建设项目环境影响登记表

项目名称：  湖州华特不锈钢管制造有限公司不锈钢无缝管表面质量提升    技改项目

建设单位(盖章)：    湖州华特不锈钢管制造有限公司

编制单位：        浙江同成环境科技有限公司

编制日期：2020年11月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况	27

三、环境质量状况	43

四、评价适用标准	46

五、建设项目工程分析	54

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	61

七、环境影响分析	62

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	71

九、主要结论和建议	72

附图：

1．建设项目地理位置图；

2．项目周边环境照片图；

3．湖州市吴兴区环境管控单元分类图；

4．湖州市区生态保护红线图；

5．吴兴经济开发区埭溪分区总体规划图；

6．项目大气环境影响评价范围图

附件：

1．浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表；

2．营业执照；

3．土地证及房产证；

4．原有项目环评批复及验收意见；

5．排污许可证。

附表：

1．建设项目环评审批基础信息表。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖州华特不锈钢管制造有限公司不锈钢无缝管表面质量提升技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖州华特不锈钢管制造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 冯永森 |  |  | 联系人 | 沈勇 |  |
| 通讯地址 | 浙江省湖州市埭溪镇建设北路东侧 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13967250875 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 313000 |
| 建设地点 | 浙江省湖州市埭溪镇建设北路东侧（项目厂区中心点经度：120.013403°、纬度：30.673133°） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湖州市吴兴区发展改革和经济委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-330502-33-03-174680 |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别及代码 | C3399“其他未列明金属制品制造” |  |
| 总用地面积 (亩) | 58 |  |  | 新增建筑面积 (平方米) | / |  |
| 总投资(万元) | 600 | 其中：环保投资(万元) |  | 50 | 环保投资占 总投资比例 | 8.3% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  | 2020年10月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来及概况 湖州华特不锈钢管制造有限公司位于湖州市吴兴区埭溪镇上强工业集中区，该公司成立于2005年，厂区总占地面积43000余平方米，总建筑面积26000余平方米，现有年产6000t不锈钢无缝管生产能力。 2005年，湖州华特不锈钢管制造有限公司1期工程年产3600吨不锈钢无缝管材生产线项目通过了环保部门审批，批复文号湖建管【2005】188号；2007年，该项目进行了环保验收，验收文号湖环建验【2007】42号。 2007年，湖州华特不锈钢管制造有限公司2期工程年产2400吨不锈钢无缝管、5000吨不锈钢穿孔生产线项目通过了环保部门审批，批复文号吴环建管【2007】131号；2011年，该项目进行了环保验收，验收文号吴环管验【2011】59号。 2012年，为了积极配合国家“十二五”规划节能减排目标，湖州华特不锈钢管制造有限公司投资实施使用天然气替代现有水煤气供热燃料节能减排技改项目，环评批复文号吴环建管【2012】170号；2013年，该项目进行了环保验收，验收文号吴环管验【2013】20号。 2020年，为降低污水总氮纳管浓度，减轻下游污水厂总氮负荷，湖州华特不锈钢管制造有限公司进行了污水站设施提升技改项目，环评承诺备案文号为湖吴环改备（2020）7号；同年，该项目通过了环保自主验收。 现企业为提升不锈钢无缝管表面质量，利用现有厂房，拟投资600万元，购置抛光机、喷丸机等设备，对不锈钢无缝管表面质量进行提升改造。项目建成后，企业产品产能不变，将大大提高产品质量，增加产品附加值，预计增加年销售收入500万元，实现年销售收入2000万元，利税100万元。 湖州市吴兴区发展改革和经济委员会以2020-330502-33-03-174680对该项目进行了备案，具体见附件1。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。受湖州华特不锈钢管制造有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原国家环保部令第44号+生态环境部1号部令），本项目属于“二十二、金属制品业”中“67、金属制品加工制造”中的“其他（仅切割组装除外）”，需编制环境影响报告表。 同时，本项目拟建地位于湖州市吴兴区埭溪镇上强工业集中区，根据《浙江吴兴经济开发区埭溪分区“区域环评+环境标准”改革实施方案》（2018.3）中相关要求，本技改项目属于环评审批负面清单外且符合规划环评准入环境标准的项目，因此降级填报环境影响登记表。我们在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据相关技术规范编制了该项目的环境影响登记表，报送审查。 1.2编制依据 1.2.1相关国家法律法规 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订)》(中华人民共和国主席令第八十七号，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法(2018年修订》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26起施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》(2020年4月29日，十三届全国人大常委会第十七次会议审议通过修订，2020.9.1起施行)； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》(中华人民共和国主席令第八号，2019.1.1起施行)； - 《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第645号，2013.12.7起施行)； - 《建设项目环境保护管理条例(2017年修订版)》(中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1起施行)； - 《生态环境部审批环境环境影响评价文件的建设项目目录》（公告2019第8号，2019.2.27起实施）； - 《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号，2016.8.1起施行)； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号，2017.9.1起施行，2018.4.28修订)； - 《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》(生态环境部令 第1号，2018.4.28起施行)； - 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(环境保护部公告2017年第43号，2017.10.1起施行)； - 中华人民共和国国务院第604号令《太湖流域管理条例》（2011.11.1）。 1.2.2相关地方法律法规 - 《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018年修正)》(浙江省人民政府令第364号，2018.3.1起施行)； - 《浙江省大气污染防治条例(2016年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第41号，2016.7.1起施行)； - 《浙江省水污染防治条例(2017年修正)》(浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号，2018.1.1起施行)； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修正)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议，2017.9.30起施行)； - 《浙江省环境污染监督管理办法(第四次修订)》(省政府令第341号，2015.12.28起施行)； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》(浙环发[2012]10号，2012.4.1起施行)； - 浙江省人民政府《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发[2016]12号，2016.3.30起施行）； - 《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》(浙环发[2016]46号，2016.10.17起施行)； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发[2018]35号，2018.10.08)。 1.2.3相关产业政策 （1）中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的规定》（2019年10月30日）； （2）浙淘汰办[2012]20号《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（2012年12月28日）； （3）湖政发【2012】51号《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（2012年11月30日）。 1.2.4相关区域规划 （1）浙江省环保厅、水利厅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》； （2）《吴兴区“三线一单”生态环境分区管控单元方案》（吴政函[2020]86号）； （3）浙江省人民政府《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号； （4）湖州市人民政府《湖州市人民政府关于湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》湖政[2020]37号。 1.2.5相关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）； （6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）。 1.2.6相关技术文件 （1）浙江省企业投资项目信息表； （2）建设单位提供的其他相关技术资料； （3）企业与本环评单位签订的环评委托协议书。 1.3建设地点、周边概况、总平面布置图 （1）建设地点及周边概况 本技改项目位于现有厂区内，无需新建厂房，具体地理位置见附图1。 图1-1 项目厂区周围情况图 根据现场踏勘，项目所在的湖州华特不锈钢管制造有限公司厂区周边情况如下：东侧为新凉亭路，隔路为中联机械制造有限公司；南侧为创新路，隔路为湖州润通电器有限公司；西侧为在建厂房；北侧为浙江安康制冷有限公司。距离项目厂区厂界最近的居民点为南侧380m外的江南美墅小区。 同时根据现场勘查，得到周围敏感点与本项目的距离，具体见表1-1。 表1-1 周围敏感点与项目厂房距离情况表 序号; 村庄名称; 方位; 距离(单位：米); 人口; 备注. 1; 江南美墅小区; 南; 525（380）; 1800人/600户; 隶属于埭溪镇. 注：距离为周围村庄第一排居民点与本项目最近距离，其中括号内为整个厂区厂界与周围居民点的距离。. （2）平面布置图 本项目为技改项目，位于企业自建4#车间。总平面布置图及车间平面图见下图。 图1-2 项目厂区总平面布置图（1） 图1-2 项目车间平面布置图（2） 具体项目厂房等各构筑物功能规划及建筑面积情况见表1-2。 表1-2 厂区各建筑规划设置一览表 建筑物; 建筑面积; 功能情况. 污水站; 450m2（1F）; 污水处理. 锅炉房; 28m2（1F）; 供气. 1#车间; 3003m2（1F）; 原有项目生产车间. 2#车间; 888m2（1F）; 原有项目生产车间. 3#车间; 6673.95m2（1F）; 原有项目生产车间. 4#车间; 2771.57m2（1F）; 本项目生产车间. 5#车间; 4875.6m2（1F）; 原有项目生产车间. 检测中心+食堂; 570.55m2（2F）; 生产辅助用房. 办公楼; 551.92m2（3F）; 用于行政办公. 变电房; 199.69m2（1F）; 生产辅助用房. 门卫; 30.44m2（1F）; 门卫. 危废仓库1; 150m2（1F）; 危废仓库. 危废仓库2; 75m2（1F）; 危废仓库. 废料仓库1; 150m2（1F）; 一般工业固废仓库. 废料仓库2; 75m2（1F）; 一般工业固废仓库. 一般固废仓库; 30m2（1F）; 生活垃圾等一般固废收集点. 1.4项目建设内容和工程组成 本项目在原有工艺保持不变的情况下，新增抛光和喷丸工序，以提升不锈钢无缝管表面质量。 表1-3 本项目的主要建设内容和工程组成 名 称; 工程组成; 建设内容; 备注. 技改前; 技改后. 主体工程; 主生产线; 1#车间3003 m2（1F）；2#车间888 m2（1F）；3#车间6673.95 m2（1F）；4#车间2771.57 m2（1F）；5#车间4875.6 m2（1F）。1#~5#车间布置加工生产线。; 4#车间2771.57 m2（1F）布置抛光、喷丸等设备，其余车间保持不变; 4#车间原用作仓库，存储原材料及产品。现将4#车间改造后，作为本项目生产车间. 公用及辅助工程; 检测中心 +食堂; 570.55 m2（2F）生产辅助用房; 与技改前一样; 保持不变. 办公楼; 551.92 m2（3F）用于行政办公. 变电房; 199.69 m2（1F）生产辅助用房. 门卫; 30.44 m2（1F）生产辅助用房. 供水; 当地自来水公司供应. 供电; 当地电网供应. 供气; 当地天然气公司供应，锅炉供热能力为2t/h，且为低氮燃烧天然气锅炉. 环保工程; 废气治理; 车间通风设施、酸雾净化设施等; 新增2套布袋除尘设施，其余不变; 新增2套布袋除尘设施. 废水处理; 生活污水：隔油池、化粪池及排放设施; 与技改前一样; 保持不变. 生产废水：企业现有污水站设计处理能力为250t/d，污水处理工艺采用“二级物化+一级氧化+砂滤+除钙+脱氮”工艺. 噪声治理; 合理布局、基础减震、隔声. 固废处理; 生活垃圾收集点. 一般固废暂存场所. 危险废物暂存场所. 1.5产品方案及规模 本项目实施后，企业产品方案及规模技改前后保持不变，具体见表1-4。 表1-4 项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 年生产能力; 备注. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 不锈钢无缝管; 6000t; 6000t; 0t; 技改前后保持不变. 2; 不锈钢穿孔; 0t; 0t; 0t; 已停产，该项目将不恢复生产，技改前后保持不变. 1.6原辅材料、能源消耗及其性质 本项目不锈钢无缝管工件的原有生产工艺、原辅料消耗等技改前后保持不变。新增的抛光、喷砂等工艺原辅材料及能源消耗情况具体见表1-5。 表1-5 项目新增主要原辅材料消耗一览表 序号; 名 称; 年消耗量; 备注. 1; 百叶轮; 2000片; 外购. 2; 砂轮片; 1000片; 外购. 3; 不锈钢钢丸; 5t; 外购. 4; 电; 16万kwh; /. 1.7主要生产设备 本项目不锈钢无缝管工件原有工艺保持不变，其生产设备技改前后保持不变。本项目技改新增主要设备具体见表1-6。 表1-6 项目新增主要设备表 序号; 名称; 型号; 数量（台）. 1; 抛光机; 80-1000; 5. 2; 25-78; 1. 3; 30-80; 1. 4; 8-28; 1. 5; 38-78; 1. 6; 喷丸机; 6-610; 1. 1.8公用工程 （1）给水：本项目不新增用水量，全厂用水主要为生产用水和职工生活用水。所需用水由当地供水管网统一提供。 （2）排水：项目排水“清污分流”、“雨污分流”的原则进行设计实施，雨水经厂区雨水管网收集后排除；企业产生的生活污水经隔油池、化粪池处理纳管；生产废水经企业自建污水站处理，大部分回用于生产，少部分纳管，纳管标准执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，总氮纳管标准参照GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B级标准，纳管后排入浙江远航水质净化有限公司处理，排入下沈港最终纳入东苕溪导流港。浙江远航水质净化有限公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （3）供电：本项目新增用电量16万度。供电由当地变电所供电。 （4）供气：本项目不新增用气量，全厂供气由当地天然气公司供应。 1.9生产组织安排及劳动定员 企业原有职工160人，生产班制为三班制，年工作日约300天。本次技改不新增职工人数。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湖州华特不锈钢管制造有限公司位于湖州市吴兴区埭溪镇上强工业集中区，该公司成立于2005年，厂区总占地面积43000余平方米，总建筑面积26000余平方米，现有年产6000t不锈钢无缝管生产能力。 2005年，湖州华特不锈钢管制造有限公司1期工程年产3600吨不锈钢无缝管材生产线项目通过了环保部门审批，批复文号湖建管【2005】188号；2007年，该项目进行了环保验收，验收文号湖环建验【2007】42号。 2007年，湖州华特不锈钢管制造有限公司2期工程年产2400吨不锈钢无缝管、5000吨不锈钢穿孔生产线项目通过了环保部门审批，批复文号吴环建管【2007】131号；2011年，该项目进行了环保验收，验收文号吴环管验【2011】59号。 2012年，为了积极配合国家“十二五”规划节能减排目标，湖州华特不锈钢管制造有限公司投资实施使用天然气替代现有水煤气供热燃料节能减排技改项目，环评批复文号吴环建管【2012】170号；2013年，该项目进行了环保验收，验收文号吴环管验【2013】20号。 2020年，为降低污水总氮纳管浓度，减轻下游污水厂总氮负荷，湖州华特不锈钢管制造有限公司进行了污水站设施提升技改项目，环评承诺备案文号为湖吴环改备（2020）7号；同年，该项目通过了环保自主验收。 湖州华特不锈钢管制造有限公司现有项目建设情况，见下表1-7。 表1-7 湖州华特不锈钢管制造有限公司现有项目建设情况 序号; 项目名称; 批复文号; 项目验收情况. 1; 新建年产3600吨不锈钢无缝钢管材生产线项目; 湖建管（2005）188号; 湖环建验（2007）42号. 2; 年产2400吨不锈钢无缝管、5000吨不锈钢穿孔生产线项目; 吴环建管（2007）131号; 吴环管验（2011）59号. 3; 使用天然气替代现有水煤气供热燃料节能减排技改项目; 吴环建管（2012）170号; 吴环管验（2013）20号. 4; 污水站设施提升技改项目; 湖吴环改备（2020）7号; 已通过自主验收. 一、现有项目基本情况 （1）产品方案及产量 表1-8 产品方案及产量 序号; 项目名称; 产品; 审批生产能力; 实际生产能力; 备注. 1; 新建年产3600吨不锈钢无缝钢管材生产线项目; 不锈钢无缝管; 3600t; 3600t; /. 2; 年产2400吨不锈钢无缝管、5000吨不锈钢穿孔生产线项目; 不锈钢无缝管; 2400t; 2400t; /. 不锈钢穿孔; 5000t; 0t. 3; 使用天然气替代现有水煤气供热燃料节能减排技改项目; /; /; /; 改用天然气供热. 4; 污水站设施提升技改项目; /; /; /; 污水站改造. 5; 合计; 不锈钢无缝管; 6000t; 6000t; /. 不锈钢穿孔; 5000t; 0t; 已停产，今后也不再恢复生产. （2）现有项目原辅材料消耗 表1-9 现有项目原辅材料清单 序号; 名 称; 年消耗量; 备注. 1; 不锈钢圆钢; 6700t; 生产. 2; 硝酸; 435t. 3; 氢氟酸; 200t. 5; 工模具; 43.5t. 6; 皂化油; 0.5t. 7; 包装材料; 5000卷. 8; 甲醇; 90t; 污水处理. 9; 营养液; 0.5t. 10; 纯碱; 4t. 11; 硫酸铝; 2t. 12; 硫酸（浓度98%）; 7.5t. 13; 石灰乳; 180t. 14; PAM; 0.3t. 15; 氧化剂（H2O2，浓度3%）; 12t. 16; 氢氧化钠; 100t. 17; 水; 30000t; 全厂能源. 18; 电; 428.8万kwh. 19; 天然气; 136.5万m3. （3）现有项目主要设备 表1-10 现有项目设备清单 序号; 名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 冷拔机; 7; 生产. 2; 轧机; 14. 3; 矫直机; 7. 4; 空气锤; 3. 5; 轧头机; 1. 6; 氩弧焊机; 2. 7; 烘烤机; 1. 8; 自动喷唛机; 2. 9; 电焊机; 2. 10; 行车; 12. 11; 修磨机、切割机; 10. 12; 喷水枪; 2. 13; 金刚喷雾抛光机; 1. 14; 手提式光谱仪; 1. 15; 水压试验机; 3. 16; 带温控电炉; 4. 17; 箱式炉; 1. 18; 超声波探伤机; 1. 19; 涡流探伤机; 2. 20; 酸洗槽; 1. 21; 漂洗槽; 2. 22; 平板车; 10. 23; 抛光机; 5. 24; 角向修磨机; 4. 25; 空压机组; 1. 26; 交直流互配电机机组; 1. 27; 直读光谱仪; 1. 28; 摆锤式冲击试验机; 1. 29; 高温拉伸试验机; 1. 30; 金相显微镜; 1. 31; 变压器; 1. 32; 电动平车; 2. 33; 单梁起重机; 9. 34; 滚底退火炉; 1. 35; 煤气发生炉; 1; 停用. 36; 圆钢剥皮机; 1. 37; 圆钢定心装置; 1. 38; 穿孔机组; 1. 39; 调节池; 曝气系统; 1; 污水处理. 提升泵; 2. 40; 一级反应池; 搅拌装置; 3. pH控制系统; 2. 加药系统; 2. 41; 一级沉淀池; 中心导流筒; 1. 出水分布器; 1. 排泥系统; 1. 42; 氧化反应池; 罗茨鼓风机; 1. 曝气系统; 1. ORP控制系统; 1. 加药系统; 1. 43; 二级反应池; 搅拌装置; 4. pH控制系统; 2. 加药系统; 3. 44; 二级沉淀池; 中心导流筒; 1. 出水分布器; 1. 排泥系统; 1. 斜管填料; 1. 45; 中间水池; 提升泵（1开1备）; 2. 液位自动控制系统; 1. 46; 自动砂滤系统; 砂滤罐; 1. 47; pH回调池; 加酸装置; 1. pH监控; 2. 48; 回用水池; 水泵; 若干. 49; 污泥浓缩池; 板框压滤机; 1. 配套压滤机泵; 1. 50; 石灰水池; 搅拌器; 1. 石灰泵; 2. 51; 脱氮系统; BOFT流化床液膜单元; 8. 单元结构体; 1. 催化填料; 1. 曝气系统; 1. 电催化装置; 1. BOST固化床催化氧化; 2. 罐体; 1. 电催化膜管; 30. 连接板、膜管接头; 30. 罗茨风机; 2. 提升泵; 2. 计量泵; 4. 加药系统; 2. 52; 除钙系统; 废水除钙沉降装置; 1. 辅材; 1. 53; 保温系统; 保温棉; 1. 钢骨架; 1. 彩钢板; 1. 辅材; 1. 保温水箱; 1. 54; 天然气锅炉; 1; 低氮燃烧. 注：1、企业酸洗槽为1套含6个酸洗池。. （4）生产工艺 表1-11 现有项目生产工艺 序号; 项目名称; 产品; 产能; 实际生产工艺与原环评生产工艺是否一致. 1; 新建年产3600吨不锈钢无缝钢管材生产线项目; 不锈钢无缝管; 3600t/a; 基本一致，燃煤改为燃气. 2; 年产2400吨不锈钢无缝管、5000吨不锈钢穿孔生产线项目; 不锈钢无缝管; 2400t/a; 光亮退火工艺未实施*，生产工艺改用项目Ⅰ中的生产工艺. 不锈钢穿孔; 5000t/a; 已停产，今后也不再恢复生产. 3; 使用天然气替代现有水煤气供热燃料节能减排技改项目; /; /; /; /. 4; 污水站设施提升技改项目; /; /; /; /. 5; 合计; 不锈钢无缝管; 6000t/a; 采用项目Ⅰ生产工艺，煤为燃料改用天然气为燃料. 不锈钢穿孔; 5000t/a; 已停产，今后也不再恢复生产. 注：“*”光亮退火工艺未实施已在项目Ⅱ验收意见中提及（验收文号为吴环管验（2011）59号）； “新建年产3600吨不锈钢无缝钢管材生产线项目”简称项目Ⅰ； “年产2400t不锈钢无缝管、5000t不锈钢穿孔生产线项目”简称项目Ⅱ； “使用天然气替代现有水煤气供热燃料节能减排技改项目”简称项目Ⅲ。. 不锈钢无缝管生产工艺如图1-3。 图1-3 不锈钢无缝管工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 不锈钢无缝管生产的前道工序：圆钢棒坯复检、定切、定心、剥皮、加热、穿孔工序（流程图中虚线框部分）全部委托外加工。 母管进厂经检验，放入装有混酸（硝酸和氢氟酸）的槽内进行酸洗，然后进行两道清洗，润滑烘干。之后进行冷轧，冷轧的作用主要是为了提高管道表面光洁度及减薄管壁厚度，从而扩大产品规格范围。冷轧完成之后检验、去油。去油采用酸洗后的废酸，其去除的物质主要为轧制油（类似于皂化液）。之后进行热处理，相当于一般机械加工的退火工序，其作用主要是为了消除钢材内部应力。采用天然气作燃料。加热时温度较高需达到1200～1250℃，这样棒材表面不易产生氧化皮。接着进行矫直，切头尾，再次进行酸洗、水洗，检验包装后即为成品。 污水处理工艺如图1-4。 图1-4 污水工艺流程及产污环节图 工艺说明：企业现有污水站设计处理能力为250t/d，污水处理工艺流程采用“二级物化+一级氧化+砂滤+除钙+脱氮”处理组合工艺。具体如下： （1）酸洗废水进入综合隔油调节池，隔油调节池前端设置格栅井，以截留大体积污染物。通过隔油池去除酸洗废水中大部分的油类物质，减少后续工序处理负荷。隔油调节池同时设置曝气功能，避免调节池内积泥。通过调节池内进行均匀水质，调节池内设有液位计，通过液位高低来控制泵的启停。 （2）调节池出水进行化学处理 一级反应沉淀池（去除氟离子、三价铁离子、铬离子）：废水经泵提升至一级反应池，由于废水中含有大量的二价铁，若铬离子中含有六价铬时，已被还原成三价铬，通过pH计自动控制投加石灰乳调节pH至8.5左右后，在搅拌机的搅拌下使废水中各金属离子反应生成氢氧化物沉淀，Cr3+、Fe3+、与OH－结合生成沉淀，再投加氯化钙使废水中大部分氟离子反应生成CaF2，由于形成的CaF2为非常微细的颗粒物，且反应成盐速度缓慢，极难与水溶液完全分离，所以在成盐时需加入一定量的助凝剂PAM和PAC，在保证足够的反应、沉淀时间下形成较大可沉降絮体，混凝后流入一级沉淀池，进行泥水分离。 此时，废水中剩余镍离子、二价铁离子，需要将二价铁离子氧化成三价铁方可在较高的pH指的条件下沉淀。二级氧化池中投加氧化剂并用压缩空气进行搅拌完成二价铁的完全氧化。 二级反应沉淀池（进一步去除铁离子、镍离子）上清液自流入二级反应池，经氧化处理后的废水通过加碱使pH调到11左右，同时加入混凝剂PAC及助凝剂PAM，在搅拌机的搅拌下使废水中各金属离子反应生成氢氧化物沉淀，Fe3+、Ni2+与OH－结合生成沉淀，在助凝剂PAM的作用下形成较大可沉降絮体，混凝后的废水流入二级沉淀池,进行泥水分离。 （3）化学处理出水为泥水混合物，泥水在一级沉淀池和二级沉淀池内进行分离，二级沉淀池出水自流至中间水池，进行后续处理以便于回用。一级沉淀池产生的氟化钙污泥和二级沉淀池产生的氢氧化物污泥排入污泥浓缩池，经浓缩后的污泥通过压滤机泵打入压滤机，进行泥水分离。 （4）深度处理系统 为更好满足回用要求，废水经过处理后，排入中间水池，经泵提升至砂滤罐，进行过滤，进一步去除细小悬浮污染物，后排入pH调节池调节pH值至中性后流入回用水池待回用。砂滤池反冲洗水回排废水调节池进行再处理。 （5）除钙脱氮系统 经污水站预处理的废水回用几遍后水中总氮浓度偏高，无法达到纳管标准，需对其进行脱氮处理。除钙主要是通过加入碳酸钠使得水中的钙离子产生碳酸钙沉淀，以此除去钙离子，保障后续废水脱氮处理效果（钙离子能使脱氮菌种砂化死亡，从而影响脱氮效果）。脱氮前废水先在进水池中加酸碱调pH至中性，再用泵提升至脱氮塔，经脱氮菌种的生化作用去除废水中高浓度总氮，然后排入微电解装置加酸调pH，再在斜板反应池中加PAM、硫酸铝去除杂质，部分废水回用于生产，部分废水达标排放。 （6）污泥处理系统 污泥浓缩池的上清液和压滤机出水自流进入废水调节池，污泥经浓缩脱水后售给资质单位，进行重金属回收利用。 （7）废水回用/排放系统 厂区回用水储存于回用水池中，经回用水泵接至各生产车间，回用水泵出口设流量计。回用多余的水可进行计量达标排放。 二、现有污染物排放标准 本次技改不涉及现有项目生产工序的改动，只在现有生产工艺上新增抛光和喷砂工序，故现有项目污染物排放标准根据企业排污许可证上的排放标准。（证书编号：9133050277570226XK001P，发证日期2020年7月24日） （1）废水 项目生产过程产生的酸洗废水经企业自建污水站预处理，部分回用于生产，部分纳管；生活污水经化粪池预处理，与生产废水一并纳管至污水厂。酸洗废水中的一类污染物和二类污染物排放与生活污水的排放均执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中的相关标准及DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》，总氮纳管标准参照GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中B级标准，达标纳管后排入浙江远航水质净化有限公司，污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。具体见下表。 表1-12 废水排放标准 单位：mg/L (除pH外) 指标; 总铬; 总镍; 六价铬; CODCr; 氟化物; 石油类; 总氮; 氨氮. 纳管标准; 1.5; 1.0; 0.5; 500; 20; 20; 70; 35. GB18918-2002一级A; 0.1; 0.05; 0.05; 50; /; 1; 15; 5（8）. 污染物类别; 第一类污染物; 第二类污染物. 注：括号外数值为水温>12℃时控制指标，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。. （2）废气 退火炉和烘干炉天然气燃烧废气执行《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号）中相关规定。具体见下表： 表1-13 退火炉和烘干炉天然气燃烧废气排放标准 炉窑类别; 颗粒物浓度(mg/m3); SO2浓度(mg/m3); 烟气黑度级林格曼级; NOx浓度(mg/m3); 烟囱高度（m）. 干燥炉; 30; 200; 1; 300; 15. 金属压延、锻造加热炉. 锅炉天然气燃烧废气二氧化硫、颗粒物和林格曼黑度执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》中表3大气污染物特别排放限值。NOx执行《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号）中相关规定，具体标准见表1-14。 表1-14 锅炉天然气燃烧废气执行标准 燃气锅炉; 颗粒物浓度mg/m3; SO2浓度mg/m3; 氮氧化物浓度mg/m3; 烟气黑度级林格曼级; 污染物排放监控位置. 排放标准; 20; 50; 30; 1; 烟囱或烟道. 酸洗过程产生的废气主要含有硝酸雾和氟化物，参照执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源、二级标准”，具体见下表： 表1-15 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源、二级标准” 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度/m; 二级标准; 监控点; 浓度. 硝酸雾; 240; 15; 0.77; 周界外浓度最高点; 0.12 mg/m3. 30; 4.4. 氟化物; 9.0; 15; 0.10; 周界外浓度最高点; 20 ug/m3. 30; 0.59. （3）噪声 湖州华特不锈钢管制造有限公司位于浙江省湖州市埭溪镇上强工业集中区。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，具体标准值见表。 表1-16 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 执行标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固废 一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》、环境保护部公告[2013]第36号《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定。危险固废执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）。 三、现有项目污染源情况 1、废水 根据环评及排污许可证，企业废水包括生活污水和生产废水。生活污水经化粪池预处理达标后排入埭溪污水处理厂；生产废水主要为酸洗废水，经企业自建污水站预处理达标后，部分回用于生产，剩余部分纳管，排入埭溪污水厂处理达标后外排。 表1-17 废水排放情况汇总表 污染物; 排放量（t/a）; 备注. 废水; 生活污水; 水量; 1960; 生活污水经化粪池预处理达标后纳管. CODCr; 0.098. NH3-N; 0.01. 生产废水; 水量; 13690; 生产废水经企业自建污水站预处理达标后，部分回用于生产，剩余部分纳管. CODCr; 0.685. NH3-N; 0.068. 六价铬; 0.0007. 总铬; 0.001. 总镍; 0.0007. 氟化物; 0.137. 石油类; 0.014. 总氮; 0.205. 2、废气 根据环评及排污许可证，企业废气主要为酸雾和天然气燃烧废气。酸雾经侧面吸风装置收集后进入两级酸雾净化设施进行处理后高空排放；企业退火炉、烘干炉、锅炉原先燃煤，自2012年改用天然气为供热燃料，天然气燃烧产生的废气经排气筒高空排放。 根据湖州华特不锈钢管制造有限公司两份废气检测报告（报告编号：2019H4395，湖州利升检测有限公司，检测日期：2019年11月5日；报告编号：2020H4064，湖州利升检测有限公司，检测日期：2020年10月20日），取硝酸雾排放速率较大值为1.09kg/h，氟化物排放速率较大值为0.0665kg/h，生产时间7200h/a，计算得出硝酸雾排放量为7.848t/a，氟化物排放量为0.479t/a。 表1-18 废气排放情况汇总表 污染物; 排放量（t/a）; 备注. 废气; 硝酸雾; 7.848; 酸雾经侧面吸风装置收集后进入两级酸雾净化设施进行处理后高空排放. 氟化物; 0.479. NOx; 1.506; 天然气燃烧产生的废气经排气筒高空排放. 3、固废 表1-19 企业现状固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 固废产生量(t); 废物类别; 废物代码; 处置去向. 1; 废钢料; 560; 一般固废; -; 集中收集后出售给湖州久立特钢有限公同作为生产原料使用. 2; 油抹布; 2; 危险固废; *HW49/900-041-49（已豁免）; 委托当地环卫部门清运处理. 3; 包装袋（布）; 2; 一般固废; -; 出售给废旧物资回收中心. 4; 生活垃圾; 34; 一般固废; -; 委托当地环卫部门清运处理. 5; 污泥; 1210; 危险固废; HW17,336-64-17; 已委托浙江特力再生资源有限公司处理. 6; 槽渣; 100; 危险固废; HW17,336-64-17; 已委托浙江特力再生资源有限公司处理. 7; 轧制油; 1.5; 危险固废; HW08,900-249-08; 已委托宁波蓝盾环保能源有限公司处理. 注：*根据《国家危险废物名录2016版》豁免清单附录9“900-041-49”废弃的含油抹布、劳保用品全部环节可混入生活垃圾，全过程不按危险废物管理。. 4、三废汇总 表1-20 现有项目污染物排放情况 种类; 排放量（t/a）; 总量控制建议值（t/a）; 备注. 废水; 水量; 15650; 15650; 生活污水经化粪池处理纳入污水管网，生产废水经企业自建污水站处理后部分回用于生产，剩余部分排入污水管网，生活污水和生产废水一并纳管至埭溪污水厂，由污水厂处理后排放. CODCr; 0.783; 0.783. NH3-N; 0.078; 0.078. 六价铬; 0.0007; 0.0007. 总铬; 0.0014; 0.0014. 总镍; 0.0007; 0.0007. 氟化物; 0.137; /. 石油类; 0.0014; /. 总氮; 0.205; /. 废气; 酸雾; NOx; 7.848; /; 在每个酸洗槽和酸式除油槽侧面安装吸风装置，收集的酸雾经吸风后进入两级酸雾净化设施进行处理，高空排放. HF; 0.479; /. 燃气废气; 氮氧化物; 1.506; 1.506; 天然气燃烧产生的废气经排气筒高空排放. 固废; 生活垃圾; 0; /; 委托环卫部门清运. 废钢料; 0; /; 集中收集后出售给湖州久立特钢有限公同作为生产原料使用. 油抹布; 0; /; 委托环卫部门清运. 包装袋（布）; 0; /; 出售给废旧物资回收中心. 污泥; 0; /; 已委托浙江特力再生资源有限公司处理. 槽渣; 0; /. 轧制油; 0; /; 已委托宁波蓝盾环保能源有限公司处理. 四、达标性分析 1、废水 根据湖州中一检测研究院有限公司提供的编号为HJ20-04-0382环保验收检测报告，检测日期2020年04月20日~04月21日。废水检测结果见下表。 表1-21 废水进水检测结果 单位mg/L，pH除外 检测点号/点位; S1 污水站进水. 采样时间; 2020-04-20; 2020-04-21. 样品编号; 2004382 S-1-1-1; 2004382 S-1-1-2; 2004382 S-1-1-3; 2004382 S-1-1-4; 2004382 S-2-1-1; 2004382 S-2-1-2; 2004382 S-2-1-3; 2004382 S-2-1-4. 样品性状; 水样浑浊，绿色; 水样浑浊，绿色. pH值 （无量纲）; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2; ＜2. 化学需氧量（mg/L）; 134; 153; 121; 113; 191; 173; 161; 145. 氨氮（以N计）（mg/L）; 2.23; 2.16; 2.11; 2.28; 1.95; 1.64; 1.49; 1.38. 总磷（以P计）（mg/L）; 1.53; 1.73; 1.46; 1.35; 1.67; 1.41; 1.51; 1.48. 悬浮物（mg/L）; 65; 56; 71; 74; 149; 115; 86; 77. 五日生化需氧量（mg/L）; 28.8; 31.1; 29.1; 27.8; 43.5; 41.4; 39.4; 33.5. 石油类（mg/L）; 0.68; 0.66; 0.73; 0.70; 0.78; 0.81; 0.74; 0.83. 总氮（以N计）（mg/L）; 4.10×103; 4.20×103; 4.44×103; 4.50×103; 6.35×103; 3.47×103; 3.76×103; 3.90×103. 氟化物（以F-计）（mg/L）; 1.03×103; 1.27×103; 1.17×103; 1.12×103; 6.24×103; 1.04×103; 3.00×103; 2.60×103. 六价铬（mg/L）; 0.052; 0.047; 0.049; 0.051; 0.053; 0.050; 0.046; 0.051. 总铬（mg/L）; 119; 140; 130; 147; 516; 397; 139; 109. 总镍（mg/L）; 161; 184; 175; 190; 455; 410; 177; 145. 表1-22 废水出水检测结果 单位mg/L，pH除外 检测点号/点位; S2 污水站出水. 采样时间; 2020-04-20; 2020-04-21. 样品编号; 2004382 S-1-2-1; 2004382 S-1-2-2; 2004382 S-1-2-3; 2004382 S-1-2-4; 2004382 S-2-2-1; 2004382 S-2-2-2; 2004382 S-2-2-3; 2004382 S-2-2-4. 样品性状; 水样浑浊，浅黄色; 水样浑浊，浅黄色. pH值 （无量纲）; 7.19; 7.23; 7.35; 7.27; 7.24; 7.33; 7.27; 7.30. 化学需氧量（mg/L）; 75; 85; 97; 79; 101; 92; 107; 104. 氨氮（以N计）（mg/L）; 0.621; 0.584; 0.633; 0.651; 0.718; 0.754; 0.669; 0.736. 总磷（以P计）（mg/L）; 0.57; 0.64; 0.61; 0.67; 0.55; 0.64; 0.62; 0.50. 悬浮物（mg/L）; 44; 48; 58; 52; 56; 62; 58; 66. 五日生化需氧量（mg/L）; 18.6; 19.0; 19.3; 19.3; 20.9; 20.3; 21.2; 20.6. 石油类（mg/L）; 0.34; 0.38; 0.52; 0.54; 0.47; 0.50; 0.49; 0.54. 总氮（以N计）（mg/L）; 5.44; 6.68; 6.32; 6.52; 7.60; 7.51; 7.48; 7.80. 氟化物（以F-计）（mg/L）; 1.00; 0.80; 0.91; 0.92; 0.88; 0.86; 0.86; 0.85. 六价铬（mg/L）; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004; ＜0.004. 总铬（mg/L）; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03; ＜0.03. 总镍（mg/L）; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05; ＜0.05. 根据检测资料中的检测数据，湖州华特不锈钢管制造有限公司污水站出水pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、石油类、氟化物排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，六价铬、总铬、总镍排放浓度符合该标准表1中的限值，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）表1其它企业标准，总氮排放浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T 31962-2015）表1中的B级标准。 2、废气 根据《湖州华特不锈钢管制造有限公司废气检测报告》（报告编号：2019H4395，湖州利升检测有限公司，检测日期：2019年11月5日），酸雾废气检测结果见下表。 表1-23 酸雾废气检测结果 检测日期; 2019年11月5日. 检测断面（编号）; 酸雾吸收塔出口（G01）. 标况废气量（m3/h）; 4.28×104. 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 9.90. 氮氧化物排放速率（kg/h）; 0.424. 氟化物排放浓度（mg/m3）; 0.398. 氟化物排放速率（kg/h）; 1.70×10-2. 根据《湖州华特不锈钢管制造有限公司废气检测报告》（报告编号：2020H4064，湖州利升检测有限公司，检测日期：2020年10月20日），酸雾废气检测结果见下表。 表1-23 酸雾废气检测结果 检测日期; 2020年10月20日. 检测断面（编号）; 酸雾吸收塔出口（G01）. 标况废气量（m3/h）; 1.11×105. 氮氧化物排放浓度（mg/m3）; 9.85. 氮氧化物排放速率（kg/h）; 1.09. 氟化物排放浓度（mg/m3）; 0.599. 氟化物排放速率（kg/h）; 6.65×10-2. 根据上述检测资料中的检测数据，湖州华特不锈钢管制造有限公司酸雾吸收塔出口硝酸雾、氟化物排放浓度和排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》“新污染源、二级标准”。 根据湖州中一检测研究院有限公司提供的编号为HJ20-04-0382环保验收检测报告，检测日期2020年04月20日~04月21日。锅炉天然气燃烧废气检测结果见下表。 表1-24 锅炉天然气燃烧废气检测结果 检测点号/点位; F1 锅炉废气排放口（排气筒高度15m）. 采样时间 监测项目; 2020-04-20; 2020-04-21. 第1次; 第2次; 第3次; 平均值; 第1次; 第2次; 第3次; 平均值. 烟气参数; 废气流速（m/s）; 4.8; 5.0; 4.6; —; 4.9; 5.1; 4.8; —. 温度（℃）; 100; 104; 102; —; 99; 101; 102; —. 含氧量（%）; 2.4; 2.6; 2.7; —; 2.5; 2.4; 2.4; —. 标干烟气量（m3/h）; 1.53×103; 1.57×103; 1.48×103; —; 1.58×103; 1.62×103; 1.52×103; —. 颗粒物 （低浓度）; 实测浓度 （mg/m3）; 6.9; 6.4; 7.9; 7.1; 8.4; 7.5; 7.7; 7.9. 折算浓度（mg/m3）; 6.5; 6.1; 7.6; 6.7; 7.9; 7.1; 7.2; 7.4. 排放率 （kg/h）; 0.0106; 0.0100; 0.0117; 0.0108; 0.0133; 0.0122; 0.0117; 0.0124. 二氧化硫; 实测浓度 （mg/m3）; 3; ＜3; 4; ＜3; 4; ＜3; 3; ＜3. 折算浓度（mg/m3）; 3; ＜3; 4; ＜3; 4; ＜3; 3; ＜3. 排放率 （kg/h）; 4.59×10-3; <4.71×10-3; 5.92×10-3; 4.29×10-3; 6.32×10-3; <4.86×10-3; 4.56×10-3; 4.44×10-3. 氮氧化物; 实测浓度 （mg/m3）; 18; 20; 17; 18; 23; 14; 25; 21. 折算浓度（mg/m3）; 17; 19; 16; 17; 22; 13; 24; 20. 排放率 （kg/h）; 0.0275; 0.0314; 0.0252; 0.0280; 0.0363; 0.0227; 0.0380; 0.0323. 烟气黑度 （林格曼黑度，级）; ＜1; ＜1. 备注：锅炉燃料为天然气，废气直接排放。. 根据上表，湖州华特不锈钢管制造有限公司锅炉废气排放口废气颗粒物、二氧化硫排放浓度和烟气黑度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中的燃气锅炉标准，氮氧化物排放浓度符合《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发【2019】13号）中的天然气锅炉标准。 五、企业存在的其他环境问题： （1）根据现场调查，企业应完善生产设施和环保设施标识标牌，完善企业环保管理制度； （2）做好废气处理设施日常运行维护管理，完善运行维护台账，确保废气污染物长期稳定达标排放； （3）进一步完善危废仓库标准化建设，做好贮存及后续处置工作； （4）做好污水站的维护工作，确保污水达标排放。 |

# 二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况

2.1地理位置 湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心地带，位于东经119°41′～120°29′，北纬30°22′～31°11′之间，北濒太湖，东连江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻余杭和临安，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接壤，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5818km2，占全省总面积的5.64%。湖州市辖吴兴区、南浔区、德清县、长兴县和安吉县，人口256.49万。水陆交通便捷，318国道、长湖申航道横贯东西，距上海、苏州、杭州均在百公里左右。地理位置优越，交通便利，自然资源丰富，湖州正发展为浙江省北部、太湖南岸经济繁荣的中心城市。 本项目位于浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业集中区，具体地理位置见附图1。 2.2自然环境简况 1．地形地貌 湖州市地处杭嘉湖平原，整个地势自西南向东北微微倾斜，地貌结构为“三山、一水、六分田”，地形以湖州城区为中心，纵贯南北，形成东西两部。西部为丘陵地带，浙江名山天目山支脉从安吉与德清东部向湖州市区延伸，峰峦起伏，丘陵绵亘，组成境内山体，弁山周围长60km，平均海拔100～200m之间，弁山主峰屏障于西北，东部除几座在高度百米内的孤立小山外，均为水网平原，地势较低，平均海拔3～4m之间，属长江三角洲冲积平原的一部分，境内有23条主要河流，有34条通往太湖之大小溇港，有124个漾和无数小荡，河港纵横交错，湖泊星罗棋布。 埭溪地处浙西北山区与杭嘉湖平原的结合部。镇域三面环山，北、西、南为低山丘陵，共计大小名山453座，山区标高300m左右，红旗村附近的将军山和西湖顶海拔分别为652m和650m，为吴兴最高的两个山峰，山势西高东低，有绵横峰岭，也有拔地孤立；腹部和东部为水网平原，地貌简单，地势平坦，海拔在2.5～4m之间，由西而东缓降，地块完整，用地条件较好。 2．水文 湖州地属苕溪水系、太湖流域，地势低而平坦，东部广大平原河港交织，荡漾密布，由于太湖与各水系的水位差变化，造成湖州大部分地面水体的流向不定。 埭溪水系由山溪性和平原性两类河流组成，平原性河流属太湖水系；最高水位8.14m（1984年），最低水位0.73m（2001年），警戒水位4.619m，危险水位5.619m；埭溪港（下沈港）、龙山港发源于莫干山北侧及乔溪、梅峰山区，由西向东穿镇而过，与东苕溪相连。境内有红旗水库、风车口水库、大坞坂水库、利山水库、革命水库、五四水库、管门冲水库等八大水库（除红旗水库为小一型外，其余皆为小二型水库）及数百个星罗棋布的小山塘。正在建设的老虎潭水库，集水面积达110 km2，多年平均径流量为8430万m3，总容积1.18亿m3，正常蓄水库容7810万m3，水面面积6.7万km2，预计至2008年竣工，工程完成后将成为湖州市区水源的供给地。 项目最终纳污水体是东苕溪导流港。东苕溪发源于天目山南麓，上游称南苕溪，流经临安、余杭、向北入我市德清县境内，至德清县城关镇西南分为两支，主流（老龙溪）向北经菱湖、和孚由大钱港入太湖。另一支称东苕溪导流，导流向北经埭溪镇东部抵湖州城南，转向西北与西苕溪在杭长桥上游汇合，再向北入太湖。 项目位于浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区创新路10号，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年本），东苕溪导流港（苕溪65）属于农业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 3．气象特征 本区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。 2.3相关规划情况 ## 2.3.1湖州市“三线一单”生态环境分区管控 根据《吴兴区“三线一单”生态环境分区管控单元方案》（吴政函[2020]86号），项目所在地属于湖州市吴兴区埭溪镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220008），属于产业集聚重点管控单元，行政区划包括浙江省湖州市吴兴区埭溪镇，面积10.81平方公里。 吴兴区全区共划定环境管控单元21个，优先保护单元10个，总面积为303.35平方公里，占全区面积的35.17%；重点管控单元10个，总面积为323.55平方公里，占全区面积的37.51%；一般管控区1个，总面积235.74平方公里，占全区面积的27.33%，为优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 （1）产业集聚类重点管控单元准入清单 空间布局约束：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 资源开发效率要求：推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 - 湖州市吴兴区埭溪镇产业集聚重点管控单元管控要求 本项目属于湖州市吴兴区埭溪镇产业集聚重点管控单元，环境管控单元编码ZH33050220008，总面积10.81km2。 具体管控要求： 空间布局约束：根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 资源开发效率要求：推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 表2-1 工业项目分类表（根据污染强度分为一、二、三类） 项目类别; 主要工业项目. 一类工业项目 （基本无污染和环境风险的项目）; 1、粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）； 2、植物油加工（单纯分装或调和的）； 3、制糖、糖制品加工（单纯分装的）； 4、淀粉、淀粉糖（单纯分装的）； 5、豆制品制造（手工制作或单纯分装的）； 6、蛋品加工； 7、方便食品制造（手工制作或单纯分装的）； 8、乳制品制造（单纯分装的）； 9、调味品、发酵制品制造（单纯分装的）； 10、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（单 纯分装的）； 11、酒精饮料及酒类制造（单纯勾兑的）； 12、果菜汁类及其他软饮料制造（单纯调制的）； 13、纺织品制造（无染整工段的编织物及其制品制造）； 14、服装制造（不含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 15、制鞋业（不使用有机溶剂的）； 16、竹、藤、棕、草制品制造（无化学处理工艺或喷漆工艺的）； 17、纸制品（无化学处理工艺的）； 18、工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）； 19、金属制品加工制造（仅切割组装的）； 20、通用设备制造（仅组装的）； 21、专用设备制造（仅组装的）； 22、汽车制造（仅组装的）； 23、铁路运输设备制造及修理（仅组装的）； 24、船舶和相关装置制造及维修（仅组装的）； 25、航空航天器制造（仅组装的）； 26、摩托车制造（仅组装的）； 27、自行车制造（仅组装的）； 28、交通器材及其他交通运输设备制造（仅组装的）； 29、电气机械及器材制造（仅组装的）； 30、计算机制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 31、智能消费设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 32、电子器件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 33、电子元件及电子专用材料制造（不含酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 34、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业 视听设备制造及其他电子设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清 洗工艺的）； 35、仪器仪表制造（仅组装的）。 36、日用化学品制造（仅单纯混合或分装的）. 二类工业项目 （污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目）; 37、粮食及饲料加工（除属于一类工业项目外的）； 38、植物油加工（除属于一类工业项目外的）； 39、制糖、糖制品加工（除属于一类工业项目外的）； 40、屠宰（除属于一类工业项目外的）； 41、肉禽类加工； 42、水产品加工； 43、淀粉、淀粉糖（除属于一类工业项目外的）； 44、豆制品制造（除属于一类工业项目外的）； 45、方便食品制造（除属于一类工业项目外的）； 46、乳制品制造（除属于一类工业项目的）； 47、调味品、发酵制品制造（除属于一类工业项目的）； 48、盐加工； 49、饲料添加剂、食品添加剂制造； 50、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（除 属于一类工业项目外的）； 51、酒精饮料及酒类制造（除属于一类工业项目的）； 52、果菜汁类及其他软饮料制造（除属于一类工业项目的）； 53、卷烟； 54、纺织品制造（除属于一类、三类工业项目外的）； 55、服装制造（含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 56、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（除制革和毛皮鞣制外的）； 57、制鞋业制造（使用有机溶剂的）； 58、锯材、木片加工、木制品制造； 59、人造板制造； 60、竹、藤、棕、草制品制造（除属于一类工业项目外的）； 61、家具制造； 62、纸制品制造（除属于一类工业项目外的）； 63、印刷厂、磁材料制品； 64、文教、体育、娱乐用品制造； 65、工艺品制造（除属于一类工业项目外的）； 66、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似 产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造； 水处理剂等制造（单纯混合或分装的）； 67、肥料制造（除属于三类工业项目外的）； 68、半导体材料制造； 69、日用化学品制造（除属于一类、三类项目外的）； 70、生物、生化制品制造； 71、单纯药品分装、复配； 72、中成药制造、中药饮片加工； 73、卫生材料及医药用品制造； 74、化学纤维制造（单纯纺丝）； 75、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（除三 类工业项目外的）； 76、塑料制品制造（除属于三类工业项目外的）； 77、水泥粉磨站； 78、砼结构构件制造、商品混凝土加工； 79、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造； 80、玻璃及玻璃制品（除属于三类工业项目外的）； 81、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料； 82、陶瓷制品； 83、耐火材料及其制品（除属于三类工业项目外的）； 84、石墨及其他非金属矿物制品（除属于三类工业项目外的）； 85、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站； 86、黑色金属铸造； 87、黑色金属压延加工； 88、有色金属铸造； 89、有色金属压延加工； 90、金属制品加工制造（除属于一类、三类工业项目外的）； 91、金属制品表面处理及热处理加工（除属于三类工业项目外的）； 92、通用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 93、专用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 94、汽车制造（除属于一类工业项目外的）； 95、铁路运输设备制造及修理（除属于一类工业项目外的）； 96、船舶和相关装置制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 97、航空航天器制造（除属于一类工业项目外的）； 98、摩托车制造（除属于一类工业项目外的）； 99、自行车制造（除属于一类工业项目外的）； 100、交通器材及其他交通运输设备制造（除属于一类工业项目外的）； 101、电气机械及器材制造（除属于一类工业项目外的）； 102、太阳能电池片生产； 103、计算机制造（除属于一类工业项目外的）； 104、智能消费设备制造（除属于一类工业项目外的）； 105、电子器件制造（除属于一类工业项目外的）； 106、电子元件及电子专用材料制造（除属于一类工业项目外的）； 107、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专 业视听设备制造及其他电子设备制造（除属于一类工业项目外的）； 108、仪器仪表制造（除属于一类工业项目外的）； 109、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等； 110、煤气生产和供应。. 三类工业项目 （重污染、高环境风险行业项目）; 111、纺织品制造（有染整工段的）； 112、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（仅含制革、毛皮鞣制）； 113、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 114、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制 油及其他石油制品； 115、煤化工（含煤炭液化、气化）； 116、炼焦、煤炭热解、电石； 117、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类 似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制 造；水处理剂等制造（单纯混合或分装外的）； 118、肥料制造：化学肥料制造（单纯混合和分装外的）； 119、日用化学品制造（肥皂及洗涤剂制造中的以油脂为原料的肥皂或 皂粒制造，香料、香精制造中的香料制造，以上均不含单纯混合或者分装 的）； 120、化学药品制造； 121、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 122、生物质纤维素乙醇生产； 123、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（轮胎制造；有炼化及硫化工艺的）； 124、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工 艺的）； 125、水泥制造； 126、玻璃及玻璃制品中的平板玻璃制造（其中采用浮法生产工艺的除 外）； 127、耐火材料及其制品（仅石棉制品）； 128、石墨及其他非金属矿物制品（仅含焙烧的石墨、碳素制品）； 129、炼铁、球团、烧结； 130、炼钢； 131、铁合金制造；锰、铬冶炼； 132、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 133、有色金属合金制造； 134、金属制品加工制造（有电镀工艺的）； 135、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；有钝化工艺的 热镀锌）等重污染行业项目。. 本项目管控单元符合性： 本项目所在地为“湖州市吴兴区埭溪镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220008）”。对照该管控单元环符合性分析如下： 表2-2 本项目管控单元符合性分析 序号; 管控要求; 本项目情况; 是否 符合. 1; 除从控制单元周边迁入的三类企业和吴兴区化工行业安全发展规划中规定的危险化学品相关项目外，禁止新建、扩建其他三类工业项目，但鼓励对现有三类工业项目进行淘汰或提升改造。控制单元内距太湖岸线两侧1000米范围内，禁止新建、扩建化工、医药生产项目。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 本项目属于“90、金属制品加工制造（除属于一类、三类工业项目外的）”，为二类工业。 本项目与太湖岸线的距离约为31.6km，不属于危险化学品相关项目。 本项目位于浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区，属于工业集聚区，且企业本项目符合建设用地土壤风险管控标准。; 符合. 2; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目属于二类工业项目，位于浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区，属于工业区。本项目企业实现雨污分流，项目产生的生活污水经化粪池预处理，生产废水经自建污水站预处理，两者分别预处理后一起纳管，经污水厂处理后外排。; 符合. 3; 危化品集中区内工业企业内部绿地率原则上应控制在20%以内。对于安全、洁净度、防爆有特殊要求的企业可按照国家相关设计规范规定适当放宽，但严格控制集中绿地。严格管控危险化学品的生产与储存，强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。; 本项目不属于严格控制的行业，能落实相关防控措施。; 符合. 4; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目不涉及使用煤炭等能源，资源能源利用效率高; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《吴兴区“三线一单”生态环境分区管控单元方案》（吴政函[2020]86号）要求。 2.4浙江吴兴经济开发区埭溪分区“区域环评+环境标准”改革实施方案 2017年2月，湖州市城市规划设计研究院针对埭溪分区的特点编制了《浙江吴兴经济开发区埭溪分区总体规划（2015-2030）》，埭溪分区规划环评已于2017年10月20日通过浙江省环保厅规划环评审查。2018年4月4日，经吴兴区人民政府同意，出具吴政函[2018]24号批复，改革方案正式实施。 图2-1 “区域环评+环境标准”改革实施范围 根据改革方案，改革区域内环评审批负面清单如下： 表2-2 环评审批负面清单 负面清单内容. 1、核与辐射项目； 2、有化学合成反应的石化、化工、医药项目； 3、生活垃圾焚烧发电、集中污水处理设施、危险固废处置及综合利用、涉及新增重金属污染物排放等高污染、高环境风险建设项目 4、审批权限在省级以上环保部门的项目； 5、与敏感点防护距离较近，公众关注度高或投诉反响强烈的项目； 6、废水不具备接入排污管网的项目； 7、生产危险化学品的项目； 8、涉及危险工艺过程*的项目； 9、其它重污染、高风险及严重影响生态项目。. *危险工艺过程：光气及光气化、氯化、氟化、过氧化、硝化；重氮化、氧化、烷基化、加氢、胺基化；合成氨、裂解（裂化）、磺化、聚合、电解（氯碱）、新型煤化工、电石生产、偶氮化；其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程（高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB20576至GB20602《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质）。. 经过一一核对，本项目不在表2-2中的环评审批负面清单内。 表2-3 规划环评环境标准清单 官泽路以西区域; 生态空间名称 及编号; 管控要求; 现状用地类型. 机械制造、新材料功能区（2-1）; 1、鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平，但需严控三类工业数量和排污总量。 3、严格实施污染物总量控制制度。 4、禁止畜禽养殖。 5、危化品集中区内工业企业内部绿地率原则上应控制在20%以内。; 工业用地. 环境准入条件清单. 分类; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 依据. 禁止准入产业; 纺织业; 禁止新建含染整、脱胶工段或者产生缫丝废水、精炼废水的纺织项目; 高污染、高能耗. 纺织服装、服饰业; 禁止新建含湿法印花、印染工序的服装加工项目; 高污染、高能耗. 造纸和纸制品业; 化学处理、造纸（含废纸造纸）; 纸浆、溶解浆、纤维浆; 环境功能区划. 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业; 禁止新建含有传统电镀生产工艺的项目; 控制重金属污染. 家具制造业; 禁止新建含有传统电镀生产工艺的项目; 控制重金属污染. 文教、工美、体育和娱乐用品制造业; 禁止新建含有传统电镀生产工艺的项目; 控制重金属污染. 化学原料和化学制品制造业; 禁止新建; 除单纯混合分装外的; 吴兴区化工行业安全发展规划. 化学纤维制造业; 除单纯纺丝外的; 生物质纤维素乙醇; 吴兴区化工行业安全发展规划. 橡胶和塑料制品业; 人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的、以再生塑料为原料的; 轮胎、再生橡胶、橡胶、橡胶制品翻新; 涉及有毒有害. 非金属矿物制品业; 水泥熟料、石棉制品; 高能耗、高污染. 有色金属冶炼和压延加工业; 冶炼、合金制造; 环境功能区划. 金属制品业; 禁止：1、含有传统电镀生产工艺的项目；2、有钝化工艺的热镀锌项目; 控制重金属污染. 通用设备制造业; 禁止：1、含有传统电镀生产工艺的项目；2、有钝化工艺的热镀锌项目; 控制重金属污染. 专用设备制造业; 禁止：1、含有传统电镀生产工艺的项目；2、有钝化工艺的热镀锌项目; 控制重金属污染. 汽车制造业; 禁止：1、含有传统电镀生产工艺的项目；2、有钝化工艺的热镀锌项目; 整车制造; 控制重金属污染. 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业; 禁止：1、含有传统电镀生产工艺的项目；2、有钝化工艺的热镀锌项目; 控制重金属污染. 电气机械和器材制造业; 禁止：1、含有传统电镀生产工艺的项目；2、有钝化工艺的热镀锌项目；; 控制重金属污染. 仪器仪表制造业; 禁止：1、含有传统电镀生产工艺的项目；2、有钝化工艺的热镀锌项目; 控制重金属污染. 除上述列示的行业外，其余与机械制造、新材料产业功能区块主导产业无关的行业禁止准入。. 限制准入产业; 纺织业; 涂层废气总收集效率低于95%，处理效率低于85%; 未使用环保型整理剂的产品；未采用水性涂层胶的产品; 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》. 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业; 1、使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料；2、废气总收集效率低于90%，处理效率低于75%; 油性涂料使用量占比总涂料使用量的比例高于50%的产品; 控制VOC废气污染. 家具制造业; 1、使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料；2、废气总收集效率低于90%，处理效率低于75%; 油性涂料使用量占比总涂料使用量的比例高于50%的产品; 控制VOC废气污染. 印刷和记录媒介复制业; 废气总收集效率低于85%；使用溶剂型油膜（光油或胶水）的生产工艺中烘干废气总净化效率低于90%，调配、上墨、上光、涂胶等废气净化总效率低于75%的项目; 未采用环保型清洗剂的产品; 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》. 文教、工美、体育和娱乐用品制造业; 1、使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料；2、废气总收集效率低于90%，处理效率低于75%; 油性涂料使用量占比总涂料使用量的比例高于50%的产品; 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》. 金属制品业; 1、使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料；2、废气总收集效率低于90%，处理效率低于75%; 环境友好型涂料使用比例低于50%; 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》. 通用设备制造业; 1、使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料；2、废气总收集效率低于90%，处理效率低于75%; 环境友好型涂料使用比例低于50%; 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》. 专用设备制造业; 1、使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料；2、废气总收集效率低于90%，处理效率低于75%; 环境友好型涂料使用比例低于50%; 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》. 汽车制造业; 废水产生量≥0.09m3/m2 VOC产生量≥50g/m2; 《清洁生产标准汽车制造业（涂装）》一级先进水平. 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业; 1、使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料；2、废气总收集效率低于90%，处理效率低于75%; 环境友好型涂料使用比例低于50%; 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》. 电气机械和器材制造业; 1、使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料；2、废气总收集效率低于90%，处理效率低于75%; 环境友好型涂料使用比例低于50%; 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》. 仪器仪表制造业; 1、使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料；2、废气总收集效率低于90%，处理效率低于75%; 控制废气污染隐患. 本项目为金属制品产业，生产工艺不涉及电镀、喷漆等工艺，不属于环境准入清单中的工艺和产品负面清单内容。 结合表2-2和表2-3可知，项目的建设符合浙江吴兴经济开发区埭溪分区“区域环评+环境标准”改革实施方案。 2.5埭溪镇生态红线符合情况 生态保护红线划定类型包括禁止开发区、重要生态功能区、生态敏感区、脆弱区。 禁止开发区分为国家级和省级禁止开发区域，包括国家公园、自然保护区、风景名胜区的核心景区等。常山县禁止开发区主要包括森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、自然保护小区及饮用水水源地一级、二级保护区等类别。 重要生态功能区主要包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等区域，如极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、野生植物集中分布地等。 生态敏感区主要包括受人类活动、气候变化、环境污染等影响易于引发生态问题的区域，如水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、河湖滨岸敏感区等。脆弱区主要包括降水、积温、地表土壤基质等条件较难保障植被快速自然恢复需求，频繁受大风、干热等不利气候影响以及受洪水、风浪等强烈冲蚀的区域，如东北林草交错区、西北荒漠绿洲交接区、南方红壤丘陵山地区等。 埭溪镇生态保护红线区域为老虎潭水库饮用水水源保护区域。该保护区域编号为330502-11-003，面积为45.98km2，其主要功能为保护饮用水水源，主要涉及德清县莫干山镇、吴兴区埭溪镇和安吉县梅溪镇，共12个行政村。老虎潭水库总库容9966万m3，正常蓄水量7207万m3。该水库自2010年3约1日起正式向湖州中心城市并网供水，供水范围覆盖吴兴区和南浔区大部分区域。 经对照，本项目不在上述生态红线内，为此可以实施。 2.6浙江远航水质净化有限公司概况 浙江远航水质净化有限公司地处埭溪镇兴达路，总投资3200万，设计处理能力2万m3/d。目前实际己建成的处理能力为1万m3/d，一期工程投资2500万。浙江远航水质净化有限公司是环太湖流域治理太湖省级重点工程。浙江远航水质净化有限公司服务面积为12km2，服务范围东至外环东路、南至南元路、西至宣杭铁路、北至官泽村、毛坞村，污水处理厂尾水排入下沈港，最终纳入东苕溪导流港。本项目所在浙江远航水质净化有限公司服务范围内。 浙江远航水质净化有限公司采用C一I一A2O工艺，主要工艺流程为：集水井一旋流沉砂池一初沉池一兼氧池一厌氧池一曝气池一二沉池一无阀滤池一接触池及排水泵房，浙江远航水质净化有限公司设计进水水质和出水水质见表2-4。 表2-4 进出水设计指标 单位：mg/L，除pH外 类别; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 进水; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35. 出水; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8). 注：括号外数值为水温≥12.0℃时的控制指标，括号内数值为水温<12.0℃时的控制指标。. 浙江远航水质净化有限公司纳污水体主要为居民的生活污水和企业排放的符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准的生产废水。本报告收集了浙江远航水质净化有限公司自行监测信息平台上公布的排放口监测数据，具体见表2-5。 表2-5 城市污水处理厂排放口监测结果 单位：mg/L（pH－无量纲） 监测地点; 采样时间; 石油类; SS; 动植物油; BOD5; pH; COD; 总氮; 总磷; 氨氮. 城市污水处理厂总排放口; 2019年2月26日; 0.711; 7.9; 0.205; 8.0; 6.7; 20.9; 12.2; 0.20; 0.9. 由监测数据可知，污水处理厂各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1环境空气 项目所在区域为吴兴区，2019年市湖州市吴兴区浓度监测数据分析结果具体见下表： 表3-1 2019年吴兴区环境空气监测结果统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.6%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4%; 达标. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 1200; 4000; 30.0%; 达标. O3; 百分位数（90%）8h平均质量浓度; 187; 160; 116.9%; 不达标. 根据上表，2019年吴兴区环境空气质量未全部达到国家二级标准限值要求，超标指标主要为O3。因此判定吴兴区环境空气质量为不达标区。 - 为改善区域环境空气质量，根据《湖州市大气环境质量限期达标规划实施方案》，接下来，全市将进一步健全治气工作的体制机制，明确湖州市大气环境质量限期达标工作思路，分解7个方面44项任务，其中主要工作任务：1、深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系，控制煤炭消费总量，深入推进高污染燃料设施淘汰，提升清洁能源利用水平，提高能源利用效率；2、优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系，坚持绿色低碳发展，推动产业转型升级，严格产业准入，优化产业布局，淘汰高污染落后产能，全面整治“散乱污”企业，全面发展循环低碳经济，优化城市空间布局；3、深化工业烟气治理，加强工业VOCs污染整治，持续推进工业污染源全面达标排放，实施燃煤电厂深度治理，全面提升锅炉烟气排放标准，提升重点行业废气治理水平，开展工业炉窑整治专项行动，实施挥发性有机物专项整治，全面推进重点园区废气治理，强化工业企业无组织排放管控，加强工业企业臭气异味综合整治；4、积极调整运输结构，构建绿色交通体系，优化调整货物运输结构，积极推广新能源汽车，构建绿色低碳交通体系，加强机动车排放控制，持续推进老旧车辆淘汰，深化柴油车尾气排放治理，加强非道路移动机械污染排放监管，加强船舶污染排放监管，加强油品质量升级与监管；5、强化城市烟尘治理，减少生活废气排放，加强施工场地扬尘管理，强化道路扬尘治理，加强堆场扬尘治理，控制装修及服务业废气污染，加强臭气异味及综合整治；6、控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治，强化秸秆综合利用和秸秆禁烧，开展农业面源污染治理，推进绿化碳汇工程，加强矿山粉尘防治；7、加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控，加强区域大气污染联合防治，提升大气监测监控能力，完善重污染天气监测预警体系，实施季节性污染排放调控，建设网格化环境监管体系。随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 3.2地表水环境 本项目最终纳污河流为东苕溪导流港（苕溪65），附近河流为埭溪（苕溪93），根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，埭溪（苕溪93）属于农业用水区，现状水质为Ⅲ类，目标水质为Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。东苕溪导流港（苕溪65）属于农业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据湖州市环境保护监测中心站提供的东苕溪导流港东升断面2020年10月的监测数据，具体如下表： 表3-2 东苕溪导流港东升断面水质自动监测资料 监测日期; pH; CODMn mg/L; DO mg/L; 氨氮mg/L; 总磷mg/L; BOD5 mg/L. 2020年10月; 7.96; 3.3; 5.57; 0.2; 0.116; 1.8. Ⅲ类标准; 6～9; ≤6; ≥5; ≤1.0; ≤0.2; ≤4. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可以看出，2020年8月东苕溪导流港东升断面各水质指标监测均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。 3.3声环境质量现状 项目所在地属于工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。为了解项目所在地周围的声环境质量现状情况，本环评于2020年11月20日在项目所在地厂界四周布置四个噪声监测点位。监测点位置见附图1，噪声现状监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声现状监测结果 单位dB(A) 项目; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 噪声值; 昼间; 56.2; 57.5; 56.9; 54.8. 执行标准; 3类区标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 由监测结果可知，本项目所在地四周声环境现状值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据对项目的现场调查，本项目主要保护目标及保护级别见表3-4： 表3-4 主要环境保护目标表 类别; 保护目标名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对方位; 与项目厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 上沈新农村; 216273.27; 3398048.88; 约1120人; 二类环境功能区; 东; 2055. 小羊山村; 216979.05; 3398690.02; 约200人; 西北; 2525. 茅坞村; 213082.43; 3398239.59; 约1500人; 北; 1170. 莫家栅村; 787432.78; 3396733.49; 约1220人; 西; 1230. 官泽新村; 214658.66; 3397160.71; 约1000人; 东; 475. 江南美墅; 213886.71; 3396590.39; 约750人; 南; 380. 埭溪镇镇区; 213799.66; 3396045.12; 约25000人; 南; 760. 官泽村; 214835.51; 3396979.01; 约300人; 东南; 885. 陈家圻村; 215541.87; 3396213.70; 约100人; 东南; 1990. 新村; 215908.22; 3396453.36; 约200人; 东南; 2050. 下珠村; 215698.20; 3397387.72; 约300人; 东; 1720. 水环境; 埭溪（苕溪93）; /; /; 农业用水区; III类; 南; 630. 东苕溪导流港（苕溪65）; /; /; 农业用水区; III类; 东; 4100. 区域地下水; /; /; /; III类; /; /. 声环境; 厂界外围200米范围; /; 3类; /; /. 土壤环境; 项目所在区域; /; 二类用地; /; /.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气质量标准 项目所在地为二类环境空气质量功能区，故空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单内容，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 标准限值（μg/m3）; 引用标准. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 60; 150; 500; GB3095-2012中二级标准. NO2; 40; 80; 200. NOx; 50; 100; 250. TSP; 200; 300; /. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. CO; /; 4.00; 10.00. O3; 0.16（日最大8小时平均）; 0.20. 4.2地表水环境质量标准 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目最终纳污河流东苕溪导流港（苕溪65）属于农业用水区，现状水质为Ⅲ类，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：pH无量纲，其他均为mg/L 指标名称; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 4.3声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4废气 本项目废气主要为抛丸粉尘、喷砂粉尘。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新“污染源、二级标准”，具体见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染因子; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监测浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 4.5废水 本项目无废水产生。 4.6噪声 厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中外环境3类功能区标准。具体见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准级别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.7固体废弃物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求（国家环保部公告2013年6号）。 |
| 评 价 工 作 等 级 与 评 价 范 围 | 1、大气环境评级等级与范围 (1) 大气环境影响预测 本项目废气污染源主要为抛光粉尘和喷砂粉尘，主要为金属颗粒物。 本项目评价因子和评价标准见表4-6。 表4-6 评价因子和评价标准表 评价因子*; 平均时段; 标准值（µg/m3）; 标准来源. TSP; 年平均; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单（生态环保部公告2018年第29号）. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. *注：由于颗粒物（有组织及无组织排放的颗粒物均以PM10计），根据导则可取日均浓度限值的3倍值，即颗粒物环境标准限值一次值为0.45mg/m3。. 估算模型参数详见表4-7。 表4-7 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39. 最低环境温度/℃; -11.1. 土地利用类型; 工业. 区域湿度条件; 中等湿度气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 项目有组织点源排放及无组织废气面源排放参数清单见表4-8表4-9。 表4-8 项目废气点源排放参数清单 序号; 参数; 符号; 单位; 数据. 1; 点源编号; /; /; P1排气筒; P2排气筒. 2; 点源名称; /; /; 抛光粉尘; 喷砂粉尘. 3; 坐标（x,y）; UTMX; m; 215008.31953494; 215008.89873702. 4; UTMY; m; 3397628.48926888; 3397632.24688132. 5; 排气筒高度; H; m; 15; 15. 6; 排气筒内径; D; m; 1.0; 0.45. 7; 烟气出口速度; V; m/s; 15.8; 13.2. 8; 烟气出口温度; T; K; 298.15; 298.15. 9; 年排放时间; Hr; H; 7200; 7200. 10; 排放工况; Cond; /; 连续; 连续. 11; 源强; 颗粒物; QPM10; kg/h; 0.016; 0.006. 表4-9 项目无组织面源排放参数汇总 序号; 参数; 符号; 单位; 数据. 1; 面源编号; /; /; 1. 2; 面源名称; /; /; 生产车间. 3; 面源起始坐标（x,y）; UTMX; m; 226691.681001904. 4; UTMY; m; 3419834.47198863. 5; 面源长度; L1; m; 77. 6; 面源宽度; Lw; m; 35. 7; 面源海拔; /; m; /. 8; 面源初始排放高度; H; m; 12. 9; 年排放时间; Hr; H; 7200. 10; 排放工况; Cond; /; 连续. 11; 排放源强; 颗粒物; QTSP; kg/h; 0.057. 预测模式采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式（AERSCREEN），计算软件采用三捷环境工程咨询（杭州）有限公司开发的大气环评专业辅助系统(BREEZE AERSCREEN版)。 预测范围及计算点：采用估算模式预测计算排气筒下风向轴线最大落地浓度。 预测计算结果统计见表4-10。 表4-10 预测计算结果统计 序号; 污染源; 污染因子; 环境空气质量标准 (μg /Nm3); 最大落地浓度(μg/m3); 下风向距离(m); Pi / %; D10% /(mg/Nm3). 1; P1排气筒; 颗粒物; 450; 1.322; 201; 0.294; 0. 2; P2排气筒; 颗粒物; 450; 0.661; 201; 0.147; 0. 3; 车间面源; 颗粒物; 450; 28.125; 95; 6.25; 0. 大气评价等级分级见表4-11。 表4-11 大气评价工作等级分级表 评价工作等级; 评价工作分级依据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 根据估算模式计算，项目预测的粉尘有组织排放废气P1排气筒（污染物的最大地面浓度占标率）为0.294%，小于1%，最大落地浓度为1.322μg/m3，落地位置位于排气筒中心点下风向201m处；P2排气筒（污染物的最大地面浓度占标率）为0.147%，小于1%，最大落地浓度为0.661μg/m3，落地位置位于排气筒中心点下风向201m处；面源（污染物的最大地面浓度占标率）为6.25%，小于10%，最大落地浓度为28.125μg/m3，落地位置位于排气筒中心点下风向95m处。根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》大气污染建设项目评价等级判定，本项目为评价等级为二级。根据二级评价要求，本项目大气环境影响评价范围边长取5km。 2、水环境评价等级与范围 （1）地表水环境 项目不涉及废水，故不需进行水环境影响分析。 （2）地下水环境 根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则－地下水环境》中的附录A地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目类别属于Ⅳ类；同时，根据导则中表1地下水环境敏感程度分级表，项目所在地属于不敏感区，因此本项目可不开展地下水环境影响评价。 表4-12 地下水环境影响评价行业分类表 行业类别; 环评类别; 项目类别. 报告书; 报告表; 报告书; 报告表. I金属制品; 53、金属制品加工制造品; 有电镀或喷漆工艺的; 其他; Ⅲ类; Ⅳ类. 表4-13 地下水评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 注：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价. 3、声环境评价等级与范围 本项目所在地位于GB3096-2008《声环境质量标准》规定的3类标准区，且本项目建设前后项目所处地区声环境增量小于3dB（A），项目建成营运后，噪声级变化不大，受影响人口变化小，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，确定声环境影响评价等级为三级，评价范围为厂界外200m范围。 4、土壤环境评价等级与范围 根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则－土壤环境》中的附录A土壤环境影响评价项目分类可知，本项目类别属于III类；同时，建设项目占地规模属于小型（≤5hm2），根据导则中表2土壤环境敏感程度分级表，项目所在地属于不敏感区，因此本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 表4-14 土壤环境影响评价项目分类 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺; 其他; /. 表4-15 土壤评价工作等级分级表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 5、风险评价等级与范围 本项目生产、运输、使用和贮存过程中涉及的部分物料存在潜在的泄漏危险，经核实本项目不构成重大危险源，项目拟建地属埭溪镇工业用地，不属于环境敏感地区，根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中评价工作等级的划分依据，确定本次环境风险评价工作等级为简单分析。 表4-16 风险评价工作等级分级表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46号)相关要求，总量控制指标为CODCr、氨氮（NH3-N）、SO2、NOX、工业烟粉尘和挥发性有机物。根据工程分析和相关规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制的污染物为工业粉尘。 2、总量控制建议值 根据工程分析，本项目主要污染物产生及排放情况见表4-17。 表4-17 项目“三废”污染物产生及排放情况 序号; “三废” 类别; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 1; 废水; /; /; /; /. 2; 废气; 金属粉尘; 8.25; 7.68; 0.57. 3; 固废; 废砂轮片; 1000片/a; 1000片/a; 0. 废百叶轮; 2000片/a; 2000片/a; 0. 废钢丸; 4.75; 4.75; 0. 收集的金属粉尘; 7.68; 7.68; 0. 本项目实施后，全厂污染源强汇总见表4-18。 表4-18 技改项目建成后全厂“三废”污染物产排汇总表 “三废”类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; 总体工程（现有+改建工程）. 排放量(t/a); 预测排放量(t/a); “以新带老”削减量(t/a); 预测排放量(t/a); 排放增减量(t/a). 废水; 废水量; 15650; 0; 0; 15650; +0. CODCr; 0.783; 0; 0; 0.783; +0. NH3-N; 0.078; 0; 0; 0.078; +0. 六价铬; 0.0007; 0; 0; 0.0007; +0. 总铬; 0.0014; 0; 0; 0.0014; +0. 总镍; 0.0007; 0; 0; 0.0007; +0. 氟化物; 0.137; 0; 0; 0.137; +0. 石油类; 0.014; 0; 0; 0.014; +0. 总氮; 0.205; 0; 0; 0.205; +0. 废气; NOx; 1.506; 0; 0; 1.506; +0. 硝酸雾; 7.848; 0; 0; 7.848; +0. 氟化物; 0.479; 0; 0; 0.479; +0. 金属粉尘; 0; 0.57; 0; 0.57; +0.57. 固废; 0; 0; 0; 0; +0. 由上表可知，项目实施后企业污染物总量控制建议值分别见表4-19。 表4-19 项目污染物总量控制建议指标 单位：t/a 项目; 技改前全厂排放总量; 技改后全厂排放总量; 增减量; 总量建议值. 废气; NOx; 1.506; 1.506; +0; 1.506. 工业粉尘; 0; 0.57; +0.57; 0.57. 废水; CODcr; 0.783; 0.783; +0; 0.783. NH3-N; 0.078; 0.078; +0; 0.078. 六价铬; 0.0007; 0.0007; +0; 0.0007. 总铬; 0.0014; 0.0014; +0; 0.0014. 总镍; 0.0007; 0.0007; +0; 0.0007. 3、总量控制实施方案 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号）及《湖州市污染物总量减排管理办法》，项目废水应严格实行达标纳管制度，总量在区域内平衡，在区域内实行1:1削减量替代。另根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，湖州市属重点控制区，重点控制区新建项目NOx、VOCs实行区域内现役源2倍削减量替代。 根据工程分析，本项目废水、废气无需进行区域内平衡替代。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工程分析 图5-1 项目工艺流程图 工艺说明： 抛光：本项目新增抛光和喷砂工序，其余工序均保持不变，与原有工艺保持一致。对经原有工艺处理过的工件首先进行抛光，以祛除工件表面的氧化层、划痕、斑点等缺陷，使工件表面光亮、平滑。该过程中会产生抛光粉尘。 喷砂：对抛光后的部分工件再按要求对其进行喷砂，使工件表面的外表发生变化。在喷砂机内对工件进行表面处理，该过程是利用高压气体把小钢丸抛掷出去，高速撞击工件表面，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度。该过程有喷砂粉尘产生。 5.2评价内容及评价因子 污染工序与污染因子见表5-1。 表5-1 主要污染源及污染因子 类别; 污染物名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 抛光粉尘; 抛光过程; 颗粒物. 喷砂粉尘; 喷砂过程; 颗粒物. 噪声; 各类噪声设备; 设备运行; Leq. 固废; 废砂轮片; 抛光过程; 砂轮片. 废百叶轮; 抛光过程; 百叶轮. 废钢丸; 喷砂过程; 铁. 收集的金属粉尘; 废气处理过程; 铁. 5.3污染源强分析 5.3.1施工期污染源强分析 本项目已建生产车间进行建设生产，前期只需要设备的安装与调试，经识别，不存在对环境及人群健康潜在风险的因素。 5.3.2装卸、储存、运输过程污染源强分析 本项目原材料厂外委托厂家单位汽车运输，厂区内由仓库小推车运至污水站使用，装卸、储存、运输均无污染物产生。 5.3.3营运期污染源强分析 1、废气 ①抛光粉尘 项目工件抛光过程中会产生粉尘，主要为金属颗粒物。参考同类型项目，粉尘产生量按工件的0.1%计算，企业不锈钢管为6000t/a，则项目金属粉尘产生量约为6t/a，产生速率为0.833kg/h。（企业年工作时间为300天×24h=7200h） 企业将在每台抛光机四周设置密闭空间，并配套设置集气装置收集含尘废气，该废气经管道进入袋式除尘器内，经处理后15m高排气筒（P1）高空排放。收集效率按95%计，去除效率按98%计，风量为41000m3/h，则废气产排情况具体见下表。 表5-2 废气产生、排放情况 产污 工序; 污染物 因子; 产生量 （t/a）; 环保 措施; 排放方式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 抛光; 颗粒物; 6; 布袋除尘器; 有组织; 0.114; 0.016; 0.39. 无组织; 0.3; 0.042; /. 注：工作时间为7200h/a. ②喷砂粉尘 本项目部分工件要求进行喷砂处理，以获得一定的清洁度和不同的粗糙度。参考同类型项目，粉尘产生量按工件的0.1%及按钢丸的5%计算，根据企业提供的资料，企业需喷砂的不锈钢管为2000t/a，钢丸用量为5t/a。则项目金属粉尘产生量约为2.25t/a，产生速率为0.313kg/h。（企业年工作时间为300天×24h=7200h） 企业喷砂设备为密闭设备，自带布袋除尘设施，经处理后通过15m高的排气筒（P2）排放。收集效率按95%计，去除效率按98%计，风量为6900m3/h，则废气产排情况具体见下表。 表5-3 废气产生、排放情况 产污 工序; 污染物 因子; 产生量 （t/a）; 环保 措施; 排放方式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 喷砂; 颗粒物; 2.25; 布袋除尘器; 有组织; 0.043; 0.006; 0.87. 无组织; 0.113; 0.016; /. 注：工作时间为7200h/a. ③汇总 本项目废气污染物产生及排放情况汇总见下表5-4。 表5-4 项目废气污染物产生及排放情况汇总表 污染物; 污染 因子; 处理前; 处理后. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放方式. 抛光粉尘; 颗粒物; 6; 0.833; 0.114; 0.016; 0.39; 有组织. 0.3; 0.042; /; 无组织. 喷砂粉尘; 颗粒物; 2.25; 0.313; 0.043; 0.006; 0.87; 有组织. 0.113; 0.016; /; 无组织. 2、废水 本项目为技改项目，不新增职工人数，故不新增生活污水。项目生产过程中无废水产生。 3、噪声 项目噪声主要来自生产设备的机械噪声，主要噪声源噪声级具体情况见表5-5。 表5-5 项目设备噪声级情况 序号; 名 称; 数量; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地面高度. 1; 大内抛机; 5台; 室内; 生产车间; 1m; 24h; 70~80; 距离噪声源1m处; 钢砖混结构. 2; 小内抛机; 1台; 室内; 1m; 24h; 70~80; 距离噪声源1m处. 3; 大精抛机; 1台; 室内; 1m; 24h; 70~80; 距离噪声源1m处. 4; 小精抛机; 1台; 室内; 1m; 24h; 70~80; 距离噪声源1m处. 5; 粗抛机; 1台; 室内; 1m; 24h; 70~80; 距离噪声源1m处. 6; 喷丸机; 1台; 室内; 1m; 24h; 75~85; 距离噪声源1m处. 4．固体废弃物 (1) 废弃物汇总 ①废砂轮片 项目抛光过程中砂轮片磨损产生废砂轮片，砂轮片年用量为1000片，故企业每年产生的废砂轮片为1000片，收集后外售。 ②废百叶轮 项目抛光过程中会产生废百叶轮，百叶轮年用量为2000片，故企业每年产生的废百叶轮为2000片，收集外售。 ③废钢丸 项目喷砂过程中钢丸需定期更换，产生废钢丸。企业钢丸年用量为5t，根据工程分析钢丸损耗率为5%，则废钢丸产生量为4.75t/a，收集后外售。 ④收集的金属粉尘 根据工程分析，项目收集的金属粉尘量为7.68t/a，收集后外售。 项目各副产物产生情况汇总见下表。 表5-6 项目废弃物产生情况汇总 序号; # 固废名称; # 产生工序; # 形态; # 产生量. 1; # 废砂轮片; # 抛光过程; # 固态; # 1000片/a. 2; # 废百叶轮; # 抛光过程; # 固态; # 2000片/a. 3; # 废钢丸; # 喷砂过程; # 固态; # 4.75t/a. 4; # 收集的金属粉尘; # 废气处理; # 固态; # 7.68t/a. (2) 废弃物属性判断 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种废弃物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 项目废弃物属性判断结果 序号; 废弃物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属 固体废物; 判定依据. 1; # 废砂轮片; # 抛光过程; # 固态; # 砂轮片; # 是; # 4.1h. 2; # 废百叶轮; # 抛光过程; # 固态; # 百叶轮; # 是; # 4.1h. 3; # 废钢丸; # 喷砂过程; # 固态; # 铁; # 是; # 4.1h. 4; # 收集的金属粉尘; # 废气处理; # 固态; # 铁; # 是; # 4.3a. (3) 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-8。 表5-8 危险废物属性判定 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别，代码. 1; # 废砂轮片; # 抛光过程; 否; /. 2; # 废百叶轮; # 抛光过程; 否; /. 3; # 废钢丸; # 喷砂过程; 否; /. 4; # 收集的金属粉尘; # 废气处理; 否; /. (4) 固体废物处置情况 固体废物处置情况见表5-9。 表5-9 项目固体废物处置情况 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 预测产生量; 利用处置方式; 委托利用处置的单位. 1; # 废砂轮片; # 抛光过程; 一般工业固废; # 1000片/a; 收集后外售; 废品回收单位. 2; # 废百叶轮; # 抛光过程; 一般工业固废; # 2000片/a. 3; # 废钢丸; # 喷砂过程; 一般工业固废; # 4.75t/a. 4; 收集的金属粉尘; # 废气处理; 一般工业固废; # 7.68t/a. 5.4项目污染源强汇总 根据上述分析，项目“三废”污染物的产生及排放情况汇总详见表5-10。 表5-10 项目“三废”污染物产生及排放情况 序号; “三废” 类别; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 1; 废水; /; /; /; /. 2; 废气; 金属粉尘; 8.25; 7.68; 0.57. 3; 固废; 废砂轮片; 1000片/a; 1000片/a; 0. 废百叶轮; 2000片/a; 2000片/a; 0. 废钢丸; 5; 5; 0. 收集的金属粉尘; 7.68; 7.68; 0. 原有项目“三废”污染物的产生及排放情况汇总详见表5-11。 表5-11 原有项目“三废”污染物产生及排放情况 “三废”类别; 污染物名称; 项目污染物产排情况. 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 废水; 生活污水; 水量; 1960; 0; 1960. CODCr; 0.588; 0.49; 0.098. NH3-N; 0.059; 0.049; 0.01. 生产废水; 废水量; 13690; 0; 13690. CODCr; 1.643; 0.958; 0.685. NH3-N; 0.479; 0.411; 0.068. 六价铬; 0.027; 0.0263; 0.0007. 总铬; 0.041; 0.04; 0.001. 总镍; 0.068; 0.0673; 0.0007. 氟化物; 1.369; 1.232; 0.137. 石油类; 0.548; 0.534; 0.014. 总氮; 27.38; 27.175; 0.205. 废气; NOx; 1.506; 0; 1.506. 硝酸雾; 277.24; 269.392; 7.848. 氟化物; 46.69; 46.211; 0.479. 固废; 生活垃圾; 34; 34; 0. 废钢料; 560; 560; 0. 油抹布; 2; 2; 0. 包装袋（布）; 2; 2; 0. 污泥; 1210; 1210; 0. 槽渣; 100; 100; 0. 轧制油; 1.5; 1.5; 0. 技改项目建成后，全厂污染物产排情况汇总见表5-12。 表5-12 技改项目建成后全厂“三废”污染物产排汇总表 “三废”类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; 总体工程（现有+改建工程）. 排放量(t/a); 预测排放量(t/a); “以新带老”削减量(t/a); 预测排放量(t/a); 排放增减量(t/a). 废水; 废水量; 15650; 0; 0; 15650; +0. CODCr; 0.783; 0; 0; 0.783; +0. NH3-N; 0.078; 0; 0; 0.078; +0. 六价铬; 0.0007; 0; 0; 0.0007; +0. 总铬; 0.0014; 0; 0; 0.0014; +0. 总镍; 0.0007; 0; 0; 0.0007; +0. 氟化物; 0.137; 0; 0; 0.137; +0. 石油类; 0.014; 0; 0; 0.014; +0. 总氮; 0.205; 0; 0; 0.205; +0. 废气; NOx; 1.506; 0; 0; 1.506; +0. 硝酸雾; 7.848; 0; 0; 7.848; +0. 氟化物; 0.479; 0; 0; 0.479; +0. 金属粉尘; 0; 0.57; 0; 0.57; +0.57. 固废; 0; 0; 0; 0; +0.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抛光粉尘 | 颗粒物 | 6t/a，0.833kg/h | 0.414t/a： 有组织0.114t/a，0.39mg/m3 无组织0.3t/a，0.042kg/h |
|  | 喷砂粉尘 | 颗粒物 | 2.5t/a，0.313kg/h | 0.156t/a： 有组织0.043t/a，0.87mg/m3 无组织0.113t/a，0.016kg/h |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 见表5-5 |  |  |
| 固体 废物 | 一般工业固废 | 废砂轮片 | # 1000片/a | 0 |
|  |  | 废百叶轮 | # 2000片/a | 0 |
|  |  | 废钢丸 | # 4.75t/a | 0 |
|  |  | 收集的金属粉尘 | # 7.68t/a | 0 |

# 七、环境影响分析

7.1施工期影响分析 本项目利用企业自建生产车间进行建设生产，前期只需要设备的安装与调试，故不存在建设期污染问题，无环境影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目废气主要为抛光粉尘和喷砂粉尘，主要为金属颗粒物。废气经收集后进入袋式除尘器净化后15m高排气筒高空排放。具体设置情况见下表。 表7-1 废气处理装置设置情况一览表 污染源; 废气处理装置; 处理流程; 设计效率. 抛光; 共计2套除尘设备，喷砂设备自带1套除尘设备，除尘后分别由1根15m高排气筒高空排放; 金属粉尘密闭收集，废气排入袋式除尘器后除尘处理; 收集效率约95%，除尘效率98%. 喷砂; 金属粉尘密闭收集，废气排入袋式除尘器后除尘处理; 收集效率约95%，除尘效率98%. 综上所述，待企业做到上述废气污染防治措施后，预计营运期生产过程产生的金属粉尘的排放可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值（二级标准）要求。预计本项目营运期产生的废气对周围环境及敏感点的影响较小，当地大气环境质量基本可维持在现有水平。 项目大气污染物年排放量核算见表7-2。 表7-2 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.57. 建设项目大气环境影响评价自查表7-3。 表7-3 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=5~50km□; 边长=5kmR; 无需设置. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aR. 评价因子; 基本污染物（PM10、TSP、SO2、NOx ）. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□R. 现状评价; 评价功能区; 一类口□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准R; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（PM10）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10）; 有组织废气监测R 无组织废气监测□; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（PM10）; 监测点位数（ 1 ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（0）m. 污染源年排放量; SO2:( )t/a; NOx:( )t/a; 颗粒物:(0.57)t/a; VOCs:( )t/a. 7.2.2水环境影响分析 项目无废水产生，对周围环境基本无影响。 7.2.3声环境影响分析 根据HJ2.4-2009，本项目中主要噪声源为室内声源及室外声源。对于室内声源，需分析围护结构的尺寸及使用的建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。 ⑴室内声源等效为室外声源 根据HJ2.4-2009中“附录A.1.3 室内声源等效室外声源声功率级计算方法”，室内声源等效为室外声源可按如下步骤进行。 如图7-2所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 图7-1 室内声源等效为室外声源图例 LP1＝Lw+10lg() 式中：Q-指向性因数。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R-房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： LP1i (T) G2=1A1B1+2πA1A21−B2,t≤T 式中：LP1i (T)-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij-室内 j 声源i 倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-(TLi+6) 式中：LP2i (T)-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2( T) +10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 本次评价噪声预测采用声场EIA20软件，EIA20软件是以中国环保部于2010年开始正式实施的环境影响评价技术导则声环境（HJ2[1].4-2009）中的相关模式要求编制，具有与导则严格一致性的特点，适用于噪声领域的各个级别的评价。 (2)预测结果及评价结论 噪声影响预测结果见表7-4。 表7-4 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 东厂界1m; 南厂界1m; 西厂界1m; 北厂界1m. 贡献值; 53.8; 46.6; 44.6; 50.7. 标准值; 昼间65，夜间55. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测结果可知，本项目建成投产后，项目厂界噪声排放均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，本项目的建设对周围声环境影响不大。 7.2.4固废环境影响分析 项目固体废弃物利用处置情况具体见表7-5。 - 表7-5 项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 预测产生量; 利用处置方式; 委托利用处置的单位. 1; # 废砂轮片; # 抛光过程; 一般工业固废; # 1000片/a; 收集后外售; 废品回收单位. 2; # 废百叶轮; # 抛光过程; 一般工业固废; # 2000片/a. 3; # 废钢丸; # 喷砂过程; 一般工业固废; # 4.75t/a. 4; 收集的金属粉尘; # 废气处理; 一般工业固废; # 7.68t/a. 对于一般固废要求按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的标准进行，具体可从以下几方面加强对危废的管理力度： (1)一般工业废弃物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。 (2)应建立检查、维护制度，定期检查维护坝、堤和防护墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常情况，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 (3)应建立档案制度，将一般固体废弃物的种类、数量记录在案。 综上所述，采取上述措施后，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.2.5地下水环境影响分析 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“金属制品业”，同时根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)中建设项目对地下水环境的影响程度，确定为IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤影响分析 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“金属制品业”，同时根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）中建设项目对土壤环境的影响程度，确定为IV类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 7.2.7环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分，具体见下表，本项目可直接开展简单分析。 表7-6 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据以上内容填写表7-7。 表7-7 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖州华特不锈钢管制造有限公司不锈钢无缝管表面质量提升技改项目. 建设地点; （浙江）省; （湖州）市; （埭溪）镇; （上强工业）园区. 地理坐标; 经度; 120.013403°; 纬度; 30.673133°. 主要危险物质及分布; 项目使用的原辅材料不涉及危险物质。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气：废气处理系统出现故障可能导致废气的非正常排放，废气收集管道发生泄漏，颗粒物直接排入空气中，超标排放，对局部空气环境质量造成不良影响。. 风险防范措施要求; ①贮运工程风险防范措施 a. 原料不得露天堆放，储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b. 划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.在原料贮存仓库设环形沟，并进行了地面防渗；发生大量泄漏：引流入环形沟收容；用泡沫覆盖，抑制蒸发；小量泄漏时应用活性炭或其它惰性材料吸收。 d.合理规划运输路线及时间，加强运输车辆的管理，严格遵守运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ②爆炸风险防范措施 a. 消除点火源。使用防爆的电气设备；防止静电蓄积；使加热器等保持低温，防止机械由于摩擦、撞击、故障等原因而产生火花或异常的高温。 b. 在危险部位设置自动的烟感器或爆炸抑制装置，早期发现并抑制。 c. 为避免设备、管道、容器等在发生爆炸时受到严重破坏，设置泄压孔。慎重选择泄压孔位置，采取避免损害扩大的措施。 d. 加大设备本身的强度或设置防爆墙，把爆炸封在里面，防止放出火焰和烟伤及其它建筑物、人员或设备。 e. 设备启动时应先开废气处理设备，后开主机；停机时则正好相反，防止废气超标排放。生产车间各部位应平滑，尽量避免设置一些其他无关设施。管线等尽量不要穿越生产车间，宜在墙内敷设。 f. 易燃物质存放场所的电气设备应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，使用不易产生静电、撞击不产生火花的材料，并采取静电接地保护措施。. 项目相关信息及评价说明： 项目使用的原辅材料不涉及危险物质。 本项目生产、运输、使用和贮存过程中涉及的部分物料存在潜在的泄漏危险，经核实本项目不构成重大危险源，项目拟建地属道场乡工业用地，不属于环境敏感地区，根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》中评价工作等级的划分依据，确定本次环境风险评价工作等级为简单分析。 分析结论：本项目不存在重大危险源，环境风险主要是物料泄漏及废气超标排放事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 表7-8 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险 调查; 危险物质; 名称; /. 存在总量/t; /. 环境敏感 性; 大气; 500m范围内人口数__/__人; 5km范围内人口_/___人. 每公里管段周边 200m范围内人口数（最大）; ___/_人. 地表水; 地表水功 能敏感性; F1□; F2□; F3□. 环境敏感 目标分流; S1□; S2□; S3□. 地下水; 地下水功 能敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防 污功能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺系统 危险性; Q值; Q＜1☑; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3□. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险潜势; IV＋ □; IV □; III □; II □; I ☑. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析☑. 风险 识别; 物质危险 性; 有毒有害□; 易燃易爆☑. 环境风险 类型; 泄露☑; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□. 影响途径; 大气☑; 地表水□; 地下水□. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险 预测 与评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 / m. 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 / m. 地表水; 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 评价结论与建议; 本项目不存在重大危险源，主要为废气超标排放事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 7.2.8环境监测计划 本工程的环境监测计划应包括两部分：一为竣工自主验收监测，二为营运期的常规监测。 1、竣工验收监测 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号，2017 年 6 月）第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。因此，2017年10月1日起，建设项目环保设施竣工验收主体已由环保部门转为建设单位，建设单位根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自行验收，建设项目需要配套建设噪声或者固体废物污染防治设施的，在《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》修改完成前，应依法由环境保护部门对建设项目噪声或者固体废物污染防治设施进行验收。 竣工验收监测：项目投入试生产后，企业可委托有资质的第三方检测机构对本工程环保“三同时”设施进行竣工验收监测。建议的具体监测项目见表7-9。 表7-9 “三同时”竣工验收监测因子 监测点位; 监测类别; 监测项目. 废气排气筒; 废气; PM10. 厂界; 废气; PM10. 厂界; 噪声; Leq. 2、营运期监测计划 营运期的常规监测主要是对项目的污染源和厂区周边环境进行监测。为掌握工程环保设施的运行状况，对环保设施运行情况进行定期或不定期监测。依据项目污染源分布、污染物性质与排放规律，厂区周边环境特征，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）的要求，新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。企业应根据本项目特点制定监测计划，监测对象是污染源和厂界控制的环境因子。监测工作可委托该地区环境保护监测部门实施。污染源监测计划见下表。 表7-10 营运期污染源环境监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率. 废气; P1废气排气筒; PM10; 每年测一次. P2废气排气筒; PM10; 每年测一次. 大气; 厂界; PM10; 每年测一次. 噪声; 厂界; Leq; 每季度测一次.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 抛光粉尘+喷砂粉尘 | 颗粒物 | 废气经布袋除尘后15m高排气筒高空排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新“污染源、二级标准” |
| 水污 染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般工业固废 | 废砂轮片 | 收集后出售 | 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理，对周围环境影响较小。 |
|  |  | 废百叶轮 |  |  |
|  |  | 废钢丸 |  |  |
|  |  | 收集的金属粉尘 |  |  |
| 噪 声 | （1）对生产车间，进行关闭门窗生产。 （2）合理布局，将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离。 （3）选用低噪声设备，针对抛光机、喷砂机等高噪声设备设基础减震。 （4）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。做到文明生产。 （5）为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。 （6）必须确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准。 |  |  |  |
| 建 设 项 目 环 保 投 资 | 本次项目总投资600万元，其中环保设施投资约50万元，所占比例：8.3％，建设项目环保投资具体见表8-1。 表8-1 项目环保投资估算 序号; 项目; 内容; 投资额(万元). 1; 废水; /; /. 2; 废气; 布袋除尘器2套，以及相配套的收集和排放设施; 40. 3; 固废; 固废收集、贮存和处理费; /. 4; 噪声; 隔声减震措施; 10. 合计; 50. |

# 九、主要结论和建议

9.1结论 9.1.1项目基本情况 湖州华特不锈钢管制造有限公司为提升不锈钢无缝管表面质量，利用现有厂房，拟投资600万元，购置抛光机、喷丸机等设备，对不锈钢无缝管表面质量进行提升改造。项目建成后，企业产品产能不变，将大大提高产品质量，增加产品附加值，预计增加年销售收入500万元，实现年销售收入2000万元，利税100万元。 9.1.2项目污染源强汇总 根据工程分析，项目“三废”污染物的产生及排放情况汇总详见表9-1。 表9-1 项目“三废”污染物产生及排放情况 序号; “三废” 类别; 污染物名称; 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 1; 废水; /; /; /; /. 2; 废气; 金属粉尘; 8.25; 7.68; 0.57. 3; 固废; 废砂轮片; 1000片/a; 1000片/a; 0. 废百叶轮; 2000片/a; 2000片/a; 0. 废钢丸; 4.75; 4.75; 0. 收集的金属粉尘; 7.68; 7.68; 0. 原有项目“三废”污染物的产生及排放情况汇总详见表9-2。 表9-2 原有项目“三废”污染物产生及排放情况 “三废”类别; 污染物名称; 项目污染物产排情况. 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 废水; 生活污水; 水量; 1960; 0; 1960. CODCr; 0.588; 0.49; 0.098. NH3-N; 0.059; 0.049; 0.01. 生产废水; 废水量; 13690; 0; 13690. CODCr; 1.643; 0.958; 0.685. NH3-N; 0.479; 0.411; 0.068. 六价铬; 0.027; 0.0263; 0.0007. 总铬; 0.041; 0.04; 0.001. 总镍; 0.068; 0.0673; 0.0007. 氟化物; 1.369; 1.232; 0.137. 石油类; 0.548; 0.534; 0.014. 总氮; 27.38; 27.175; 0.205. 废气; NOx; 1.506; 0; 1.506. 硝酸雾; 277.24; 269.392; 7.848. 氟化物; 46.69; 46.211; 0.479. 固废; 生活垃圾; 34; 34; 0. 废钢料; 560; 560; 0. 油抹布; 2; 2; 0. 包装袋（布）; 2; 2; 0. 污泥; 1210; 1210; 0. 槽渣; 100; 100; 0. 轧制油; 1.5; 1.5; 0. 技改项目建成后，全厂污染物产排情况汇总见表9-3。 表9-3 技改项目建成后全厂“三废”污染物产排汇总表 “三废”类别; 污染物名称; 现有项目; 本项目; 总体工程（现有+改建工程）. 排放量(t/a); 预测排放量(t/a); “以新带老”削减量(t/a); 预测排放量(t/a); 排放增减量(t/a). 废水; 废水量; 15650; 0; 0; 15650; +0. CODCr; 0.783; 0; 0; 0.783; +0. NH3-N; 0.078; 0; 0; 0.078; +0. 六价铬; 0.0007; 0; 0; 0.0007; +0. 总铬; 0.0014; 0; 0; 0.0014; +0. 总镍; 0.0007; 0; 0; 0.0007; +0. 氟化物; 0.137; 0; 0; 0.137; +0. 石油类; 0.014; 0; 0; 0.014; +0. 总氮; 0.205; 0; 0; 0.205; +0. 废气; NOx; 1.506; 0; 0; 1.506; +0. 硝酸雾; 7.848; 0; 0; 7.848; +0. 氟化物; 0.479; 0; 0; 0.479; +0. 金属粉尘; 0; 0.57; 0; 0.57; +0.57. 固废; 0; 0; 0; 0; +0. 9.1.3污染物治理措施汇总 废气：项目金属粉尘经布袋除尘后15m高排气筒高空排放。 废水：项目无废水产生。 固废：本项目营运过程中产生的各类固废均收集后外售处置。 噪声：建议建设单位选用低噪声的设备；安装减震垫；合理布局；加强管理和养护。 9.1.4环保投资 项目总投600万元，环保投资为50万元，约占总投资的8.3%。 9.1.5环境质量现状 （1）大气环境质量现状 2019年湖州市吴兴区未达到国家二级标准，超标指标主要为O3。评价区域内监测点位常规污染物SO2、NO2地面小时浓度、PM10日平均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准限值要求，区域环境空气质量较好。 （2）地表水环境质量现状 各监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境质量现状 由监测结果可知，本项目所在地四周声环境昼夜间现状值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。 9.1.6环境影响评价结论 - 大气环境影响分析 根据工程分析及预测结果可知，项目金属粉尘经布袋除尘后15m高排气筒高空排放，对周围大气环境影响不大。 (2)水环境影响分析结论 本项目不产生废水，对周围水体环境基本无影响。 (3)声环境影响分析结论 通过噪声预测分析可知，项目四周厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，本项目的建设对周围声环境影响较小。 (4)固体废物影响分析结论 本项目营运过程中产生的各类固废均收集后外售处置。项目固废能得到合理处置，不外排，对周围环境基本无影响。 9.1.7审批原则相符性结论 （1）建设项目环评审批原则符合性 ①环境功能区划的要求 本项目位于湖州市吴兴区埭溪镇上强工业集中区，项目所在地属于湖州市吴兴区埭溪镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220008），对照该区的管控措施要求等进行分析，本项目符合环境功能区划。 ②排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目金属粉尘经布袋除尘后15m高排气筒高空排放，对周围大气环境影响不大。 本项目不产生废水，对周围水体环境基本无影响。 本项目营运过程中产生的各类固废均能妥善处置，对周围环境无影响。 根据预测结果可知，本项目的建设对周围声环境影响不大。 只要落实本环评提出的各项污染防治措施，污染物均能达标排放。 ③排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据国家和浙江省相关要求，建议本项目无纳入总量控制的污染物。 ④造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 （2）建设项目其他部门审批要求符合性分析 ①城市、土地规划分析 根据土地证明，项目用地符合当地土地规划要求。 ②建设项目符合国家和省产业政策等的要求 建设项目不在《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类及淘汰类项目之列，为允许类；不在《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》及《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》禁止类及限制类之列。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 （3）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于湖州市吴兴区埭溪镇上强工业集中区，项目所在区域为湖州市吴兴区埭溪镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220008），不在生态保护红线范围内，项目所在地不属于特殊重要生态功能区和必须实行强制性严格保护的区域。因此本项目建设满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目废气经处理达标后排放对周围大气环境影响不大；项目无废水产生，对周围水环境基本无影响；噪声经隔声、减振等措施处理后，对周边环境影响不大；固体废物均可以妥善处置，不会形成“二次污染”。本项目污染物排放不会改变区域环境功能区，区域环境能维持环境功能区现状。 ③资源利用上线 项目在营运过程中消耗一定量的水资源、电能等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④环境准入负面清单 本项目属于金属制品加工制造，生产工艺不涉及电镀，为二类工业项目，不属于国家和国家产业政策中禁止类和限制类产业项目，不属于管控措施及负面清单中的禁止发展类项目。 故本项目能符合“三线一单”的管理要求。 综上所述，本项目建设符合国家环保审批原则。 9.2要求与建议 1、要求建设单位根据本环评报告提出的污染治理措施，落实好环保资金，搞好环保设施的建设，严格落实“三同时”制度，及时申请竣工环保验收，并做好运营期间的污染治理及达标排放管理工作。 2、要求企业重视环境保护，如实落实环评提出的各项措施，确保各污染物达标排放。 3、须按本次环评向环境保护管理部门申报的具体规模组织经营。如有变更、增加餐饮等其他项目的，应向当地环境保护管理部门报备，并另行环评。 9.3环评总结论 综上所述，湖州华特不锈钢管制造有限公司拟进行的不锈钢无缝管表面质量提升技改项目的符合当地环境功能区划、土地利用总体规划和产业政策的要求。项目主要污染物排放情况均可达到环保要求，在采取本环评中提到的各种污染防治措施后，对周围环境的影响不大，符合本项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。因此，本项目在该地的实施是可行的。