建设项目环境影响登记表

项目名称：          宝马汽车4S店改建项目

建设单位(盖章)：     湖州宝睿汽车销售服务有限公司

编制单位：         浙江同成环境科技有限公司

编制日期： 2020年11月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况	8

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

七、环境影响分析	35

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

九、主要结论和建议	46

附图：

1．建设项目地理位置图；

2．项目周围环境现状照片；

3．湖州市环境单元管控图；

4．湖州市区地表水环境功能区划图；

5．湖州市生态红线分布图。

附件：

1．项目备案通知书

2．企业营业执照、法人身份证复印件；

3．租赁协议；

4．房产证；

附表：

1．建设项目环评审批基础信息表。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 宝马汽车4S店改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖州宝睿汽车销售服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曹晶 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 安迪 |  |  |
| 通讯地址 | 湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13401044791 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 313012 |  |
| 建设地点 | 湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1 （租赁厂区所在车间中心点经度120.116678°、纬度30.693311°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 区发展改革和经济信息化局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2020-330502-81-03-170415 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | O8111 汽车修理与维护业 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6873.79 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投资 (万元) |  |  | 55 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5.5% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2020年12月投产 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来及概况 湖州宝睿汽车销售服务有限公司原名湖州宝景汽车销售服务有限公司，2019年3月12日，湖州宝景汽车销售服务有限公司及法人进行了变更，故湖州宝睿汽车销售服务有限公司拟进行宝马汽车4S店改建项目。企业拟投资1000万元，租用位于湖州市吴兴区湖织大道818号闲置房屋作为汽车销售，维护，清洗用房。房屋建筑面积6873.79。项目实施后具有年销售机动车1600辆，年维修8000辆，年清洗9000辆的规模能力。 2020年10月9日，湖州市吴兴区区发展改革和经济信息化局对该项目进行了备案（备案号：2020-330502-81-03-170415，具体见附件1）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，建设项目必须进行环境影响评价工作。受湖州宝睿汽车销售服务有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。 根据《国民经济行业代码》（GB/T4754-2017），本项目属于“O8111 汽车修理与维护业”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原国家环保部令第 44 号+生态环境部1号部令），本项目不涉及电镀或喷漆工艺，属于“四十、社会事业与服务业”中“126 汽车、摩托车维修场所-涉及环境敏感区的；有喷漆工艺的”类，需编制环境影响报告表。 根据《湖州现代物流装备高新区“区域环评+环境标准”改革实施方案的批复》（吴政函[2018]22号）及《湖州现代物流装备高新区“区域环评+环境标准”改革实施方案》，对环评审批负面清单外且符合规划环评准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表。本项目在环评审批负面清单外且符合规划环评准入环境标准，故本项目环评降级编制环境影响登记表。 我们在现场踏勘、调查的基础上，类比同类型企业的污染源监测数据、有关资料的收集、整理和分析计算，根据相关技术规范编制了该项目的环境影响登记表，报送审查。 1.2国家有关环保法律、法规及文件 1、国家有关环保法律、法规及文件 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订)》(中华人民共和国主席令第八十七号，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法(2018年修订》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26起施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第五十八号，2020修订)； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》(中华人民共和国主席令第八号，2019.1.1 起施行)； - 《国家危险废物名录》(2021版)； - 《关于发布<污染源源强核算技术指南 准则>等五项国家环境保护标准的公告》(生态环境部公告公告 2018 年第 2 号，2018.3.27)； - 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22 号，2018.6.27)； - 《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》； - 《排污许可管理办法(试行)》(部令第 48 号，2018.1.10 实施)； - 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1)； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部部令第1号，2018.4.28)； - 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环境保护部，环环评[2018]11号，2018.1.25）； - 《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（生态环境部办公厅，环办土壤函[2018]266号，2018.5.10）； - 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院第604号令，2011.11.1）； 2、地方有关环保法规及文件 - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政府令第364号修正，2018.3.1)； - 《浙江省水污染防治条例(2017年修正)》(浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号，2018.1.1)； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议，2017.9.30)； - 《浙江省环境污染监督管理办法(第四次修订)》(省政府令第341号，2015.12.28起施行)； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》(浙环发[2012]10号，2012.4.1起施行)； - 浙江省人民政府《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发[2016]12号，2016.3.30起施行）； - 《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》(浙环发[2016]46号，2016.10.17起施行)； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发[2018]35号，2018.10.08)。 - 《浙江省生态环境厅关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）>的通知》（浙环发[2019]22号，2019.11.18）； - 《关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》（浙环发[2018]10号）； - 浙江省环保厅、水利厅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》； - 浙江省人民政府《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号； - 浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知,浙环发[2020]7号； - 《吴兴区人民政府关于同意吴兴区“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》吴政函[2020]86号。 3、产业政策及相关规划 (1)中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日）； (2)湖政发[2012]51号《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（2012年11月30日）； 4、相关技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； (2)《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； (4)《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016） (5)《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； (6)《建设项目环境风险评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； (7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（2005修订版）（2005.4）。 1.3建设地点、周边概况、总平面布置图 （1）建设地点 本项目选址湖州市吴兴区湖织大道818号闲置房屋进行经营（项目中心点经度120.148139°，维度30.887263°），具体地理位置见附图1，具体布置及周边情况示意图见图1-1。 图1-1 项目周边环境示意图 （2）周边概况 本项目位于浙江省湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1，根据现场踏勘，湖州宝睿汽车销售服务有限公司周边环境如下：项目东侧紧邻东风启辰4S店和橙信汽车销售有限公司；南侧为湖织大道，西侧紧邻规划用地，北侧紧邻规划用地。 项目具体周边情况照片详见附图2，本项目厂区200m范围内无居民点，距离项目最近的敏感点为本项目东南侧319m的南太湖西苑，户数约560户/2240人。 （3）厂区总平面布置 图1-2 厂区总平面布置图 本项目选址浙江省湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1，整个项目区域冲南向北分别为汽车销售展区、办公区、钣金区、打磨区、喷漆房、洗车区等。 1.4项目建设内容和工程组成 本项目的主要建设内容和组成情况见表1-1。 表1-1 本项目的主要建设内容和工程组成 工程类别; 建设内容与规模; 备注. 主体 工程; 主经营1; 汽车销售区，主要进行汽车销售，占地面积1374m2。年销售车辆1600辆; 厂房租用现有. 主经营2; 为机修区、打磨区、喷漆区、洗车区。主 要布置各类机械设备，占地面积1628m2年维修8000辆，年清洗9000辆. 公用及辅助 工程; 给水工程; 开发区给水管网，用水量约3756t/a; 水源由当地自来水公司提供. 排水工程; 污废水收集处理系统、雨水排放系统; 雨水纳入市政雨水管网，污水纳入污水管网. 供电工程; 用电量约58万度/a; 由园区电网提供. 住宿、就餐; 项目不设置宿舍、食堂; /. 办公、休息; 项目设置有办公区; /. 环保 工程; 废水治理; 化粪池及排放设施; /. 废气治理; 二级活性炭吸附装置、车间通风设施等; /. 噪声治理; 隔声降噪; 厂界噪声满足GB12348-2008的3类标准；固废暂存满足GB18599-2001、GB18597-2001等相关规定. 一般固废治理; 一般固废暂存场所位于租赁车间内. 危险废物治理; 项目设有1#、2#危废仓库（占地面积约52m2）. 1.5产品方案及规模 项目产品的方案规模及规格见表1-2。 表1-2项目产品方案及规模 序号; 产品名称; 设计产能; 备注. 1; 汽车销售; 1600辆/年; /. 2; 汽车清洗; 9000辆/年; /. 3; 汽车维修; 钣金机修; 7000辆/年; 不涉及汽车喷涂. 汽车喷涂; 1000辆/年; 车漆厚度200-300μm. 1.6原辅材料及能源消耗 项目生产涉及的主要原辅材料消耗情况具体见表1-3。 表1-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 总耗量; 最大储量; 备注. 1; 水性清漆; 1.02t/a; 0.255t/a; 桶装，4L/桶. 2; 水性底色漆; 1.08t/a; 0.27t/a; 桶装，4L/桶. 4; 电瓶; 20个/年; 20个; /. 5; 机油; 3t/a; 0.75; 桶装，100L/桶. 6; 五金零部件; 3000kg/年; 500kg; 袋装，10kg/袋. 根据原料供应商提供的化学品安全技术说明书显示项目使用的油漆主要挥发组分如下表： 表1-4 项目用漆主要挥发组分一览表 序号; 原材料; 主要组分; CAS号; 浓度范围（质量分数，%）. 1; 水性清漆; 1-甲氧基-2-丙醇; 107-98-2; 3%-<5%. 丙二醇乙醚; 1569-02-4; 3%-<5%. 紫外线吸收剂; -; 0.3% - <1%. 癸二酸双(1,2,2,6,6-戊甲基-4-哌啶基)酯; 41556-26-7; 0.3% - <1%. 癸二酸甲基五甲基哌啶酯; 82919-37-7; 0.1% - <0.3%. 2; 水性底色漆; 2-丁氧基乙醇; 111-76-2; ≤5%. 磷酸三叔丁酯; 126-71-6; ≤1%. 1.7主要生产设备 项目生产涉及的生产设备见表1-5。 表1-5 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 烤漆房; 个; 2; 型号ZD-BM02. 2; 废气处理; 个; 1; 1.2立方蜂窝活性炭吸附装置. 3; 打磨区; 个; 2; /. 4; 调漆室; 个; 1; 防火. 5; 其他辅助设备; /; 若干; /. 1.8公用工程 （1）给水：本项目用水当地自来水厂供水供应，本项目年用水量约3756吨，用于员工日常生活及车辆冲洗，其中生活用水3630吨，生产用水126吨。 （2）排水：排水“清污分流”、“雨污分流”的原则进行设计实施，雨水经厂区雨水管网收集后排出；生活污水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准；洗车废水经预处理达到《汽车维修业污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准。最终生活污水和洗车废水送入纳管排入湖州中环水务有限责任公司，处理达标后尾水排入頔塘。湖州中环水务有限责任公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （3）供电：项目供电由园区供电网络接入，项目耗电量约58万度/a。 1.9生产组织安排及劳动定员 本项目劳动定员106人，生产制度采用一班制，每天工作8小时，年生产天数为330天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，为租赁闲置车间进行建设生产，不存在原污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况

2.1地理位置 湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心地带，位于东经119°41′～120°29′，北纬30°22′～31°11′之间，北濒太湖，东连江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻余杭和临安，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接攘，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5818km2，占全省总面积的5.64%。湖州市辖吴兴区、南浔区、德清县、长兴县和安吉县，人口256.49万。水陆交通便捷，318国道、长湖申航道横贯东西，距上海、苏州、杭州均在百公里左右。地理位置优越，交通便利，自然资源丰富，湖州正发展为浙江省北部、太湖南岸经济繁荣的中心城市。 吴兴区于2003年1月11日经国务院批准设立，位于湖州城区东侧、太湖南岸，地理位置优越。东距上海150km，南接杭州90km，西临南京230km，被誉为“小莱茵河”的长湖申航道和东西走向的318国道与周围都市相连，104国道和杭宁高速公路贯穿南北，水陆交通十分便捷。 湖州南太湖高新技术产业园区位于东经119度14分至120度29分、北纬30度22分至31度11分之间，东西长度12.6公里，南北宽度9公里，处于浙江北部，太湖南岸，紧邻江苏、安徽两省。区域总面积约75平方公里，涉及环渚、八里店、织里3个乡镇，共有26个行政村，234个自然村，51084人。其中：织里镇12个行政村，114个自然村，25464人；八里店镇7个行政村，57个自然村，13180人；环渚乡7个行政村，63个自然村，12440人。 根据现场调查，项目位于湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1，实施宝马汽车4S店改建项目。项目所在地不涉及各类自然保护区、水源保护区、生态敏感区、农田保护区等区域，不属于环境敏感区。 本项目周围环境状况见表2-1。具体地理位置见附图1。 表2-1项目产品方案及规模 序号; 方位; 最近距离（m）; 名称. 1; 东侧; 紧邻; 东风启辰4S店. 2; 橙信汽车销售有限公司. 3; 南侧; 紧邻; 湖织大道. 4; 西侧; 紧邻; 规划用地. 5; 北侧; 紧邻; 规划用地. 2.2自然环境简况 1．地形地貌 湖州市地处杭嘉湖平原，整个地势自西南向东北微微倾斜，地貌结构为“三山、一水、六分田”，地形以湖州城区为中心，纵贯南北，形成东西两部。西部为丘陵地带，浙江名山天目山支脉从安吉与德清东部向湖州市区延伸，峰峦起伏，丘陵绵亘，组成境内山体，弁山周围长60km，平均海拔100～200m之间，弁山主峰屏障于西北，东部除几座在高度百米内的孤立小山外，均为水网平原，地势较低，平均海拔3～4m之间，属长江三角洲冲积平原的一部分，境内有23条主要河流，有34条通往太湖之大小溇港，有124个漾和无数小荡，河港纵横交错，湖泊星罗棋布。 2．水文 湖州地属苕溪水系、太湖流域，地势低而平坦，东部广大平原河港交织，荡漾密布，由于太湖与各水系的水位差变化，造成湖州大部分地面水体的流向不定。 頔塘在湖州市境内长达37Km。西起湖州城南碧浪湖与横渚塘河相接，东经八里店、织里、南浔入江苏平望然后汇入大运河。河宽约60～65m，河底高程为-0.1～-1.0m(吴淞基面，下同)，上游承接湖州城西闸城南闸的东西苕溪来水。頔塘为多功能黄金水道，在水利上，它是抗洪排涝、引水灌溉的主要通道；在交通上是长湖申线的重要河段，航运繁忙，素有小莱茵河之称。 頔塘北岸有大小溇港23条，均与頔塘呈“丁”字形相交，其中以大钱港、幻溇港、濮溇港、汤溇港等四条溇港为最大。 頔塘南岸有大小溇港29条与导流港以东的东部平原河网水系相连，东部平原与太湖的水量交流主要通过頔塘及沿湖溇港进行。頔塘流向以西向东的顺流为主，顺流比例平均占全年总天数的91.3％，其中顺流最多的1991年比例达97.5%(即全年只有9天逆流)，滞流天数发生机会更少，10年时间仅发生11天，占0.3%的比例，连续滞流最长天数为3天。10年间共发生二次，均在12月份。 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年本），本项目纳污水体为頔塘（杭嘉湖70），属于农业用水，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目产生的生活污水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准；洗车废水经预处理达到《汽车维修业污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准。最终生活污水和洗车废水送入纳管排入湖州中环水务有限责任公司，处理达标后尾水排入頔塘。湖州中环水务有限责任公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 3．气象特征 本区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。 2.3 相关规划情况 ## 2.3.1《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》 本项目选址于湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1，根据《湖州市“三线一单”生态环境分区管控分案》，项目所在地属于湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元（ZH33050220005），属于产业集聚重点管控单元。 湖州市重点管控类环境管控单元总共有51个，主要分布在吴兴区和南浔区的北部地区、德清县中区部地区、长兴县东北部地区、安吉县的中部地区，面积1122.76平方公里，占全市市域面积的19.29%。其中，产业集聚类重点管控单元31个，面积为588.79平方公里，为湖州市工业发展集中区域；城镇生活类重点管控单元20个，面积为533.97平方公里，为湖州市城镇建设集中区域。 （1）产业集聚类重点管控单元准入清单 空间布局约束：进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 资源开发效率要求：推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 - 湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元管控要求 - 湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元，环境管控单元编码ZH33050220005，行政区划包括浙江省湖州市吴兴区的织里镇、环渚街道、八里店镇部分区域，面积35.59平方公里。 - 湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元具体管控要求： ①空间布局约束 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，除从控制单元周边迁入的三类企业之外，严格控制新建其他三类重污染企业数量和排污总量。单元内距太湖岸线5000米范围内，禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，已设置的，相关责任政府应当责令拆除或者关闭。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。 ②染物排放管控 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。对于污染物超标排放或者污染物排放总量超过规定限额的污染严重企业，以及生产中使用或排放有毒有害物质的企业必须进行清洁生产审核；对于存在较多废气排放的重点企业须安装在线监测设备，控制废气排放总量。 ③环境风险管控 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。 ④资源开发利用效率要求 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 表2-1 环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 管控要求; 本项目符合性分析; 是否符合. 1; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，除从控制单元周边迁入的三类企业之外，严格控制新建其他三类重污染企业数量和排污总量。单元内距太湖岸线5000米范围内，禁止设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，已设置的，相关责任政府应当责令拆除或者关闭。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准; 不属于工业项目，与入太湖口的距离约为12km，不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，且企业不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 2; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。对于污染物超标排放或者污染物排放总量超过规定限额的污染严重企业，以及生产中使用或排放有毒有害物质的企业必须进行清洁生产审核；对于存在较多废气排放的重点企业须安装在线监测设备，控制废气排放总量。; 本项目不属于工业项目；本项目不属于重污染企业，不涉及有毒有害物质排放，废气排放量较少，洗车废水经隔油池沉淀池预处理达标后纳管排放。; 符合. 3; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。; 本项目不属于严格控制的行业。; 符合. 4; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目不涉及使用煤炭等能源，资源能源利用效率高; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2.3.2湖州市生态红线符合情况 生态保护红线划定类型包括禁止开发区、重要生态功能区、生态敏感区、脆弱区。 禁止开发区分为国家级和省级禁止开发区域，包括国家公园、自然保护区、风景名胜区的核心景区等。湖州市禁止开发区主要包括森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、自然保护小区及饮用水水源地一级、二级保护区等类别。 重要生态功能区主要包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等区域，如极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、野生植物集中分布地等。 生态敏感区主要包括受人类活动、气候变化、环境污染等影响易于引发生态问题的区域，如水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、河湖滨岸敏感区等。脆弱区主要包括降水、积温、地表土壤基质等条件较难保障植被快速自然恢复需求，频繁受大风、干热等不利气候影响以及受洪水、风浪等强烈冲蚀的区域，如东北林草交错区、西北荒漠绿洲交接区、南方红壤丘陵山地区等。 湖州市区生态保护红线共划定22块区域，5种类型：生态保护、饮用水水源保护、湿地保护、水产种质资源保护、生态公益林保护，总面积为76.20平方公里，占市区国土面积的4.87%。详见表2-2。 表2-2 湖州市生态保护红线汇总表 序号; 编号; 小区名称; 面积（km2）; 比例（%）; 主导生态系统服务功能. 1; 330502-11-001; 梁希国家森林公园保护区; 3.17; /; 生态保护. 2; 330502-11-002; 城北水厂饮用水水源保护区; 2.09; /; 饮用水水源保护. 3; 330502-11-003; 老虎潭水库饮用水水源保护区; 45.98; /; 饮用水水源保护. 4; 330502-11-004; 小白漾饮用水水源保护区; 0.68; /; 饮用水水源保护. 5; 330503-11-005; 太湖水厂引用水水源保护区; 0.46; /; 饮用水水源保护. 6; 330502-11-006; 长田漾湿地保护区; 1.30; /; 湿地保护. 7; 330502-11-007; 西山漾湿地公园保护区; 1.37; /; 湿地保护. 8; 330502-11-008; 移沿山湿地保护区; 0.79; /; 湿地保护. 9; 330502-11-009; 和孚漾湿地保护区; 1.29; /; 湿地保护. 10; 330503-11-010; 桑基鱼塘生态保护区; 0.67; /; 生态保护. 11; 330503-11-011; 横山漾生态保护区; 0.79; /; 生态保护. 12; 330502-12-012; 东西苕溪国家级水产种质资源保护区; 3.18; /; 水产种质资源保护. 13; 330503-13-013; 南太湖滨岸带生态保护区; 2.29; /; 生态保护. 14; 330502-13-014; 白雀村生态公益林保护区; 1.19; /; 生态公益林保护. 15; 330502-13-015; 菰城村国家级生态公益林保护区; 1.20; /; 生态公益林保护. 16; 330502-13-016; 鹿山林场（弁山）省级生态公益林; 1.76; /; 生态公益林保护. 17; 330502-13-017; 妙西镇石山村省级生态公益林; 1..47; /; 生态公益林保护. 18; 330502-13-018; 东林镇三合村-青山村国家级生态公益林; 0.73; /; 生态公益林保护. 19; 330502-13-019; 道场乡红里山村生态公益林保护区; 1.17; /; 生态公益林保护. 20; 330502-13-020; 劳改支队生态公益林保护区; 1.77; /; 生态公益林保护. 21; 330502-13-021; 康山-道场生态公益林保护区; 1.15; /; 生态公益林保护. 22; 330502-13-022; 麦家坞生态公益林保护区; 1.70; /; 生态公益林保护. 汇总; /; /; 76.20; 4.87; /. 经对照，本项目不在上述生态红线内，为此可以实施。 2.3.3太湖流域管理条例符合性分析 - 条例相关内容 2011年8月24日国务院第169次常务会议通过《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号)，条例相关规定如下： 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量， 并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上 溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （1）新建、扩建化工、医药生产项目； （2）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （3）扩大水产养殖规模。 第六十八条 本条例所称主要入太湖河道控制断面，包括望虞河、大溪港、 梁溪河、直湖港、武进港、太滆运河、漕桥河、殷村港、社渎港、官渎港、洪巷 港、陈东港、大浦港、乌溪港、大港河、夹浦港、合溪新港、长兴港、杨家浦港、 旄儿港、苕溪、大钱港的入太湖控制断面。 - 符合性分析 对照条例的准入要求，项目的符合性分析见表2-3。 表2-3太湖流域管理条例符合性分析 序号; 太湖流域管理条例要求; 本项目情况; 是否符合准入条件. 1; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定 的水污染物排放总量，并应当按照规定设 置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂 标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避 监管的方式排放水污染物。; 项目投产后严格执行总量控制制度。项目将设置规范化排污口，并设置标识牌。; 符合. 2; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 本项目为汽车销售、汽车维修以及汽车清洗，不属于工业项目，不涉及造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，不属于该区域禁止类项目; 符合. 2; 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求。; 项目严格执行国家规定的清洁生产要求。; 符合. 3; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。; 本项目不在新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，同时不属于化工、医药生产项目，废水经预处理后纳管排入集中污水处理厂，不新设污水排污口，不涉及养殖; 符合. 4; 太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目不在“太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内”，废水全部纳管排放，不直接向水体外排污染物，故本项目的建设不属于禁止的建设行为; 符合. 根据以上分析，本项目符合太湖流域管理条例要求。 2.3.4长江经济带发展负面清单 《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》对《长江经济带发展负面清单指南（试行）》中条款进行了细化和补充，对于在岸线和河段范围内的建设项目主要限制禁止内容要求（部分摘要）有： 第五条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 禁止在森林公园的岸线和河段范围内毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。 禁止在地质公园的岸线和河段范围内以及可能对地质公园造成影响的周边地区采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。 禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。 自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园、地质公园等由林业主管部门会同相关管理机构界定。 第七条 在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目； （二）禁止网箱养殖、投饵式养殖、旅游、使用化肥和农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目； （三）禁止游泳、垂钓以及其他可能污染水源的活动； （四）禁止停泊与保护水源无关的船舶。 第八条 在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目； （二）禁止网箱养殖、使用高毒、高残留农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目； （三）禁止设置排污口，禁止危险货物水上过驳作业； （四）禁止贮存、堆放固体废物和其他污染物，禁止排放船舶洗舱水、压载水等船舶污染物，禁止冲洗船舶甲板； （五）从事旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第九条 在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目； （二）禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头； （三）禁止运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。 第十条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围垦河道、围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。因江河治理确需围垦河道的，须论证后经省水利厅审查同意，报省人民政府批准。已经围湖造田的，须按照国家规定的防洪标准进行治理，有计划退田还湖。 第十二条 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 第十三条 在生态保护红线和永久基本农田范围内，准入条件采用正面清单管理，禁止投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，禁止不符合主导功能定位、对生态系统功能有扰动或破坏的各类开发活动，禁止擅自建设占用和任意改变用途。 第十六条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录（2011 年本2013 年修正版）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 第十七条 禁止核准、备案严重过剩产能行业新增产能项目，部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。 第十八条 禁止备案新建扩大产能的钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。钢铁、水泥、平板玻璃项目确需新建的，须制定产能置换方案并公告，实施减量或等量置换。 环境管理符合性分析 本次建设项目为属于汽车销售、维修与保养业，不属于工业项目，项目选址位于湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1，项目建设内容不属于长江经济带发展负面清单指南及其浙江省实施细则中涉及港口码头和化工、钢铁、化工、焦化、建材、有色等高污染项目与露天矿山项目，项目选址不属于负面清单指南及其实施细则中列出的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等岸线和河段范围、海洋特别保护区、饮用水水源保护区岸线和河段范围、水产种质资源保护区岸线和河段范围、湿地公园岸线和河段范围、《长江岸线保护和开发利用总体规划》中划定的岸线保护区、重要江河湖泊河段保护区与保留区以及生态保护红线和永久基本农田范围等区域；此外，项目建设不属于产业政策要求淘汰、禁止和限制产能项目。故项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及其浙江省实施细则要求。 2.3.5与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 《2013 年 11 月 4 日，浙江省环保厅以浙环发(2013)54 号颁布了《浙江省挥发性有机物污染整治方案》。其主要内容包括整治范围、总体目标、主要任务、保障措施以及一系列附件，包括浙江省 VOCs 排放主要行业和重点地区、重点行业 VOCs 整治基本要求、浙江省“第一批”VOCs 治理项目和浙江省 VOCs 污染防治工作重点任务责任分解表。 项目与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析见表 2-4。 表2-4项目与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 相符性. 一; 总体要求. 1、优化产业布局; 在自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs污染企业，并逐步清理现有污染源。在水源涵养区、水土保持区和海岸生态防护带等生态功能区实施限制开发。; 本项目不涉及自然保护区、水源保护区等特殊敏感保护区。; 符合. 2、优化城市空间格局; 原则上各地城市中心区核心区域内不再新建和扩建VOCs排放量大的化工、涂装、合成革等重点行业企业，加强对排污企业的清理和整治，严格限制危害生态环境功能的VOCs排放重点产业发展。对城市建成区内现有重污染企业结合产业布局调整实施搬迁改造，督促高污染企业调整产品结构或淘汰高污染工序，明确时间表限期迁建入园发展。; 本项目位于湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1，且本项目属于汽车修理与维护业，不属于重点行业企业。; 符合. 3、加快淘汰落后产能; 严格执行VOCs重点行业相关产业政策，全面落实国家及我省有关产业准入标准、淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录，严格执行我省六大高耗能重污染行业整治要求，坚决淘汰落后产品、技术和工艺装备，坚决关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线，逐年淘汰一批污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能。; 本项目不属于VOCs重点行业，生产工艺无落后工艺，符合国家及我省有关产业准入标准。; 符合. 4、严格建设项目准入; 新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求。重点行业新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间，应安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。按照《重点区域大气污染防治“十二五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。; 本项目位于湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1。项目不属于VOCs排放量大的重点行业，项目安装相应的废气收集、净化装置处理运行过程中产生的有机废气。; 符合. 5、合理选择污染防治技术方案; 企业应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。加大VOCs废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气要进行分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品(有溶剂浸胶工艺)、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化率不低于90%，其他行业总净化率原则上不低于75%。; 项目工作过程中，烤漆 房整体密闭，尽可能的收 集有机废气，减少 VOCs 无组织排放量。本项目设 置废气收集、处理系统， VOC总体净化效率不低于 75%，满足 VOCs 总去除 率要求。; 符合. 6、妥善处置次生污染物; 对于催化燃烧和高温焚烧过程中产生的含硫、氮、氯等的无机废气，以及吸附、吸收、冷凝、生物等治理工艺过程中所产生的含有机物的废水，应处理后达标排放。含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用密闭管道收集，存在VOCs和恶臭污染的污水处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要求规范处置，防范二次污染。; 本项目本项目拟采用二级活性炭吸附处理有机废气。; 符合. 根据表2-4可知，本项目符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》(浙环发[2013]54号)中的相关要求。 2.3.6与《湖州市汽修（涂装）行业废气整治规范》符合性分析 项目与《湖州市汽修（涂装）行业废气整治规范》符合性分析见表2-5。 表2-5项目与《湖州市汽修（涂装）行业废气整治规范》符合性分析 序号; 要求; 项目情况; 相符性. 一; 加强源头控制. 1; 鼓励使用水性、高固体份涂料等环境友好型涂料，推进底色漆使用水性、高固体份涂料。鼓励企业采用静电喷涂等效率较高、VOCs排放量少的涂装工艺。; 项目使用水性漆等环境友好型涂料。; 符合. 2; 含VOCs的涂料、稀释剂、固化剂等原辅材料应设置独立间堆放，禁止原料桶开盖存放。; 原辅材料单独堆放，禁止原料桶开盖存放。; 符合. 3; 含VOCs的原辅材料应提供正规厂家的供货信息、化学品安全说明书（MSDS）等材料，并建立管理台账。; 要求企业原辅材料提供MSDS材料，并建立台账; 符合. 4; 所有汽修企业建设密闭的喷烘两用房。; 项目设置密闭的喷烘两用房; 符合. 5; 规范原辅料调配和喷枪清洗。涂料、稀释剂等调配作业及喷枪清洗宜在设置负压集气的密闭调漆/清洗间内进行，无密闭调漆/清洗间时，可在喷烘两用房内完成。禁止调漆间、清洗间和喷烘两用房外临时堆放开盖的涂料。; 在密闭调漆房内进行调 漆，在密闭烤漆房内进行 清洗，禁止室外调漆和清 洗。; 符合. 二; 加强废气收集. 6; 禁止敞开式和半敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式干燥，所有涂装作业应在有效VOCs收集系统的喷烘两用房内进行。; 在密闭的烤漆房内进行涂 装，禁止室外涂装和干燥， 烤漆房设置废气收集系统; 符合. 7; 喷涂和干燥作业时，禁止喷烘两用房进、出门处于开启状态。; 涂装作业过程，烤漆房密 闭; 符合. 8; 涂装工作时，应同步开启废气收集设备，喷烘两用房应形成微负压，确保喷房外无明显异味。; 涂装作业过程中，开启废气收集、处置设备。; 符合. 9; 废气输送管道应全程密闭，无明显泄漏点。; 要求废气输送管道密闭; 符合. 10; 废气收集和输送管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 要求废气管道有明显走向标识。; 符合. 三; 提升废气处理. 11; 喷烘两用房内，除顶部进风过滤棉外，应安装足够厚度的底棉和废气治理设施前道过滤棉，确保漆雾去除效果。; 在废气治理设施前安装有 过滤棉; 符合. 12; 废气处理可采用“活性炭吸附抛弃”工艺，喷漆量较大的企业宜采取“吸附脱附再生+催化燃烧/燃烧”等高效治理措施。; 废气采用二级活性炭吸附 法; 符合. 13; 当采用一次性活性炭吸附时，治理装置内颗粒状吸附剂原则上厚度不低于0.3m、吸附剂体积不少于1.0m3（中小型车）；蜂窝状吸附剂原则上厚度不低于0.6m、吸附剂体积不少于1.2m3（中小型车）。; 采用蜂窝状活性炭，厚度不低于0.6m; 符合. 14; 活性炭吸附装置建设遮阳顶棚，防止夏季暴晒。; 活性炭吸附装置建设遮阳顶棚; 符合. 15; 废气处理设施（含排风机）配套安装独立电表。; 废气治理设施安装有独立电表; 符合. 16; 经处理后排放的废气应满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。; 要求废气满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。; 符合. 17; 按照《固定源废气监测技术规范》（HJT 397-2007）建设废气处理设施的进口和出口采样孔、采样平台。; 要求采用平台按照《固定源废气监测技术规范》（HJT 397-2007）建设; 符合. 四; 加强日常管理. 18; 企业应落实专人负责废气收集、处理设施的运行管理和维护保养，遇有非正常情况应及时向当地交通部门进行报告并备案。; 要求设置专员负责废气治理设施的维修保养，非正常情况及时报告。; 符合. 19; 制定落实设施运行管理制度。定期更换干式过滤材料，车间底棉原则上更换周期不低于1次/60个喷房工作日，且无论喷房是否工作，更换周期最低1次/1年；活性炭装置前道过滤棉原则上更换周期不低于1次/15个喷房工作日，且无论喷房是否工作，更换周期最低1次/2月。定期更换吸附剂，无论喷房是否工作，一次性活性炭原则上更换周期不低于1次/4月。更换下来的废弃物按照相关规定委托有资质的单位进行处理。; 要求制定落实设施运行管理制度。定期更换过滤材料和活性炭，并委托资质单位处置。; 符合. 20; 制定落实设施维护保养制度。包括但不限于以下内容：定期检查修补破损的风管、设备，确保螺栓、接线牢固，动力电源、信号反馈工作正常；定期更换风机等动力设备的润滑油，易老化的管道等。; 要求制定落实设施维护保养制度。; 符合. 21; 设计含VOCs原辅材料使用、设施运行管理、设施维护保养等管理台账，相关人员按实进行填写备查。; 要求安排人员建立原辅材料使用、设施运行管理、设施维护保养等管理台账; 符合. 22; 按要求设置危险废物仓库，过滤棉、漆渣、废油漆桶等按危险废物储存和管理。; 按要求规范设置危险废物仓库，并进行管理; 符合. 23; 企业应制定针对废气管控的操作管理规程，并张贴在喷烘两用房外显眼位置，规程内容应包含调漆间/喷房密闭、油漆调配与使用、风机启停、废气治理设备启停与运维及烤漆房工艺操作等要求。; 要求制订废气装置操作规 程并进行张贴; 符合. 24; 企业应制定喷烘两用房及废气治理设施铭牌，并张贴在喷烘两用房外显眼位置，铭牌内容应包含喷烘两用房和废气治理设备供应商名称、投用时间、排风/处理风量、治理工艺、底棉/治理设施前道棉设计更换周期、活性炭类型和装填量、活性炭设计更换周期等参数，并明确设备监管责任人。; 要求制订烤漆房和废气设 施铭牌，并进行张贴; 符合. 25; 汽修企业定期委托有资质的第三方进行监测，每年至少监测1次。对每套废气处理设施的进出口和厂界进行监测；每个采样点监测2个周期，每个周期3个样品；监测苯系物、非甲烷总烃和臭气浓度。; 要求委托有资质的第三方 进行监测; 符合. 26; 建议企业委托有资质的第三方环保设计治理单位承担废气治理服务工作。; 要求委托有资质的第三方环保设计治理单位承担废气治理服务工作。; 符合. 根据表2-5可知，本项目符合《湖州市汽修（涂装）行业废气整治规范》中的相关要求。 2.4湖州中环水务有限责任公司概况 湖州中环水务有限责任公司位于湖州市东部新区，污水厂尾水排口设在頔塘；该厂目前已建成一期规模50000m3/d，正常运行；服务范围包括湖州市东部新区，西至八里店镇经五路，北临申苏浙皖高速公路绿色通道，南接318国道，东至织里镇西环一路，总服务面积38.58km 2。污水厂目前采用A2/O工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A级排放标准。目前污水厂接管水量约2.2万m 3/d，湖州中环水务有限责任公司设计进、出水水质见表2-6。污水厂采用A2/O工艺，污水处理工艺流程见图2-1。 表2-6 进出水设计指标 单位：mg/L,除pH外 类别; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; TP. 进水; 6～9; ≤480; ≤170; ≤220; ≤25; ≤4. 出水; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8); ≤1. 注:括号外数值为水温≥12.0℃时的控制指标，括号内数值为水温<12.0℃时的控制指标。 图2-1 污水厂废水处理工艺流程图 根据污水处理厂2019年3月25日-2019年4月10日的在线监测数据可知，目前其主要污染物出水水质基本满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。监测数据详见下表。 表2-7湖州中环水务有限责任公司2019年在线监测数据 单位：mg/L,除pH外 日期; PH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. 2019.3.25; 7.059; 30.910; 0.258; 0.168. 2019.3.26; 7.046; 31.258; 0.537; 0.188. 2019.3.27; 7.051; 34.178; 0.707; 0.222. 2019.3.28; 7.050; 33.438; 0.567; 0.192. 2019.3.29; 6.960; 36.847; 0.525; 0.321. 2019.3.30; 6.997; 28.465; 0.502; 0.183. 2019.3.31; 6.900; 29.527; 0.470; 0.209. 2019.4.1; 6.750; 26.021; 0.618; 0.162. 2019.4.2; 6.822; 27.512; 1.662; 0.185. 2019.4.3; 6.710; 27.466; 1.460; 0.186. 2019.4.4; 6.625; 32.370; 1.537; 0.210. 2019.4.5; 6.938; 34.357; 2.101; 0.242. 2019.4.6; 7.078; 33.700; 1.742; 0.210. 2019.4.7; 7.188; 33.755; 1.768; 0.222. 2019.4.8; 7.114; 41.532; 2.129; 0.426. 2019.4.9; 6.952; 35.060; 1.133; 0.200. 2019.4.10; 6.962; 36.215; 1.878; 0.390. GB18918-2002一级A 标准; 6～9; ≤50; ≤5; ≤0.5.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1地表水环境质量 本项目周边主要地表水体为頔塘，根据《浙江省地表水功能水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函[2015]71号），水环境功能区编号为杭嘉湖70，水环境功能区为农业、工业用水区，目标水质Ⅲ类。为了解頔塘水环境质量现状，本次评价引用2019.8.24-2019.8.26在湖州中环水务有限责任公司排污口上下游500m处断面的监测数据进行评价，具体监测结果见表3-1。 表3-1 地表水水质监测数据 单位mg/L（除pH外） 监测点; 监测时间; pH; DO; BOD5; CODMn; 石油类; NH3-N; TP. 湖州中环水务有限责任公司排污口上游500m; 2019.8.24; am; 7.32; 5.2; 2.86; 4.06; <0.05; 0.173; 0.183. pm; 7.33; 5.3; 2.79; 3.98; <0.05; 0.185; 0.177. 2019.8.25; am; 7.30; 5.3; 2.91; 4.16; <0.05; 0.185; 0.176. pm; 7.32; 5.5; 2.99; 4.27; <0.05; 0.166; 0.169. 2019.8.26; am; 7.34; 5.3; 2.98; 4.25; <0.05; 0.162; 0.181. pm; 7.32; 5.5; 3.03; 4.33; <0.05; 0.156; 0.175. 湖州中环水务有限责任公司排污口下游500m; 2019.8.24; am; 7.35; 5.5; 2.71; 3.87; <0.05; 0.160; 0.165. pm; 7.34; 5.2; 2.89; 4.11; <0.05; 0.148; 0.188. 2019.8.25; am; 7.33; 5.4; 2.79; 3.99; <0.05; 0.154; 0.188. pm; 7.34; 5.5; 3.04; 4.36; <0.05; 0.145; 0.184. 2019.8.26; am; 7.33; 5.4; 2.77; 3.95; <0.05; 0.144; 0.167. pm; 7.33; 5.6; 3.08; 4.42; <0.05; 0.138; 0.188. 标准值; 6-9; ≥5; ≤4; ≤6; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从监测数据可知，监测断面的各监测指标均可满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水标准限值要求，项目所处区域地表水水体水质较好。 3.1空气环境质量 根1、区域环境质量达标情况 本项目位于吴兴区，本次环境空气质量现状评价采用湖州市生态环境局发布的吴兴区2019年城市空气质量状况，监测统计结果如下表3-2。 表3-2 湖州市吴兴区2019年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.6%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4%; 达标. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 1200; 4000; 30.0%; 达标. O3; 百分位数（90%）8h平均质量浓度; 187; 160; 116.9%; 不达标. 从表3-1监测结果可知，2019年湖州市吴兴区空气环境质量六项基本污染物中只有O3未达标，其他基本污染物均达标。 - 为改善区域环境空气质量，根据《湖州市大气环境质量限期达标规划实施方案》，接下来，全市将进一步健全治气工作的体制机制，明确湖州市大气环境质量限期达标工作思路，分解7个方面44项任务，其中主要工作任务：1、深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系，控制煤炭消费总量，深入推进高污染燃料设施淘汰，提升清洁能源利用水平，提高能源利用效率；2、优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系，坚持绿色低碳发展，推动产业转型升级，严格产业准入，优化产业布局，淘汰高污染落后产能，全面整治“散乱污”企业，全面发展循环低碳经济，优化城市空间布局；3、深化工业烟气治理，加强工业VOCs 污染整治，持续推进工业污染源全面达标排放，实施燃煤电厂深度治理，全面提升锅炉烟气排放标准，提升重点行业废气治理水平，开展工业炉窑整治专项行动，实施挥发性有机物专项整治，全面推进重点园区废气治理，强化工业企业无组织排放管控，加强工业企业臭气异味综合整治；4、积极调整运输结构，构建绿色交通体系，优化调整货物运输结构，积极推广新能源汽车，构建绿色低碳交通体系，加强机动车排放控制，持续推进老旧车辆淘汰，深化柴油车尾气排放治理，加强非道路移动机械污染排放监管，加强船舶污染排放监管，加强油品质量升级与监管；5、强化城市烟尘治理，减少生活废气排放，加强施工场地扬尘管理，强化道路扬尘治理，加强堆场扬尘治理，控制装修及服务业废气污染，加强臭气异味及综合整治；6、控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治，强化秸秆综合利用和秸秆禁烧，开展农业面源污染治理，推进绿化碳汇工程，加强矿山粉尘防治；7、加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控，加强区域大气污染联合防治，提升大气监测监控能力，完善重污染天气监测预警体系，实施季节性污染排放调控，建设网格化环境监管体系。 随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 2、其它监测污染物环境质量现状 - 本项目特征污染物主要为非甲烷总烃，为了解项目所在地的特征污染物环境空气质量现状、评价其是否符合环境功能要求，本项目委托湖州利升检测技术有限公司于2020年11月14日-11月20日对项目所在区域中大气污染物非甲烷总烃进行了监测。 - （1）监测点位 - 在本项目主导风向下风向设置一个监测点，具体位置为项目西北侧850m处的孟庄坝。 - （2）监测因子 - 评价因子为：非甲烷总烃。 - （3）监测频次 - 连续监测7天，每日监测4次。 - 监测方法 - 按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）标准中的规定执行，质量保证措施按《浙江省环境监测质量保证技术》执行，具体标准详见表3-3。 - 表3-3 大气监测项目的检测标准 污染物类别; 监测项目; 分析方法及依据; 主要仪器设备. 环境空气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪. - （5）评价标准 - 非甲烷总烃一次值浓度参照《大气污染物综合排放标准详解》的浓度限值，即2.0mg/m3。 - （6）评价方法 - 采用单因子评价法进行环境空气污染因子现状评价。 - （7）监测结果 - 根据检测报告（报告编号：HZXH(HJ)-190554），其他污染物监测结果见表3-4，其他污染物环境质量评价表见表3-5。 - 表3-4 其他污染物监测结果 - 测点位置 - （编号）; - 采样时间; - 采样频次; - 非甲烷总烃mg/m3. - 孟庄坝（G01）; - 2020年11月14日; - 第一次; - 0.61. - 第二次; - 0.59. - 第三次; - 0.59. - 第四次; - 0.54. - 2020年11月15日; - 第一次; - 0.54. - 第二次; - 0.57. - 第三次; - 0.62. - 第四次; - 0.56. - 2020年11月16日; - 第一次; - 0.59. - 第二次; - 0.64. - 第三次; - 0.65. - 第四次; - 0.62. - 2020年11月17日; - 第一次; - 0.59. - 第二次; - 0.64. - 第三次; - 0.62. - 第四次; - 0.59. - 2020年11月18日; - 第一次; - 0.56. - 第二次; - 0.56. - 第三次; - 0.62. - 第四次; - 0.56. - 2020年11月19日; - 第一次; - 0.60. - 第二次; - 0.59. - 第三次; - 0.60. - 第四次; - 0.64. - 2020年11月20号; - 第一次; - 0.62. - 第二次; - 0.62. - 第三次; - 0.59. - 第四次; - 0.62. - 表3-5 其他污染物环境质量评价表 - 监测地点; - 污染物; - 平均时间; - 评价标准（mg/m3）; - 监测浓度范围（mg/m3）; - 最大浓度占标率(%); - 超标率（%）; - 达标率（%）. - 孟庄坝; - 非甲烷总烃; - 一次值; - 2.0; - 0.54-0.65; - 32.5%; - 0; - 100%. - 根据监测结果，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准详解》规定的限值，2.0mg/m3。 3.3声环境质量 本项目所在地属于规划用地，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。为了解项目所在地周围的声环境质量现状情况，本环评于2020年11月14日-15日在项目所在地厂界四周布置四个噪声监测点位。监测点位置见图1-1：项目周边环境示意图，噪声现状监测结果见表3-6。 表3-6 环境噪声现状监测结果 单位dB(A) 项目; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 噪声值; 昼间; 54; 53; 51; 55.5. 执行标准; 2类区标准：昼间60dB(A)。. 由监测结果可知，本项目所在地四周声环境现状值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。 3.5主要环境保护目标 主要环境保护目标及分布情况见表3-7。 表3-7主要保护目标及分布情况 类别; 保护目标名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 与项目厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 恒大林溪郡; 22322.78; 3392975.44; ~1262人; 人群健康; 二类区; S; 697m. 南塘漾; 223820.28; 3397590.55; ~570人; 人群健康; 二类区; S; 1800m. 南太湖西苑; 223966.85; 3397371.19; ~2240人; 人群健康; 二类区; SE; 319m. 南太湖南苑; 223916.85; 3397471.19; ~2100人; 人群健康; 二类区; SE; 712m. 湖州市爱山小学教育集团常溪小学; 223932.21; 3397482.32; ~1200人; 人群健康; 二类区; SE; 813m. 南太湖东苑; 223935.32; 3397462.23; ~2100人; 人群健康; 二类区; SE; 1000m. 三合家园; 223942.35; 3397418.56; ~1500人; 人群健康; 二类区; SE; 1000m. 诺德·上湖城; 223938.86; 3397425.75; ~2200人; 人群健康; 二类区; SE; 1400m. 湖州师范学院; 223923.23; 339743225; ~23000人; 人群健康; 二类区; WS; 1500m. 孟庄坝; 223945.35; 3397435.26; ~300人; 人群健康; 二类区; WN; 817m. 水环境; 頔塘; /; /; Ⅲ类水环境多功能区; /; III类; E; 4600m. 区域地下水; /; /; /; /; III类; /; /. 声环境; 场界周边; 项目厂界200m范围内; 3类; /; /. 注：X、Y取值为UTM坐标，为中心点位。.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气质量标准 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，项目所在区域为二类环境空气质量功能区，故环境空气质量基本污染因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准和关于发布《环境空气质量标准》(GB3095-2012)修改单的公告（生态环境部公告，2018年第29号），其他污染物污染物非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》(国家环境保护局科技标准司)。具体见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 污染物; 标准限值（μg/m3）; 引用标准. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 60; 150; 500; GB3095-2012中二级标准. NO2; 40; 80; 200. NOx; 50; 100; 250. TSP; 200; 300; /. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. CO; /; 4000; 10000. O3; /; 160（8h）; 200. 非甲烷总烃; 2000（一次值）; 《大气污染物综合排放标准详解》. 4.2水环境质量标准 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(2015)，本项目最终纳污水体为杭嘉湖（70）頔塘，为湖州农业、工业用水区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：pH无量纲，其他均为mg/L 指标名称; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 4.3声环境质量标准 本项目所在地属于规划建设用地，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4废气 本项目生产工艺含有喷涂等工艺，故生产中产生的有机废气及臭气浓度排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中特别排放限值要求，具体件表4-4、4-5，厂区内VOCS无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），具体见表4-6。 表4-4 大气污染物特别排放限值 序号; 污染物; 适用条件; 排放限值mg/m3; 污染物排放监控位置. 1; 非甲烷总烃 （NMHC）; 其他; 所有; 60; 车间或生产设施排气筒. 2; 总挥发性有机物（TVOC）; 120. 3; 臭气浓度; 800. 表4-5企业边界大气污染物浓度限值 污染物项目; 适用条件; 浓度限值mg/m3. 非甲烷总烃; 所有; 4.0. 臭气浓度; 20. 表4-6厂区内VOCS无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1小时平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 4.5废水 本项目生活污水预处理及洗车废水按《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准纳管排入污水处理厂，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。标准值详见表4-7及4-8。 表4-7 汽车维修行业水污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; CODCr; SS; 氨氮; 石油类. 简接排放标准; 6～9; 300; 100; 25; 10. 表4-8 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物; pH; 色度; CODCr; BOD5; SS; 总氮; 总磷; 氨氮. 排放标准; 6～9; ≤30; 300; ≤10; 100; ≤15; ≤0.5; ≤5（8）. ①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 洗车单位基准排水量按《汽车维修业水污染物排放标准》 （GB26877-2011）表4的小型车标准规定执行，标准见表 4-9。 表4-9 单位基准排水量 单位：m3/辆 序号; 车型; 限值; 污染物排放监控位置. 1; 小型客车; 0.014; 排水量剂量位置与污染物排放监控位置相同. 2; 小型货车; 0.05. 3; 大、中型客车; 0.06. 4; 大型货车; 0.07. 4.6噪声 厂界四周噪声排放均执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中外环境2类功能区标准，具体见表4-10。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准级别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4.7固体废弃物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省生态环境厅关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》（浙环发（2019）2号）中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求（国家环保部公告2013年6号），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求（国家环保部公告2013年6号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总量控制的要求，并把总量控制目标分解到省。污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是现阶段我国改善环境质量的一套行之有效的管理手段。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，将化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物及烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 本项目主要污染物产生及排放情况见表4-7。 表4-7项目污染物排放总量情况 (单位：t/a) 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 生活 污水、洗车废水; 废水量; 3212; 0; 3212. CODcr; 1.111; 0.95; 0.161. 氨氮; 0.077; 0.061; 0.016. 废气; 打磨粉尘; 0.25; 0.202; 0.048. 非甲烷总烃; - 0.18; 0.121; 0.059. 漆雾; 0.375; 0.32; 0.055. 固废; 53.379; 53.379; 0. 项目实施后，本项目污染物总量控制建议值见表4-8。 表4-8项目污染物总量控制建议指标 指标; 单位; 全厂建议值. CODCr; t/a; 0.161. NH3-N; t/a; 0.016. VOCs; t/a; 0.059. 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发[2012]10 号)中的规定：(一)各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；(二)新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 根据《关于印发<湖州市 2020 年空气质量提升集中专项攻坚方案>的通知》(湖治气办〔2020〕6 号)：新建、扩建涉 VOCs 项目实施现役企业 VOCs 总量倍量替代，其中上年臭氧未达标的吴兴区、南浔区、南太湖新区区域内项目按照 1:3 比例进行倍量替代。项目从事汽车维修服务，属于社会事业与服务业，非工业项目，废水主要为生活污水。因此，项目排放的废水无需进行区域替代削减。故本项目总量平衡方案见表9-1。 表9-1项目及全厂污染物总量控制建议指标 指标; 单位; 全厂建议值; 削减比例*; 区域替代削减量. VOCs; t/a; 0.059; 1:3; 0.177. 总量由当地环保部门在区域内进行平衡，并由当地环境保护管理部门出具总量调剂方案，可满足总量控制要求。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1建设期工程分析 项目前期只需要进行设备的安装调试，故不存在施工期环境污染。 5.2营运期工程分析 5.2.1工艺流程及解析 本项目具体工艺流程详见下图。 图5-1项目生产工艺流程图 工艺简述： 工艺流程说明： 本项目外来车辆进厂后需要进行的维修主要包括四个内容，分别为焊接、钣金处理、油漆处理（喷漆、烤漆）、机修、保养及汽车清洗。各内容具体操作如下： 焊接：使用二保焊机对汽车需要焊接部分进行焊接。 钣金处理：包括钣金矫正、补土研磨。 (1)钣金矫正即在喷漆前将歪曲变形的车身进行矫正（包括钣金焊接）； (2)补土研磨是指对受损车辆的车身受损部位采用原子灰腻子填补后用红外线烤灯进行烘烤，烤干后使用物产干磨机进行干磨塑形。 油漆处理：包括喷涂色漆、清漆和烘烤车漆。一次调漆时间约5min、一次喷漆时间约为30min，一次烤漆时间约为25min，烘烤温度控制在45~55℃。项目调漆在调漆室内完成，喷漆、烤漆均在烤漆房内完成。烤漆房配套废气收集系统及废气处理装置，烤漆房为电热型，以电能热量直接加热。 机修：主要是对外来车辆状况进行初检，然后进行维修（轮胎拆装、零部件更换等）。 保养：主要是对车辆更换机油。 汽车清洗：对汽车车身及内部装饰进行清洗。 5.2.2评价内容及评价因子 污染工序与污染因子见表5-1。 表5-1 主要污染源及污染因子 类别; 主要污染源; 污染因子. 废气; 打磨粉尘; 颗粒物. 喷漆过程; 有机废气. 废水; 生活污水; CODCr、NH3-N、SS. 洗车废水; CODCr、NH3-N、SS、石油类. 噪声; 设备噪声; 等效连续A声级(dB). 固体 废物; 材料包装; 废油漆桶. 维修、保养; 废抹布及手套、废零部件、废轮胎、废铅蓄电瓶、废油桶. 废气处理; 废海绵、废活性炭. 日常生活; 生活垃圾. 5.2.3营运期污染源强分析 - 废气 - ①焊接烟尘 - 部分进厂车辆需要对零部件进行焊接，本项目采用保护焊机进行焊接，无需使用焊 - 条，因此焊接烟尘产生量较小，本环评不进行定量分析。要求企业加强车间通风换气， - 改善车间内环境。 - ②打磨粉尘 - 本项目对需要喷漆的车辆，首先用干磨机将车辆表面的油漆磨掉。一般损伤部位需 - 要打磨至裸铁皮，其余部位打磨至哑光状态。根据企业提供的资料，项目年打磨车辆约1000辆，平均一般车辆干磨和喷涂面积约10m2，打磨粉尘产生量按照 0.25kg/辆计，则项目粉尘产生量为0.25t/a。本项目设有2间打磨房，打磨工序在打磨房内进行，打磨过程中产生的粉尘由工位设置的移动除尘装置进行收集，收集效率以85%计，收集的粉尘经滤芯除尘之后车间内无组织排放，滤芯处理效率按95%计。则打磨粉尘无组织排放量约为 0.048t/a，排放速率为 0.018kg/h。 ③有机废气 项目调漆、喷漆、烤漆过程中产生有机废气。调漆在调漆室内进行，喷漆、烤漆在烤漆房内进行。 - 调漆废气 - 项目设置一座调漆室，使用水性漆，在调漆过程产生的有机废气较少，不做定量估算，本环评要求调漆室设置吸风管道对调漆环节产生的有机废气进行收集，送入烤漆房的两级活性炭吸附装置处置后通过排气筒高空排放。 - 喷漆废气 - 项目喷漆、烤漆均在烤漆房内进行，本环评考虑在喷漆、烤漆过程中，溶剂全部挥发，其主要成分以非甲烷总烃计，喷漆过程上漆率为75%。根据企业提供的资料，油漆中挥发成分、固化成分比例见表5-2。 - 表5-2 项目油漆组分含量比 - 序号; - 名称; - 用量t/a; - 固化份%; - 挥发性有机物%. - 1; - 水性清漆; - 1.02; - 74; - 11.3. - 2; 水性底漆; 1.08; - 69; - 6. - 注：固化成分由生产商提供. - 根据油漆成分核算得喷漆、烤漆过程中各污染物的挥发量见表5-3。 - 表5-3 喷漆、烤漆过程污染物产生量 - 序号; - 名称; - 用量t/a; - 挥发性有机物t/a; - 漆雾t/a. - 1; - 水性清漆; - 1.02; - 0.115; - 0.189. - 2; 水性底漆; 1.08; - 0.065; - 0.186. 合计; 2.1; - 0.18; - 0.375. - 项目上漆率按照75%估算. - 项目设有1座烤漆房，烤漆房尺寸约为 8300×4000×3370 mm，设计排风风量均为 10000m3/h。烤漆室采用上吹下吸式油漆废气收集系统。收集效率以90%计，废气经收集后通过过滤棉+两级活性炭吸附处理，最终尾气通过15m高排气筒高空排放，两级活性炭处理有机废气效率以75%计，漆雾去除效率按照 95%计。烤漆房采用电加热，因此无燃料废气产生。烤漆房年工作时间按330天，每天8小时计算，即2640h/a。则有机废气产排情况见下表。 - 表5-4 有机废气产生、排放情况汇总 - 排放形式; - 污染物; - 产生量t/a; - 排放量t/a; - 排放速率kg/h; - 排放浓度mg/m3. - 有组织排放; - 非甲烷总烃; - 0.162; - 0.041; - 0.015; - 1.023. - 漆雾; - 0.337; - 0.017; - 0.006; - 0.639. - 无组织; - 非甲烷总烃; - 0.018; - 0.018; - 0.007; - /. - 漆雾; - 0.038; - 0.038; - 0.014; - /. - 由上表可知，有机废气采用两级活性炭净化装置处理后有机废气的外排浓度均可以满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）要求。 ④小节 根据计算，项目废气污染物产生、排放情况见下表。 - 表5-5 废气污染物产生、排放情况汇总 污染物名称; 产生情况; 排放情况. 产生量t/a; 有组织排放量t/a; 有组织排放速率kg/h; 无组织排放量t/a; 无组织排放速率kg/h. 打磨粉尘; 0.25; /; /; 0.048; 0.018. 非甲烷总烃; 0.18; 0.041; 0.015; 0.018; 0.007. 漆雾; 0.375; 0.017; 0.006; - 0.038; - 0.014. 2．废水 （1）生活污水 ①本项目员工定员105人，年工作日为330天，实行一班制，厂内不设食堂和宿舍，按人均每天生活用水量100L，排放量85%计，则生活污水排放量约2945t/a（8.9t/d）。该生活污水的污染因子主要是 CODcr、SS、氨氮等有机污染物，其污水的水质为：CODcr：350mg/L，SS：160mg/L，NH3 -N：25mg/L。则其主要污染物产生量为 CODCr：1.031t/a，SS：0.471t/a，NH3-N：0.074t/a。生活污水经化粪池预处理后纳入城镇污水管网，送至污水处理厂处理达标后排放。 ②顾客生活污水 预计店内每日人员流量约为50人/天，生活用水量按10L/p·d计，则生活用水量 为0.5m3/d，污水排放量约为用水量的85%，即0.425m3/d（140m3/a）。生活污水水质浓度为CODcr：350mg/L，NH3-N：25mg/L，SS：160mg/L。则其主要污染物产生量为 CODCr：0.049t/a，SS：0.022t/a，NH3-N：0.004t/a。生活污水经化粪池预处理后纳入城镇污水管网，送至污水处理厂处理达标后排放。 则项目总计产生量为废水量3086m3/a，CODcr 1.080t/a，NH3-N0.077t/a，SS约0.494t/a。生活污水经化粪池预处理后纳管至污水处理厂处理达标后排放。 湖州中环水务有限责任公司出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准中的A标准。 - （2）洗车废水 - 根据企业提供的资料，年清洗汽车9000辆/年。项目设置专用场地对汽车进行清洗，场地周围设置格栅空隙对洗车废水进行收集，废水收集后在隔油池进行处理后纳管至污 - 水处理厂处理达标后排放。 - 项目为二类机动车维修场所（小型车维修），洗车单位基准排水量按《汽车维修 - 业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表4中的小型客车标准，洗车废水量以0.014m3 /辆计，则年产生清洗废水量为126m3/a。根据汽车类型，判断洗车废水污染物较为单一，主要污染物为泥沙类物质及少量油类物质。根据类比调查，其污水水质为：CODcr：250mg/L，SS：200mg/L，石油类15mg/L。其主要污染物COD cr：0.031t/a，SS：0.025t/a，石油类：0.002t/a。 （3）项目废水汇总 将本项目废水产生和排放情况见表5-3。 表5-3 废水产生排放汇总表 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 废水; /; 3086; /; 3086. COD; 350; 1.080; 50; 0.154. 氨氮; 25; 0.077; 5; 0.015. 清洗废水; 废水; /; 126; /; 126. COD; 250; 0.031; 50; 0.006. 氨氮; /; /; 5; 0.000. 合计; 废水; /; 3212; /; 3212. COD; /; 1.111; 50; 0.161. 氨氮; /; 0.077; 5; 0.016. 3．噪声 项目噪声主要来生产设备的机械噪声，主要噪声源噪声级具体情况见表5-4。 表5-4 项目备噪声级情况 序号; 名 称; 数量; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地面高度. 1; 烤漆房; 2个; 室内; 店铺内; 1m; 8h; 60~70; 距离噪声源1m处; 钢筋混 凝土结 构. 2; 废气处理; 1个; 室内; 1m; 8h; 60~70; 距离噪声源1m处. 3; 打磨区; 2个; 室内; 1m; 8h; 65~75; 距离噪声源1m处. 4．固体废弃物 (1) 废弃物汇总 ①废油漆桶 项目消耗水性漆后产生相应废包装桶，项目采用4L桶装原料，年产生废包装桶量约为510只，约为 0.51t/a，因为项目使用的都是水性漆，所以不属于危险废物，收集后由废旧物品回收公司回收，不外排。 ②废抹布及手套 项目维修及保养过程中会产生少量含油废抹布及手套，产生量约为0.5t/a，收集 后混入生活垃圾委托环卫部门清运，不外排。 ③废零部件、废轮胎 在对汽车进行维修保养过程，会产生废零部件、废轮胎，产生量约为为3t/a，收集后售卖给废品回收公司。 ④废机油桶 汽车在维修、保养过程，会产生废油桶，机油年用量32桶/年，每个桶2kg，则废油桶产生量为0.064t/a，收集后交由资质单位处置，不外排。 ⑤废铅蓄电池 维修车辆替换下来的废电池，根据企业提供的资料，废旧铅酸蓄电池产生量为20个/a，每个折合15kg，则产生量为0.3t/a，应委托有危险废物处理资质的单位处置。 ⑥废海绵及废活性炭 项目采用两级活性炭吸附对有机废气进行处置，烤漆房内过滤系统使用过滤棉及活性炭进行过滤，根据湖州市汽修行业整治规范要求，过滤棉及活性炭约为2个月左右更换，过滤棉及活性炭装填量约为625kg（约1.5m3）。更换后产生量为 2.5t/a，集中收集，交由相应资质单位处置，不外排。 ⑦生活垃圾 项目定员105人，员工生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，生活垃圾产生量34.65t/a； 人流量预计为50人/天，生活垃圾产生量按0.2kg/d·人计算，生活垃圾产生量 3.3t/a； 合计生活垃圾产生量为 37.95t/a。垃圾收集后由当地环卫部门清运。 ⑧废机油 根据企业提供的资料，汽车维修机油更换过程中，会有废机油产生，根据维修量预计废矿物油产生量约为3.5t/a，集中收集，交由相应资质单位处置，不外排。 ⑨废油漆渣 喷漆过程中，油漆滴落在地面或调漆台上，产生废油漆渣，产生量为油漆使用量的5%，则废油漆产生量为0.105t/a，因为项目使用的都是水性漆，所以该废油漆渣不属于危险废物，收集后由当地环卫部门清运。 根据分析，项目废弃物产生情况汇总至见表5-5。 表5-5 项目废弃物产生情况汇总 序号; 名称; 产生工序; 产生形态; 年产生量（t/a）. 1; 废油漆桶; 喷漆过程; 固态; 0.51. 2; 废抹布及手套; 维修及保养; 固态; 0.5. 3; 废零部件、废轮胎; 维修及保养; 固态; 3. 4; 废润滑油桶; 维修及保养; 固态; 0.064. 5; 废铅蓄电池; 维修; 固态; 0.3. 6; 废海绵及废活性炭; 废气处理; 固态; 2.5. 7; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 37.95. 8; 废机油; 维修; 液态; 3.5. 9; 废油漆渣; 喷漆; 固态; 0.105. (2) 废弃物属性判断 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种废弃物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-6。 表5-6 项目废弃物属性判断结果 序号; 废弃物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废油漆桶; 喷漆过程; 固态; 废包装桶; 是; 4.1，d. 2; 废抹布及手套; 维修及保养; 固态; 废布; 是; 4.1，a. 3; 废零部件、废轮胎; 维修及保养; 固态; 废零部件、废轮胎; 是; 4.1，a. 4; 废润滑油桶; 维修及保养; 固态; 废包装桶; 是; 4.3，L. 5; 废铅蓄电池; 维修; 固态; 铅蓄电池; 是; 4.1，d. 6; 废海绵及废活性炭; 废气处理; 固态; 废海绵、废活性炭及有机物; 是; 4.1，h. 7; 生活垃圾; 日常生活; 固态; 果皮、纸屑; 是; 6.1，a. 8; 废机油; 维修; 液态; 矿物油; 是; 4.1，d. 9; 废油漆渣; 喷漆; 固态; 油漆渣; 是; 4.1，d. 注：判定依据按《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）提供的内容填写. (3) 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别，代码. 1; 废油漆桶; 喷漆过程; 否; —. 2; 废抹布及手套; 维修及保养; 是; 900-041-49（豁免）. 3; 废零部件、废轮胎; 维修及保养; 否; —. 4; 废润滑油桶; 维修及保养; 是; HW49 900-041-49. 5; 废铅蓄电池; 维修; 是; HW49 900-045-49. 6; 废海绵及废活性炭; 废气处理; 是; HW49 900-041-49. 7; 生活垃圾; 日常生活; 否; —. 8; 废机油; 维修; 是; HW08，900-214-08. 9; 废油漆渣; 喷漆; 否; —. 注：“废物代码”按《国家危险废物名录》填写. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物属性汇总见表5-8。 表5-8 危险废物属性汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 0.064; 维修; 固态; 废油漆桶、废润滑油通; 有机质; 1年; 毒性; 委托有资质单位处置. 2; 废铅蓄电池; HW49; 900-045-49; 0.3; 维修; 固态; 废铅蓄电池; 酸、重金属; 1年; 毒性; 委托有资质单位处置. 3; 废海绵及废活性炭; HW49; 900-041-49; 2.5; 废气处理; 固态; 废海绵及废活性炭; 有机质; 1年; 毒性; 委托有资质单位处置. 4; 废机油; HW08; 900-214-08; 3.5; 维修; 液态; 矿物油; 有机质; 1年; 毒性; 委托有资质单位处置. (4) 危险废物存储设施情况 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表5-9。 表5-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 位置; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 1#危险暂存间; 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 5m2; 车间内; 单独存放; 1t; 1年. 2; 2#危险暂存间; 废铅蓄电池; HW49; 900-045-49; 5m2; 租赁车间内; 单独存放; 1t; 1年. 3; 2#危险暂存间; 废海绵及废活性炭; HW49; 900-041-49; 10m2; 租赁车间内; 单独存放; 5t; 1年. 4; 1#危险暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 5m2; 车间内; 单独存放; 4t; 1年. (5) 危险废物处置情况 固体废物处置情况见表5-10。 表5-10 项目固体废物处置情况 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 委托利用处置的单位. 1; 废油漆桶; 喷漆过程; —; 0.51; 废旧物资回收部门回收利用; 废旧物资回收部门. 2; 废抹布及手套; 维修及保养; 900-041-49（豁免）; 0.5; 委托当地环卫部门清运处置; 当地环卫部门. 3; 废零部件、废轮胎; 维修及保养; —; 3; 废旧物资回收部门回收利用; 废旧物资回收部门. 4; 废润滑油桶; 维修及保养; HW49 900-041-49; 0.064; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位. 5; 废铅蓄电池; 维修; HW49 900-045-49; 0.3; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位. 6; 废海绵及废活性炭; 废气处理; HW49 900-041-49; 2.5; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位. 7; 生活垃圾; 日常生活; -; 37.95; 委托当地环卫部门清运处置; 当地环卫部门. 8; 废机油; 维修; HW08，900-214-08; 3.5; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位. 9; 废油漆渣; 喷漆; —; 0.105; 委托当地环卫部门清运处置; 当地环卫部门.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 0.25t/a | 0.048t/a(无组织)，0.018kg/h |
|  | 喷漆废气（排气筒） | 非甲烷总烃 | - 0.162t/a | 0.041t/a，1.023mg/m3 |
|  |  | 漆雾 | - 0.337t/a | 0.017t/a，0.639mg/m3 |
|  | 无组织废气（喷漆废气） | 非甲烷总烃 | - 0.018t/a | - 0.018t/a |
|  |  | 漆雾 | - 0.038t/a | - 0.038t/a |
|  | 汇总（喷漆废气） | 非甲烷总烃 | - 0.18t/a | 0.059t/a |
|  |  | 漆雾 | 0.375t/a | 0.055t/a |
| 水污 染物 | 生活污水及洗车废水 | 废水 | /，3212t/a | /，3212t/a |
|  |  | COD | /，1.111t/a | 50mg/L，0.161t/a |
|  |  | 氨氮 | /，0.077t/a | 5mg/L，0.016t/a |
| 噪声 | 设备噪声 | 见表5-4 |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废零部件、废轮胎 | 3 t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 37.95t/a | 0 |
|  |  | 废油漆桶 | 0.51t/a | 0 |
|  |  | 油漆渣 | 0.105 | 0 |
|  | 危险固废 | 废抹布及手套 | 0.5t/a（豁免） | 0 |
|  |  | 废润滑油桶 | 0.064 | 0 |
|  |  | 废铅蓄电池 | 5.25 | 0 |
|  |  | 废海绵及废活性炭 | 2.5 | 0 |
|  |  | 废机油 | 3.5 | 0 |
|  | 合计 |  | 53.379t/a | 0 |

# 七、环境影响分析

7.1 施工期影响分析 本项目利用店铺从事汽车修理，前期只需要设备的安装与调试，故不存在建设期污染问题，无环境影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 - 估算模式、参数及结果 本项目废气污染源主要为打磨工序产生的粉尘及喷漆废气，前者经收集后通过移动除尘装置除尘后无组织排放，后者经收集后通过海绵+二级活性炭处置后15m高空排放。 该项目评价因子和评价标准见表7-1。 表7-1 评价因子和评价标准表 评价因子*; 平均时段; 标准值（µg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. PM10; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》. *注：由于颗粒物无小时浓度限值，根据导则可取日均浓度限值的3倍值，即颗粒物环境标准限值一次值为0.45mg/m3。. 估算模型参数详见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39. 最低环境温度/℃; -11.1. 土地利用类型; 工业. 区域湿度条件; 80％（年平均相对湿度）. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 项目废气点源面源排放参数清单见表7-3、7-4。 表7-2 本次估算模型中输入的污染源强（点源参数） 有组织废气; 排放速率g/s; 一次标准值; 烟气量; 排气筒; 烟气温度. (μg/m3); m3/h; 高度m; 内径m; ℃. DA001; 粉尘（PM10）; 0.00167; 450**; 10000; 15; 0.687; 25. 非甲烷总烃; 0.00417; 2000. 注*：PM10小时值取日均值的3倍。 表7-3 本次估算模型中输入的污染源强（面源参数） 无组织废气; 排放速率g/s; 一次标准值; 面源参数; 面源排放高度m; 烟气温度. (μg/m3); 长度m; 宽度m; ℃. 车间; 粉尘（PM10）; 0.0089; 450; 90; 46; 7; 25. 非甲烷总烃; 0.0019; 2000. 注*：本项目生产车间无组织粉尘以PM10计，PM10小时值取日均值的3倍。 预测模式采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的估算模式（AERSCREEN），计算软件采用三捷环境工程咨询（杭州）有限公司开发的大气环评专业辅助系统(BREEZE AERSCREEN版)。 预测范围及计算点：采用估算模式预测计算排气筒下风向轴线最大落地浓度。 气象条件：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。 预测计算结果统计见表7-4 表7-4 主要大气污染因子的排放参数及估算结果 排放源; 污染 因子; 最大落地浓度(ug/m^3); 最大浓度 落地点 (m); 评价标准 (ug/m3); 占标率 (%); D10% (m); 推荐评 价等级. 1#排气筒; 粉尘（PM10）; 4.325; 67; 450; 0.961; 0; III. 非甲烷总烃; 8.7; 67; 2000; 0.435; 0; III. 车间; 粉尘（PM10）; 25.2; 93; 450; 5.6; 0; II. 非甲烷总烃; 4.664; 93; 2000; 0.2332; 0; III. 由上述估算结果可知，本项目废气源强大气环境影响估算结果中，车间无组织PM10排放占标率最大，为5.6%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》大气污染建设项目评价等级判定，推荐评价等级为二级，无需进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。 项目大气污染物年排放量核算见表7-5。 表7-5 大气污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.103. 2; 非甲烷总烃; 0.059. (2) 大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），在无组织排放源场界监控点处排放达标、无组织排放源场界外存在一次浓度超过环境质量标准的条件下，需设置大气环境防护距离。根据对本项目废气产生及排放途径的分析，正常情况下，项目不存在无组织排放源场界外存在一次浓度超过环境质量标准情况，因此不需设置大气环境防护距离。 (3) 自查表 建设项目大气环境影响评价自查表7-6。 表7-6 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级□. 评价范围; 边长=5~50km□; 边长=5kmR; 无需设置. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/aR. 评价因子; 基本污染物（PM10） 其他污染物（ 非甲烷总烃 ）. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录DR; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类口□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据标准R; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（PM10、非甲烷总烃）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%R; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%R; C本项目最大占标率>30%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标R; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%R; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10、非甲烷总烃）; 有组织废气监测£ 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（PM10、非甲烷总烃）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:()t/a; NOx:()t/a; 颗粒物:(0.103)t/a; VOCs:(0.059)t/a. 7.2.2地表水环境影响分析 本项目营运期外排废水包括生活污水和生产废水，纳管排入湖州中环水务有限责任公司集中处理，为间接排放，根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则-地表水环境》中对评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级B。可不进行水环境影响预测，仅对环境影响进行分析。 表7-7 地表水评价工作等级分级表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. （1）污水产生情况 本项目产生的废水包括员工生活污水及生产废水，主要污染因子为COD及氨氮。 （2）处理情况 项目生活污水经化粪池预处理纳管；洗车废水经过隔油池预处理纳管。 （3）处理要求 本项目建设完成后，洗车废水经隔油池处理前后水质情况如下表所示。 表7-11 洗车废水经隔油池处理前后水质分析 污染物; 洗车废水水质; 隔油池处理后水质; 是否符合要求. CODCr; ≤250; ≤250; 是. NH3-N; ≤25; ≤25; 是. 石油类; ≤15; ≤10; 是. 由上表可知汽车废水经预处理后CODcr、氨氮等达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准后排入污水管网，进入湖州中环水务有限责任公司处理，最终排入頔塘湖州中环水务有限责任公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （4）预处理达标可行性分析 生活污水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业 企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准；洗车废水经预处理达 到《汽车维修业污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准，送入污水管网，进入湖州中环水务有限责任公司处理，最终排入頔塘湖州中环水务有限责任公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （5）纳管可行性分析 本项目位于湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1，目前项目所在区块已铺设了污水管网。通过工程分析，本项目生活污水及洗车废水经预处理后纳入城镇污水管网后送入湖州中环水务有限责任公司进行处理，目前湖州中环水务有限责任公司有足够余量接纳本项目的生活废水。 （6）污水处理厂达标可行性分析 根据湖州中环水务有限责任公司的监测报告，污水处理厂各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （7）排放后环境影响分析 项目生活污水、洗车废水经预处理由污水管网统一送湖州中环水务有限责任公司集中处理，最终排入頔塘。 本项目生活污水、洗车废水能做到达标排放，且水量较小，水质简单，对纳污水体水质影响较小。 （8）建设项目污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息（表7-8）。 表7-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr 氨氮; 进入污水处理厂; 非连续排放，流 量不稳定，但不属 于冲击型排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 洗车废水; CODcr 石油类 SS; 进入污水处理厂; 非连续排放，流 量稳定，但不属 于冲击型排放; TW002; 洗车废水处理系统; 沉淀; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况（表7-9）。 表7-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 120.116678°; 30.693311°; 0.321; 进入污水处理厂; 间歇排放; 工作时间; 湖州中环水务有限责任公司; CODcr; 50. NH3-N; 5（8）. 废水污染物排放执行标准表（表7-10） 表7-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其它按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; CODcr; 《汽车维修业水污染物排放标准》 （GB26877-2011）; ≤300. 2; NH3-N; ≤25. 废水污染物排放信息表（表7-11） 表7-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODcr; 50; 0.000488; 0.161. 2; NH3-N; 5; 0.0000488; 0.016. 全厂排放口合计; CODcr; 0.161. NH3-N; 0.016. 7.2.3声环境影响分析 根据HJ2.4-2009，本项目中主要噪声源为室内声源及室外声源。对于室内声源，需分析围护结构的尺寸及使用的建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。 ⑴室内声源等效为室外声源 根据HJ2.4-2009中“附录A.1.3 室内声源等效室外声源声功率级计算方法”，室内声源等效为室外声源可按如下步骤进行。 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 图7-1室内声源等效为室外声源图例 LP1＝Lw+10lg() 式中：Q-指向性因数。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R-房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： LP1i (T) G2=1A1B1+2πA1A21−B2,t≤T 式中：LP1i (T)-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij-室内 j 声源i 倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-(TLi+6) 式中：LP2i (T)-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2( T) +10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 本次评价噪声预测采用声场BREEZE NOISE软件，BREEZE NOISE软件是BREEZE软件开发团队以中国环保部于2010年开始正式实施的环境影响评价技术导则声环境（HJ2[1].4-2009）中的相关模式要求编制，具有与导则严格一致性的特点，适用于噪声领域的各个级别的评价。 经预测及叠加现有的噪声源，项目厂界噪声预测计算及结果见表7-6。 表7-6 项目预测情况一览表 单位dB 点位位置; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. 东厂界1m; 53.1; 60; 达标. 南厂界1m; 51.4; 60; 达标. 西厂界1m; 54.5; 60; 达标. 北厂界1m; 53.9; 60; 达标. 由以上预测结果可知，本项目四侧场界昼间噪声外排均可满足《社会生活环境噪 声排放标准》（GB22337-2008）2 类功能区评价标准，故本项目的实施对周围环境影响很小。本项目周边200m范围内无环境敏感点，项目运营过程中，为了减少噪声对周围环境影响，增加隔声降噪措施，具体如下：①设置隔声门窗、墙体安装隔声、吸声材料；②选用低噪声的设备，高噪声设备增加减振措施；③项目生产过程中封闭门窗；④加强管理和养护；⑤机械设备合理布局。 7.2.4固废环境影响分析 项目固体废弃物利用处置情况具体见表7-7。 - 表7-7项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 委托利用处置的单位; 是否符合环保要求. 1; 废油漆桶; 喷漆过程; —; 0.51; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位; 符合. 2; 废抹布及手套; 维修及保养; 900-041-49（豁免）; 0.5; 委托当地环卫部门清运处置; 当地环卫部门; 符合. 3; 废零部件、废轮胎; 维修及保养; —; 3; 废旧物资回收部门回收利用; 废旧物资回收部门; 符合. 4; 废润滑油桶; 维修及保养; HW49 900-041-49; 0.064; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位; 符合. 5; 废铅蓄电池; 维修; HW49 900-044-49; 0.3; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位; 符合. 6; 废海绵及废活性炭; 废气处理; HW49 900-041-49; 2.5; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位; 符合. 7; 生活垃圾; 日常生活; -; 37.95; 委托当地环卫部门清运处置; 当地环卫部门; 符合. 8; 废机油; 维修; HW08，900-214-08; 3.5; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位; 符合. 9; 废油漆渣; 喷漆; —; 0.105; 委托当地环卫部门清运处置; 当地环卫部门; 符合. 根据国家对工业固体废弃物，尤其是废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的固废委托当地环卫部门进行处置。项目产生的固废均能得到妥善处理或综合利用，但建设单位必须做好废物在厂内暂存的准备。 项目产生的固废废零部件、废轮胎集中收集后，可出售给废旧物资回收厂家综合利用；生活垃圾在厂区内定点收集，然后委托当地环卫部门统一清运处理；其他固体废物列入《国家危险废物名录》，需委托有资质的危废处理单位进行安全处置，并在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废得到安全处置。 项目涉及的危险废物主要以委托有资质单位处置的方式处理，因此项目产生的危险固废基本得到妥善处理或综合利用，但企业应考虑危废有不能及时处置的可能，因此在处置前企业可将危废暂存在危废专用场所内，做好防渗、防漏等控制。具体危险固废的暂存处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等有关国家标准进行。 本环评建议必须从以下几方面加强对危废的管理力度： ①建造专用的危险废物贮存设施。 ②加强厂内危险固废暂存场所的管理，规范厂内暂存措施，标识危险废物堆场。 ③设立企业固废管理台账，规范危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 ④制定和落实危险废物管理计划，执行危险废物申报登记制度。及时向当地环保部门申报危险废物种类、产生量、流向、处置等资料，办理临时申报登记手续。 ⑤严格执行危险废物交换转移审批制度。所有危险废物交换转移向环保部门提出申请，经环保部门预审后报上级环保部门批准。危险废物交换转移前到当地环保部门领取五联单。绝不擅自交换、向无危险废物经营许可证单位转移。 ⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.2.5地下水环境影响分析 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“O8111 汽车修理与维护业”，同时根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)中建设项目对地下水环境的影 响程度，确定为 IV 类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《国民经济行业代码》，本项目属于“O8111 汽车修理与维护业”，同时根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）中建设项目对土壤环境的影响 程度，确定为Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价。 7.2.7环境风险影响分析 1.评价依据 - 物质危险性识别 本项目涉及风险物质主要为油漆、及废润滑油桶等危废，质数量和分布情况见下表。 表7-12 风险物质数量和分布情况表 危险物质主要分布; 风险源; 风险物质; 最大储存量 （折纯量）t. 危废仓库; 危废暂存区; 危险废物; 7.084. 调漆室; 调漆室; 水性清漆; 1-甲氧基-2-丙醇; 0.01275. 丙二醇乙醚; 0.01275. 水性底色漆; 2-丁氧基乙醇; 0.0135. 磷酸三叔丁酯; 0.0027. （2）风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1和B.2对本项目涉及的物质进行风险识别。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn （C.1） 式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 风险物质数量及临界值比值（Q）计算如下表。 表7-12 风险物质数量与临界值比值（Q）计算表 风险物质; 最大储存量（折纯量）t; 临界量Q（t）; q/Q. 危险废物; 7.084; 50; 0.14168. 水性清漆; 1-甲氧基-2-丙醇; 0.01275; 10; 0.001275. 丙二醇乙醚; 0.01275; 10; 0.001275. 水性底色漆; 2-丁氧基乙醇; 0.0135; 10; 0.00135. 磷酸三叔丁酯; 0.0027; 10; 0.00027. 合计; 0.14585. 根据项目实际情况可知，本项目不涉及风险物质，即Q为0.14585，故Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见下表。 表7-13评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据表7-13和工程分析，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 2.风险因素识别 本项目在生产过程中潜在的风险因素主要体现在以下几个方面： ①对本项目而言，废气处理装置处理效率降低或失效所造成的废气排放量增加是较易发生的事故情况，且事故发生后较容易疏忽。本项目粉尘采用除尘机设施处理；有机废气采用“过滤棉+活性炭吸附”处理。当处理系统发生故障时，处理效率降低，可能导致废气超标排放。企业应加强管理，杜绝此类事情发生。 ②本项目主要是原材料和危险废物中的有毒有害成分泄漏。油漆等物质在厂内储存过程中，有可能发生物料泄漏，要求原料仓库和危废仓库地面设置完备的防腐防渗措施和收集槽，泄漏时可控制在收集槽内，企业及时发现及时处理，事故可以控制在可接受范围内，对周边的影响不大。 本项目环境风险辨识结果具体见下表。 表7-14环境风险辨识结果 序号; 环境风险单元; 主要环境危险物质; 风险类型; 可能造成的环境影响. 1; 废气处理装置; 废气; 超标排放; 大气污染. 2; 原料和危废仓库; 油漆等原料和危险废物; 泄漏; 土壤污染、水污染. 3.环境风险分析 （1）废气事故性排放影响分析 项目废气事故性排放主要为废气处理设施出现故障，去除率达不到预期效果，导致废气非正常排放的情况。要求建设单位须做好安全防范措施，定期对废气收集、处理设施进行维护，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废气收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。 （2）原材料和危险废物泄露事故影响分析 本项目产生的油漆等原料及危险废物，若存储不当，如露天堆放，危废中的污染物极易受雨水淋溶而造成有机物的浸出，产生二次污染。同时，存储过程中，如包装发生破裂等原因导致相关物质遗失于环境中，则可能造成附近水体或土壤污染。 4.风险事故防范 为降低或避免企业发生风险事故的概率，企业应采取以下防范措施。 （1）企业应当强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 （2）厂区内必须设置危险废物贮存场所，并按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）（2013年修改）的规定做好防雨淋、防渗漏、防流失措施，各类危险废物平时收集后妥善贮存于危废贮存场所，液态危险废物贮存于密闭容器中， 定期委托有资质单位处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。 （3）针对废气处理事故排放应采取以下防范措施： 应及时巡查废气处理设施的运行情况，保证处理效率。 本项目不存在重大危险源，环境风险主要是废水超标排放事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 根据以上内容填写表7-15。 表7-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 宝马汽车4S店改建项目. 建设地点; （浙江）省; （湖州）市; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 120.116678°; 纬度; 30.693311°. 主要危险物质及分布; 本项目危险物料主要为废润滑油桶等危险废物以及油漆等原辅材料. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目环境风险源主要为废气处理装置失灵造成废气超标排放、油漆等原辅材料或危险废物泄露对周围环境产生影响。. 风险防范措施要求; （1）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心： ①生产过程中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ②公司应组织员工认真学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有环保设施异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 （2）末端处置过程风险防范 ①废气方面：项目必须高度重视废气的收集和处理，运营期间加强废气处理系统防渗措施，高标准、严要求地配套废气收集处理实施，确保治理设施长期稳定运行，切实防止事故排放的发生。当废气处理装置出现故障时，应及时维修，生产工序停止生产。 ②固体废物方面：若项目危险废物在暂存、管理、转运等方面存在疏漏，则将造成废物通过渗滤液、雨水等进入环境。环评要求企业设置危废暂存库，必须根据项目危险废物的特性和成分，以及《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）等文件，对各类危废按要求进行安全贮存。企业环保管理主管需日常对危废进出台账进行检查和校核，危废暂存仓库设置视频监控。. 因此，企业要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。 5 环境风险评价自查表 环境风险评价自查表见表7-16。 表7-16 环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称. 存在总量/t. 环境敏感性; 大气; 500 m 范围内人口数 人; 5 km 范围内人口数 人. 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 ; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 □. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ □; II □; I . 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害□; 易燃易爆□. 环境风险类型; 泄漏□; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 . 影响途径; 大气; 地表水; 地下水. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其它估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其它□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m. 地表水; 最近环境敏感目标 ，到达时间 h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 d. 最近环境敏感目标 ，到达时间 d. 重点风险防范措施; 事故废水环境风险应明确“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施等。. 评价结论与建议; 针对风险，落实风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 环境风险潜势为I，项目环境风险评价工作等级简单分析；空白内容无需进一步调查或填写。. 7.2.8环境监测计划 环境监测计划应包括两部分：一为竣工自主验收监测，二为营运期的常规监测。 1、竣工自主验收监测 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 竣工自主验收监测：本工程投入试生产后，建设单位应及时和有资质检测单位取得联系，要求有资质检测单位对本工程环保“三同时”设施组织竣工自主验收监测，由有资质的第三方检测单位编制竣工验收监测方案。 环保设施竣工自主验收清单见下表。 表7-15 “三同时”调查内容一览表 设施情况; 监测项目. 污水处理设施; 投资情况、效果. 清污分流情况; 效果. 固废处置; 投资情况、效果. 环保组织机构; 完善程度及合理性. 环保投资; 落实情况. 本评价建议竣工验收时可参照以下方案进行监测，具体监测方案可由竣工验收监测部门根据实际情况进行调整。 表7-16 竣工验收监测建议方案 类别; 监测因子; 监测位置; 监测频次. 废水; 水量、pH、CODCr、NH3-N、SS、石油类; 污水总排放口; 一天4次，共2天. 废气; 非甲烷总烃、颗粒物; 废气排放口; 一天3次，共2天. 非甲烷总烃、颗粒物; 厂界; 一天3次，共2天. 噪声; 等效A声级Leq（A）; 四周厂界; 昼夜各1次，共2天. 2、营运期监测计划 营运期的常规监测主要是对项目的污染源和周边环境进行监测。为掌握工程环保设施的运行状况，对环保设施运行情况进行定期或不定期监测。依据项目污染源分布、污染物性质与排放规律，厂区周边环境特征，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。企业应根据本项目特点制定监测计划，监测对象是污染源和厂界控制的环境因子。监测工作可委托该地区环境保护监测部门实施。 污染源监测计划见下表。 表7-17 营运期污染源环境监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率. 废水; 废水总排放口; pH、CODCr、NH3-N; 1次/季度. 废气; 废气排放口; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 噪声; 厂界; Leq; 每季度测一次，每 次监测一昼夜. 以上监测的采样分析方法全部按照国家环保部制定的操作规范执行；监测工作由公司自行承担，也可委托第三方完成；监测费用通过建设项目年度生产经费予以保证。对上述环境监测资料应建立完备的运行记录台帐，并存档，定期上报当地环保主管部门。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 打磨粉尘 | 颗粒物 | 打磨工序在打磨房内进行，干磨 机配套移动除尘器 | 《工业涂装工序大气污 染物排放标准》 (DB33/2146-2018)中 的表1 大气污染物排放 限值 |
|  | 喷漆废气 | 非甲烷总烃、油漆雾 | 废气收集系统收集后，采用干式 过滤棉+活性炭吸附处理后通过 15m 排气筒高空排放。 |  |
| 水污染 物 | 生活污水、洗车废水 | CODCr NH3-N | 生活污水经化粪池预处理、洗车废水经沉淀池处理达标后纳管进 入湖州中环水务有限责任公司 处理。 | 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 废零部件、废轮胎 | 废旧物资回收部门回收利用 | 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理，对周围环境影响较小。 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门清运处置 |  |
|  | 危险固废 | 废油漆桶 | 委托有危废处理资质的单位处置 |  |
|  |  | 废抹布及手套 | 委托当地环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 废润滑油桶 | 委托有危废处置资质单位处理 |  |
|  |  | 废铅蓄电池 | 委托有危废处置资质单位处理 |  |
|  |  | 废漆渣 | 委托有危废处置资质单位处理 |  |
|  |  | 废海绵及废活性炭 | 委托有危废处置资质单位处理 |  |
| 噪 声 | （1）对生产车间，进行关闭门窗生产。（2）合理布局，将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离，减少噪声外排对周围环境的影响。（3）选用低噪声设备，针对喷水织布机等高噪声设备设基础减震。（4）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。做到文明生产。（5）为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议企业对车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。（6）必须确保项目厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类功能区标准。 |  |  |  |
| 风险 | ①结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施，环境风险监控要求。 ②事故废水环境风险应明确“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施。 ③针对主要风险源，提出设立风险监控及应急监测系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪，提出应急物资、人员等管理要求。 ④其它风险防范措施。 |  |  |  |
| 建 设 项 目 环 保 投 资 | 本次项目总投资1000万元，环保设施投资约55万元，所占比例：5.5％，建设项目环保投资具体见表8-1。 表8-1 项目环保投资估算（单位：万元） 序号; 项目; 内容; 投资额. 1; 废水; 化粪池及管网; 5. 沉淀池; 10. 2; 废气; 废气处理装置; 25. 2; 噪声; 隔声减震措施; 5. 4; 固废; 固废收集、贮存设施; 10. 固废处置费. 5; 合计; －; 55. |

# 九、主要结论和建议

9.1建设项目环评审批原则符合性分析 本项目审批原则符合性分析如下： （1）管控单元符合性 对照《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元（ZH33050220005），属于产业集聚重点管控单元。对照该单元的管控要求等进行分析，本项目符合管控单元要求。 （2）是否做到排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准 项目生产过程中产生的废水、废气、固废经相应处理后均能达标排放。 （3）是否符合总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)的通知》(浙环发 [2012]10 号)中的规定：(一)各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的地区， 新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1:1；(二)新建、改建、扩建 项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生 活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替 代削减。 根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》(浙环发[2017]29号文)、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46 号)等相关规定，本项目 VOCs 新增量按照 1:2 比例进行区域替代削减。 根据《关于印发<湖州市 2020 年空气质量提升集中专项攻坚方案>的通知》(湖 治气办〔2020〕6 号)：新建、扩建涉 VOCs 项目实施现役企业 VOCs 总量倍量替代，其中上年臭氧未达标的吴兴区、南浔区、南太湖新区区域内项目按照 1:3 比例进行倍量替代。项目从事汽车维修服务，属于社会事业与服务业，非工业项目，废 水主要生活污水。因此，项目排放的废水无需进行区域替代削减。故本项目总量平衡方案见表9-1。 表9-1项目及全厂污染物总量控制建议指标 指标; 单位; 全厂建议值; 削减比例*; 区域替代削减量. VOCs; t/a; 0.059; 1:3; 0.177. 总量由当地环保部门在区域内进行平衡，并由当地环境保护管理部门出具总量调剂方案，可实现总量控制要求。 建设项目产生的污染物经处理后达标排放，对周围环境及居民的影响不大，不会改变项目所在区域的环境功能，能满足当地的环境质量要求。 综上所述，本项目实施基本符合建设项目环保审批的原则。 9.2“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1，项目所在区域为湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元（ZH33050220005），不在生态保护红线范围内，项目所在地不属于特殊重要生态功能区和必须实行强制性严格保护的区域。因此本项目建设满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境空气属于二类功能区，最终纳污水体属于 III 类地表水体， 声环境属于 2 类声环境功能区。根据质量现状监测数据，项目所在区域目前环境质量现状均满足相应环境功能区划要求，满足环境质量现状要求。项目产生废气对外环境影响不大；项目生活污水纳管排放，对周围水环境无影响；噪声经隔声、减振等措施处理后，对周边环境影响不大；固体废物均可以妥善处置，不会形成“二次污染”。本项目污染物排放不会改变区域环境功能区，区域环境能维持环境功能区现状。 ③资源利用上线 项目在营运过程中消耗一定量的水资源、电能等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④环境准入清单 环境管控单元准入清单 项目所在地位于本项目位于湖州市吴兴区湖织大道818号1幢-1，项目所在区域为湖州市吴兴区高新区产业集聚重点管控单元（ZH33050220005），属于产业集聚重点管控单元。该单元中管控要求（空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求）都符合。 综上所述，本项目的建设能够符合“三线一单”的管理要求。 9.3基本结论 1．项目基本情况 企业拟投资1000万元，租用位于湖州市吴兴区湖织大道818号闲置房屋作为汽车销售，维护，清洗用房。房屋建筑面积6873.79。项目实施后具有年销售机动车1600辆，年维修8000辆，年清洗9000辆的规模能力。 2．执行标准 大气环境：项目所在地为二类环境空气质量功能区，空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 地表水环境：项目纳污水体为頔塘，地表水环境质量执行《地面水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准。 地下水环境：项目附近地下水区域地下水水质标准参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 声环境：本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 ·污染物排放标准 废水：生活污水经预处理和洗车废水经预处理达到《汽车维修业污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。最终生活污水和洗车废水送入纳管排入湖州中环水务有限责任公司，处理达标后尾水排入頔塘。湖州中环水务有限责任公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 废气：本项目生产中产生的有机废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中特别排放限值要求。 噪声：《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中外环境2类功能区标准。 固废：项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求（国家环保部公告2013年6号），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求（国家环保部公告2013年6号）。 3．现状评价 大气环境：根据《2019年度湖州市生态环境状况公报》，本项目所在地区吴兴区未达到国家二级标准，超标指标主要为O3。 地表水环境：湖州中环水务有限责任公司排污口上下游500m现状水质类别均为III类，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应的各功能区标准。可见，项目附近水体水质较好，能够满足目标水质要求。 声环境：项目厂界四周监测点昼声环境均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，区域声环境质量良好。 4．工程分析 本项目主要污染物产生及排放情况见表9-3。 表9-3 项目污染物排放总量情况 (单位：t/a) 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 生活 污水、洗车废水; 废水量; 3212; 0; 3212. CODcr; 1.111; 0.95; 0.161. 氨氮; 0.077; 0.061; 0.016. 废气; 打磨粉尘; 0.25; 0.202; 0.048. 非甲烷总烃; - 0.18; 0.121; 0.059. 漆雾; 0.375; 0.32; 0.055. 固废; 53.379; 53.379; 0. 5．污染防治措施 本项目污染治理措施具体见表9-4。 表9-4 项目污染治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气 污染物; 打磨粉尘; 颗粒物; 打磨工序在打磨房内进行，干磨 机配套移动除尘器; 《工业涂装工序大气污 染物排放标准》 (DB33/2146-2018)中 的表1 大气污染物排放 限值. 喷漆废气; 非甲烷总烃、油漆雾; 废气收集系统收集后，采用干式 过滤棉+活性炭吸附处理后通过 15m 排气筒高空排放。. 水污染 物; 生活污水、洗车废水; CODCr NH3-N; 生活污水经化粪池预处理、洗车废水经沉淀池处理达标后纳管进入湖州中环水务有限责任公司 处理。; 《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准. 固 体 废 物; 一般固废; 废零部件、废轮胎; 废旧物资回收部门回收利用; 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理，对周围环境影响较小。. 生活垃圾; 委托当地环卫部门清运处置. 废油漆桶; 废品回收公司回收. 废油漆渣; 委托当地环卫部门清运处置. 危险固废; 废抹布及手套; 委托当地环卫部门清运处置. 废润滑油桶; 委托有危废处置资质单位处理. 废铅蓄电池; 委托有危废处置资质单位处理. 废海绵及废活性炭; 委托有危废处置资质单位处理. 废机油; 委托有危废处置资质单位处理. 噪 声; （1）对生产车间，进行关闭门窗生产。（2）合理布局，将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离，减少噪声外排对周围环境的影响。（3）选用低噪声设备，针对喷水织布机等高噪声设备设基础减震。（4）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。做到文明生产。（5）为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议企业对车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。（6）必须确保项目厂界噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)2类功能区标准。. 风险; ①结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施，环境风险监控要求。 ②事故废水环境风险应明确“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施。 ③针对主要风险源，提出设立风险监控及应急监测系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪，提出应急物资、人员等管理要求。 ④其它风险防范措施。. 6．环境影响评价 （1）大气环境影响分析 本项目废气源强大气环境影响估算结果中，车间无组织PM10排放占标率最大，为5.6%，根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》大气污染建设项目评价等级判定，推荐评价等级为二级，无需进一步预测与评价，只需对污染物排放量进行核算。 （2）地表水环境影响分析 生活污水预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业 企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准；洗车废水经预处理达 到《汽车维修业污染物排放标准》（GB26877-2011）中的间接排放标准，送入污水管网，进入湖州中环水务有限责任公司处理，最终排入頔塘湖州中环水务有限责任公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 本项目生活污水、洗车废水能做到达标排放，且水量较小，水质简单，对纳污水体水质影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目厂界昼间噪声外排均可满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2 类功能区评价标准，故本项目的实施对周围环境影响很小。 （4）固废环境影响分析 本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理或处置，实际排放量为零，对周围环境影响很小。 - 地下水环境影响分析 本项目外排废水为生活污水及喷织废水，水质较简单，无重金属、持久性污染物。故企业在落实好防渗、防漏等工作后，预计项目废水对地下水环境影响较小。 （6）环境风险影响分析 只要严格遵守各项操作规程和制度，加强管理，本项目正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。 9.4其他 1．本评价所需基础资料，均由建设单位提供。 2．本建设项目今后产品方案、生产规模、工艺等发生重大变动或者选址更改，建设单位应及时另行报批，必要时重新进行环境影响评价。 9.5综合结论 湖州宝睿汽车销售服务有限公司拟投资1000万元，租用位于湖州市吴兴区湖织大道818号闲置房屋作为汽车销售，维护，清洗用房。房屋建筑面积6873.79。项目实施后具有年销售机动车1600辆，年维修8000辆，年清洗9000辆的规模能力。项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，生产过程中产生的污染物经治理后均可达标排放。项目今后实施过程中，建设单位继续落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放。综上所述，本项目的实施从环保角度讲是可行的。