建设项目环境影响报告表

项目名称：湖州斌恒纺织科技有限公司年产1000万米涤纶化纤布项目

建设单位(盖章)：     湖州斌恒纺织科技有限公司

编制单位：         浙江同成环境科技有限公司

编制日期： 2020年10月

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况	8

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	22

五、建设项目工程分析	26

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	35

七、环境影响分析	36

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、主要结论和建议	47

附图：

1．建设项目地理位置图；

2．项目周围环境现状照片；

3.  湖州市环境单元管控图；

4.  地表水环境功能区划图

5．湖州市生态红线分布图。

附件：

1．项目备案通知书

2．企业营业执照、法人身份证复印件；

3．租赁协议；

4．土地证复印件；

附表：

1．建设项目环评审批基础信息表。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖州斌恒纺织科技有限公司年产1000万米涤纶化纤布项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖州斌恒纺织科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢斌 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 谢斌 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省湖州市吴兴区东林镇保戈公路北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13757298553 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 313012 |  |
| 建设地点 | 浙江省湖州市吴兴区东林镇保戈公路北侧 （厂区所在车间中心点经度120.109930°、纬度30.686735°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 吴兴区发展改革和经济信息化局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2020-330502-17-03-156560 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C1751化纤织造加工 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 13333 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 517 | 其中：环保投资 (万元) |  |  | 55 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10.64% |
| 评价经费(万元) | / | 预期投产日期 |  |  | 2020年12月投产 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来及概况 东林镇原有喷水织机企业201家5264台，大多分布于农村，少数位于工业园区。东林镇为有效解决喷水织机行业带来的能源消耗、环境污染、安全隐患和土地违章等系列问题，特别是彻底改变部分企业存在污水直排的现象，加快传统纺织行业转型升级，根据"关停取缔一批、入园集聚一批、整治提升一批"的工作目标，扎实开展了五轮行业整治，通过纳管入园、提升设施、完善手续等整治方式，截至目前累计关停146家（其中已拆除93家），合并收购20家，整治提升后最终保留35家（湖州斌恒纺织科技有限公司为该保留的企业之一），有效地规范了喷水织机行业发展，水污染问题得到解决，节能减排绩效明显。 湖州斌恒纺织科技有限公司利用位于浙江省湖州市吴兴区保戈公路北侧闲置厂房进行涤纶化纤布的加工生产，项目拟投资517万元，购置喷水织布机、倍捻机机等设备建设年产1000万米涤纶化纤布项目。项目建成后预计年产值5500万元，税收50万元。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，建设项目必须进行环境影响评价工作。受湖州斌恒纺织科技有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。 根据《国民经济行业代码》（GB/T4754-2017），本项目涤纶化纤布的加工生产属于“C1751化纤织造加工”；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（原国家环保部令第44号+生态环境部1号部令），本项目涤纶化纤布的加工生产中无洗毛、染整、脱胶工段同时不产生缫丝废水、精炼废水，为此属于“六、纺织业”中“20纺织品制造-其他（编织物及其制品制造除外）”类，环评报告类别为报告表。 我们在现场踏勘、调查的基础上，类比同类型企业的污染源监测数据、有关资料的收集、整理和分析计算，根据相关技术规范编制了该项目的环境影响报告表，报送审查。 1.2国家有关环保法律、法规及文件 1、国家有关环保法律、法规及文件 - 《中华人民共和国环境保护法》(中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1起施行)； - 《中华人民共和国环境影响评价法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国水污染防治法(2017年修订)》(中华人民共和国主席令第八十七号，2018.1.1起施行)； - 《中华人民共和国大气污染防治法(2018年修订》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议，2018.10.26起施行)； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法(2018年修订)》(第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2019.1.1起施行)； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第五十八号，2020修订)； - 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第682号，2017.10.1)； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部部令第1号，2018.4.28)； - 《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环境保护部，环环评[2018]11号，2018.1.25）； - 《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（生态环境部办公厅，环办土壤函[2018]266号，2018.5.10）； - 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院第604号令，2011.11.1）； 2、地方有关环保法规及文件 - 《浙江省建设项目环境保护管理办法》(浙江省人民政府令第364号修正，2018.3.1)； - 《浙江省水污染防治条例(2017年修正)》(浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号，2018.1.1)； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017年修改)》(浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议，2017.9.30)； - 《浙江省环境污染监督管理办法(第四次修订)》(省政府令第341号，2015.12.28起施行)； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》(浙环发[2012]10号，2012.4.1起施行)； - 浙江省人民政府《浙江省人民政府关于印发浙江省水污染防治行动计划的通知》（浙政发[2016]12号，2016.3.30起施行）； - 《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》(浙环发[2016]46号，2016.10.17起施行)； - 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(浙政发[2018]35号，2018.10.08)。 - 《浙江省生态环境厅关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）>的通知》（浙环发[2019]22号，2019.11.18）； (10)《关于印发建设项目环境影响评价信息公开相关法律法规解读的函》（浙环发[2018]10号）； 3、产业政策及相关规划 (1)中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2020年1月1日）； (2)湖政发[2012]51号《湖州市产业发展导向目录（2012年本）》（2012年11月30日）； (3)浙江省环保厅、水利厅《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》； (4)《湖州市区环境功能区划》，2015.5； (5)浙江省人民政府《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号； (6)浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知,浙环发[2020]7号。 4、相关技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； (2)《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； (4)《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016） (5)《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； (6)《建设项目环境风险评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； (7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； (8)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（2005修订版）（2005.4）。 1.3建设地点、周边概况、总平面布置图 （1）建设地点 本项目利用自身生产车间进行建设生产，具体地理位置见附图1，具体布置及周边情况示意图见图1-1。 噪声监测点 项目 所在地 吴兴振浩纺织有限公司 湖州源鑫纺织品有限公司 湖州宝利隆纺织品有限公司 金甲饲料厂 钢琴厂 浙江远特材料有限公司 118m 东林镇 图1-1 项目周边环境示意图 （2）周边概况 本项目位于位于浙江省湖州市吴兴区保戈公路北侧，根据现场踏勘，湖州斌恒纺织科技有限公司周边环境如下：项目地块东侧紧邻湖州吴兴振浩纺织有限公司、湖州源鑫纺织品有限公司及湖州宝利隆纺织品有限公司；南侧为保戈公路，道路往南为湖州超凡塑木科技公司，西侧紧邻钢琴厂厂房及浙江远特材料有限公司，北侧紧邻金甲饲料厂。 项目具体周边情况照片详见附图2，距离本项目厂区最近的居民点为东林镇。 - 厂区总平面布置 图1-2 厂区总平面布置图 本项目车间内将按照物料走向设计生产线、物料的存储，总体而言本项目总平面布置较为合理。 1.4项目建设内容和工程组成 本项目的主要建设内容和组成情况见表1-1。 表1-1 本项目的主要建设内容和工程组成 工程类别; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 年产1000万米涤纶化纤布生产线，厂房占地面积5000m2; 厂房已建好. 辅助 工程; 办公、仓库楼; 办公、休息及仓库，共5层，面积6600m2; 已建好. 公用 工程; 给水工程; 厂区内设置给水管网，生活、消防合用; 水源由当地自来水公司提供. 排水工程; 污废水收集处理系统、雨水排放系统; 雨水纳入市政雨水管网，污水纳入污水管网. 给水工程; 用水量13328t/a; 水源由当地自来水公司提供. 供电工程; 用电量约38万度/a; 由园区电网提供. 环保 工程; 废水治理; 生产废水经自建污水站处理后达到回用要求后80%回用于生产，20%处理达标后纳管；生活污水经化粪池预处理达标后纳管; 纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准），经湖州诚信污水处理有限公司处理达标排入东溪桥港。. 噪声治理; 隔声降噪; 厂界噪声满足GB12348-2008的3类标准；固废暂存满足GB18599-2001、GB18597-2001等相关规定. 一般固废治理; 一般固废暂存场所位于租赁车间内. 危险废物治理; 危险固废暂存场所位于生产车间内（约10m2）. 储运 工程; 原料运输; 原材料运输方式为汽车运输; /. 依托工程; 湖州诚信污水处理有限公司; 污水处理; /. 1.5产品方案及规模 建设项目产品为1000万米涤纶化纤布，产品的方案规模及规格见表1-2。 表1-2项目产品方案及规模 产品名称; 单位; 设计产能; 备注. 涤纶化纤布; 绣花底布; 万米/a; 1000; 产品宽幅3.3m，597g/m，合计产能5970t/a. 印花底布. 1.6原辅材料及能源消耗 项目生产涉及的主要原辅材料消耗情况具体见表1-3。 表1-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 总耗量; 备注. 1; 化纤丝; 6000t/a; 外购. 2; 润滑油; 2.5t/a; 桶装. 项目公用工程的原辅材料及能源消耗情况见表1-4。 表1-4主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 耗量; 备注. 1; 水; 立方米/年; 75801; 园区用水管网供应. 2; 电; 万度/年; 38; 园区电网供应. 1.7主要生产设备 项目生产涉及的生产设备见表1-5。 表1-5 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号. 1; 喷水织机; 台; 65; /. 2; 倍捻机; 台; 26; /. 3; 经车; 台; 6; /. 1.8公用工程 （1）给水：本项目用水由园区用水管网接入，年用水量约75801吨，其中生活用水726吨，生产用水75075吨。 （2）排水：排水“清污分流”、“雨污分流”的原则进行设计实施，雨水经厂区雨水管网收集后排出；本项目生产废水经自建污水站处理达到回用要求后80%回用于喷水织机，剩下20%与经化粪池预处理的生活污水纳管排入湖州诚信污水处理有限公司，处理达标后尾水排入东溪桥港。纳管标准执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，湖州诚信污水处理有限公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （3）供电：项目供电由园区供电网络接入，项目耗电量约38万度/a。 1.9生产组织安排及劳动定员 本项目劳动定员22人，生产制度采用三班制，每班工作8小时，年生产天数为330天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，利用闲置车间进行建设生产，不存在原污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境和相关规划情况

2.1地理位置 湖州市地处浙江省北部、浙苏皖三省交界处，是沪、宁、杭“金三角”的中心地带，位于东经119°41′～120°29′，北纬30°22′～31°11′之间，北濒太湖，东连江苏省吴江市和我省桐乡市，南邻余杭和临安，西倚天目山，与安徽省宁国、广德两县接攘，东西长120km，南北宽90km，土地总面积5818km2，占全省总面积的5.64%。湖州市辖吴兴区、南浔区、德清县、长兴县和安吉县，人口256.49万。水陆交通便捷，318国道、长湖申航道横贯东西，距上海、苏州、杭州均在百公里左右。地理位置优越，交通便利，自然资源丰富，湖州正发展为浙江省北部、太湖南岸经济繁荣的中心城市。 吴兴区于2003年1月11日经国务院批准设立，位于湖州城区东侧、太湖南岸，地理位置优越。东距上海150km，南接杭州90km，西临南京230km，被誉为“小莱茵河”的长湖申航道和东西走向的318国道与周围都市相连，104国道和杭宁高速公路贯穿南北，水陆交通十分便捷。 东林镇属吴兴区管辖，地处湖州市南郊，向北距湖州25km，往南距武康25km，高速路青山出口处，104国道就近沿靠，镇区东、南、西、北四面均为二级以上公路通往德清、菱湖、国道及高速公路，镇政府离湖州半小时车程，离杭州35min的车程。 根据现场调查，项目拟利用浙江省湖州市吴兴区保戈公路北侧闲置厂房，进行涤纶化纤布的加工生产，实施年产1000万米涤纶化纤布项目。项目所在地不涉及各类自然保护区、水源保护区、生态敏感区、农田保护区等区域，不属于环境敏感区。 根据现场调查，项目位于浙江省湖州市吴兴区保戈公路北侧，本项目利用公司闲置厂房进行建设生产。项目所在地不涉及各类自然保护区、水源保护区、生态敏感区、农田保护区等区域，不属于环境敏感区。本项目周围环境状况见表2-1。具体地理位置见附图1。 表1-2项目产品方案及规模 序号; 方位; 最近距离（m）; 名称. 1; 东侧; 紧邻; 湖州吴兴振浩纺织有限公司. 2; 湖州源鑫纺织品有限公司. 3; 湖州宝利隆纺织品有限公司. 3; 南侧; 紧邻; 保戈公路. 4; 60; 湖州超凡塑木科技公司. 5; 西侧; 紧邻; 钢琴厂厂房. 6; 浙江远特材料有限公司. 7; 北侧; 紧邻; 金甲饲料厂. 2.2自然环境简况 1．地形地貌 湖州市地处杭嘉湖平原，整个地势自西南向东北微微倾斜，地貌结构为“三山、一水、六分田”，地形以湖州城区为中心，纵贯南北，形成东西两部。西部为丘陵地带，浙江名山天目山支脉从安吉与德清东部向湖州市区延伸，峰峦起伏，丘陵绵亘，组成境内山体，弁山周围长60km，平均海拔100～200m之间，弁山主峰屏障于西北，东部除几座在高度百米内的孤立小山外，均为水网平原，地势较低，平均海拔3～4m之间，属长江三角洲冲积平原的一部分，境内有23条主要河流，有34条通往太湖之大小溇港，有124个漾和无数小荡，河港纵横交错，湖泊星罗棋布。 2．水文 湖州地属苕溪水系、太湖流域，地势低而平坦，东部广大平原河港交织，荡漾密布，由于太湖与各水系的水位差变化，造成湖州大部分地面水体的流向不定。 东林境内河流交织，荡漾星罗棋布。较大的河流有东苕溪、唐港-东西港和和尚港。东苕溪发源于天目山南麓，上游称南苕溪，流经临安、余杭、向北入湖州市德清县境内，至德清县城关镇西南分为两支，主流（老龙溪）向北经菱湖、和孚由大钱港进入太湖。另一支称东苕溪导流，导流向北经埭溪镇东部抵湖州城南，转向西北与西苕溪在杭长桥上游回合，再向北入太湖。东苕溪总流域面积2267km3，干流总长165km。东苕溪经德清进入东林，境内岸线长约6.2km。这些河流常水位2.28km，枯水位1.48km，丰水位为3.08km，历史最高洪水位3.65m。大型的湖漾有洛舍漾、南林漾，分别位于镇域南部与洛舍交界处和东部与菱湖镇交界处，湖漾水面开阔，面积再2400亩左右。 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，项目4.4km为水体东苕溪导流港（苕溪65），属于农业用水，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。纳污水体为项目东侧约688m为东溪桥港，水质参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 项目位于浙江省湖州市吴兴区保戈公路北侧，废水经预处理后水质达到《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准）后，排入城市污水管网，进入湖州诚信污水处理有限公司处理，尾水最终外排东溪桥港。 3．气象特征 本区域属亚热带季风气候区，夏半年(四～九月)主要受温暖湿润的热带海洋气团的影响，冬半年(十～三月)主要受干燥寒冷的极地大陆气团的影响，总的气候特点：全年季风型气候显著、四季分明、气候温和、空气湿润、雨量充沛、日照较多，无霜期长，由于地处中纬，冬夏季长、春秋季短、夏季炎热高温、冬季寒冷干燥，春秋二季冷暖多变，春季多阴雨，秋季先湿后干。年平均气温为11.7℃，最热月(七月)平均气温27.9℃，最冷月(一月)平均气温为3.1℃，最热月与最冷月气温之差平均为24.8℃，历年极端最高气温39℃，极端最低气温-11.1℃，年平均无霜期为249天。年平均降水量1391.3mm，年平均雨日144天，全年以六～九月降水量最为集中，约占全年的52%，历年最大降水量1734.9mm(1977年)，一日最大降水量为 172.6mm(1962.9.6)，年平均蒸发量1359.3mm。 全年各月空气都比较湿润，年平均相对湿度80%，最大出现在9月为85%，极端最小为10%，其日变化，湿度最大值一般出现在夜间至早晨，最小值出现在午后。 全年主导风向为东南偏东风，频率为12.83%，东南风次之，频率为11.41%。年平均风速为2.28m/s。 2.3 相关规划情况 ### 2.3.1《湖州市吴兴区东林镇城镇总体规划》相符性分析 《湖州市吴兴区东林镇城镇总体规划（2012~2020 年）》已于2012年11月29日通过审查。 规划范围：东林镇城镇总体规划范围为镇区及工业北区，其中城镇规划区范围东至规划外环东路，南至中洋港、平山漾，西至蓬蓬漾和保健村，北至规划外环北路，规划区总用地约 6.08km2；东林工业北区范围东至东苕溪导流港，南至杭宁高速青山口，西至杭宁高速，北至湖州广东温氏畜牧有限公司，规划总建设用地面积 1.10km2。 城镇性质：湖州市临杭产业基地，商贸繁荣、生态人居的山水休闲城镇。 主要职能：规划重点培育公共服务、现代工业生产、康体休闲度假、生态人居和商贸流通等五大职能，着力打造为：湖州市重要的现代制造业基地，承接杭州等长三角大都市外溢先进制造业的重要承载平台；湖州市区南部重要的新兴休闲旅游基地；全镇的综合服务中心，环境优美的人居胜地；以特色水产养殖、新型轻工产品等为主导的商贸节点城镇。 工业北区用地布局：规划东林工业北区建设用地由工业用地、道路与交通设施用地、商业服务业设施用地、仓储物流用地和绿地等 5 个种类构成。 产业发展类型：工业区重点发展产业为装备制造、新型纺织、节能环保产业等现代先进制造业。 符合性分析：本项目位于东林镇工业北区，符合工业用地规划，项目为化纤织造加工，属于工业区重点发展产业，符合东林镇的产业规划。 2.3.2 湖州市吴兴区东林镇城镇总体规划规划环评符合性分析 《湖州市吴兴区东林镇城镇总体规划环境影响报告书》由浙江环科环境咨询有限公司编制完成，湖州市环保局已出具该项目的审查意见（湖环建函[2012]47 号）。 1、产业准入要求 应根据《产业结构调整指导目录》（2011年版）、《外商投资产业指导目录》（2007 年修订）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》以及《湖州市限制和淘汰制造业落后生产能力目录》等相关政策中关于产业发展的原则要求进行相应的招商引资。 本次规划镇区大部分用地范围位于东林城镇与生态工业发展生态环境功能 小区（I1-10502D08）。从东林城镇与生态工业发展生态环境功能小区产业准入 要求及环境准入要求可知：优先发展湖州市轻纺等支柱产业相配套的相关产业；在镇域范围内大力发展水产养殖、农副产品的基础上，该区应依托中心城镇先进的科技力量，进行农产品的深加工、精加工；发展壮大生物制药、化学纤维产业，工业项目逐步引导其进入工业功能区。禁止发展《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止发展目录（第一批）》和《湖州市产业发展导向目录》中规定的禁止类产业项目。 2、环保准入要求 本次规划镇区大部分用地范围位于东林镇与生态工业发展生态环境功能小区（Ⅰ1-10502D08）。该小区的环保准入要求：该区2010 年允许排放总量为 112.3 吨 COD 和 9.0 吨氨氮，规划近期须削减28.5吨COD和 1.5 吨氨氮，设置年度削减比例为 4.0%和 2.8%。2020年该区允许排放量为106.7 吨 COD 和 8.6 吨氨氮，规划远期COD和氨氮按0.5%的比例进行削减。新建项目单位工业产值综合能耗、新鲜水耗控制在 1.0 吨标煤/万元、40 吨/万元以下，污染物排放系数要低于1.0 千克 COD/万元、0.1 千克氨氮/万元以下，新建项目需增加排污总量的，须替代削减1.5倍同类污染物的排放总量。 3、生产规模和工艺技术先进性要求 ①在工艺技术水平上，要求入驻规划区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ②建设规模应符合国家相关产业政策的最小经济规模要求。 4、清洁生产水平 应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必 须满足国内先进水平要求或国际先进水平。 5、污染物排放总量控制 新建项目的污染物排放指标必须在提高城市污染负荷削减量中调剂。 6、本项目与规划环评符合性分析 本项目位于东林镇工业区，用地性质属于工业用地，本项目为纺织品织造，不涉及浆纱及印染等工序，不属于禁止发展《浙江省工业污染项目（产品、工艺）禁止发展目录（第一批）》和《湖州市产业发展导向目录》中规定的禁止类产业项目，符合规划环评产业准入要求；本项目新增的 COD、NH3-N 将按1:1进行区域替代削减，符合规划环评环保准入、污染物排放总量控制要求；本项目清洁生产水平较高，在工艺技术水平上，达到国内同行业领先水平，符合规划环评清洁生产、生产规模和工艺技术先进性要求准入要求，满足规划环评中提出的要求，因此可认为本项目符合湖州市吴兴区东林镇城镇总体规划规划环评要求。 ## 2.3.3 “三线一单”生态环境分区管控 本项目选址于浙江省湖州市东林镇工业区，根据《湖州市“三线一单”生态环境分区管控分案》，项目所在地属于湖州市吴兴区东林镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220009），属于产业集聚重点管控单元。 湖州市重点管控类环境管控单元总共有51个，主要分布在吴兴区和南浔区的北部地区、德清县中区部地区、长兴县东北部地区、安吉县的中部地区，面积1122.76平方公里，占全市市域面积的19.29%。其中，产业集聚类重点管控单元31个，面积为588.79平方公里，为湖州市工业发展集中区域；城镇生活类重点管控单元20个，面积为533.97平方公里，为湖州市城镇建设集中区域。 （1）产业集聚类重点管控单元准入清单 空间布局约束：进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 污染物排放管控：严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。 环境风险防控：定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。 资源开发效率要求：推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。 - 湖州市吴兴区东林镇产业集聚重点管控单元管控要求 本项目属于湖州市吴兴区东林镇产业集聚重点管控单元，环境管控单元编码ZH33050220009，总面积3.05km2。 具体管控要求： ①空间布局约束 除从控制单元周边迁入的三类企业之外，严格控制新建其他三类重污染企业数量和排污总量，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。控制单元内距太湖岸线两侧1000米范围内，禁止新建、扩建化工、医药生产项目。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。 ②染物排放管控 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。 ③环境风险管控 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。 ④资源开发利用效率要求 逐渐减少工业用地占建设用地比例，增加当地植被面积。推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率 表2-1 工业项目分类表（根据污染强度分为一、二、三类） 项目类别; 主要工业项目. 一类工业项目 （基本无污染和环境风险的项目）; 1、粮食及饲料加工（不含发酵工艺的）； 2、植物油加工（单纯分装或调和的）； 3、制糖、糖制品加工（单纯分装的）； 4、淀粉、淀粉糖（单纯分装的）； 5、豆制品制造（手工制作或单纯分装的）； 6、蛋品加工； 7、方便食品制造（手工制作或单纯分装的）； 8、乳制品制造（单纯分装的）； 9、调味品、发酵制品制造（单纯分装的）； 10、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（单 纯分装的）； 11、酒精饮料及酒类制造（单纯勾兑的）； 12、果菜汁类及其他软饮料制造（单纯调制的）； 13、纺织品制造（无染整工段的编织物及其制品制造）； 14、服装制造（不含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 15、制鞋业（不使用有机溶剂的）； 16、竹、藤、棕、草制品制造（无化学处理工艺或喷漆工艺的）； 17、纸制品（无化学处理工艺的）； 18、工艺品制造（无电镀、喷漆工艺和机加工的）； 19、金属制品加工制造（仅切割组装的）； 20、通用设备制造（仅组装的）； 21、专用设备制造（仅组装的）； 22、汽车制造（仅组装的）； 23、铁路运输设备制造及修理（仅组装的）； 24、船舶和相关装置制造及维修（仅组装的）； 25、航空航天器制造（仅组装的）； 26、摩托车制造（仅组装的）； 27、自行车制造（仅组装的）； 28、交通器材及其他交通运输设备制造（仅组装的）； 29、电气机械及器材制造（仅组装的）； 30、计算机制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 31、智能消费设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 32、电子器件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 33、电子元件及电子专用材料制造（不含酸洗或有机溶剂清洗工艺的）； 34、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专业 视听设备制造及其他电子设备制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清 洗工艺的）； 35、仪器仪表制造（仅组装的）。 36、日用化学品制造（仅单纯混合或分装的）. 二类工业项目 （污染和环境风险不高、污染物排放量不大的项目）; 37、粮食及饲料加工（除属于一类工业项目外的）； 38、植物油加工（除属于一类工业项目外的）； 39、制糖、糖制品加工（除属于一类工业项目外的）； 40、屠宰（除属于一类工业项目外的）； 41、肉禽类加工； 42、水产品加工； 43、淀粉、淀粉糖（除属于一类工业项目外的）； 44、豆制品制造（除属于一类工业项目外的）； 45、方便食品制造（除属于一类工业项目外的）； 46、乳制品制造（除属于一类工业项目的）； 47、调味品、发酵制品制造（除属于一类工业项目的）； 48、盐加工； 49、饲料添加剂、食品添加剂制造； 50、营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造（除 属于一类工业项目外的）； 51、酒精饮料及酒类制造（除属于一类工业项目的）； 52、果菜汁类及其他软饮料制造（除属于一类工业项目的）； 53、卷烟； 54、纺织品制造（除属于一类、三类工业项目外的）； 55、服装制造（含湿法印花、染色、水洗工艺的）； 56、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（除制革和毛皮鞣制外的）； 57、制鞋业制造（使用有机溶剂的）； 58、锯材、木片加工、木制品制造； 59、人造板制造； 60、竹、藤、棕、草制品制造（除属于一类工业项目外的）； 61、家具制造； 62、纸制品制造（除属于一类工业项目外的）； 63、印刷厂、磁材料制品； 64、文教、体育、娱乐用品制造； 65、工艺品制造（除属于一类工业项目外的）； 66、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似 产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造； 水处理剂等制造（单纯混合或分装的）； 67、肥料制造（除属于三类工业项目外的）； 68、半导体材料制造； 69、日用化学品制造（除属于一类、三类项目外的）； 70、生物、生化制品制造； 71、单纯药品分装、复配； 72、中成药制造、中药饮片加工； 73、卫生材料及医药用品制造； 74、化学纤维制造（单纯纺丝）； 75、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（除三 类工业项目外的）； 76、塑料制品制造（除属于三类工业项目外的）； 77、水泥粉磨站； 78、砼结构构件制造、商品混凝土加工； 79、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造； 80、玻璃及玻璃制品（除属于三类工业项目外的）； 81、玻璃纤维及玻璃纤维增强塑料； 82、陶瓷制品； 83、耐火材料及其制品（除属于三类工业项目外的）； 84、石墨及其他非金属矿物制品（除属于三类工业项目外的）； 85、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站； 86、黑色金属铸造； 87、黑色金属压延加工； 88、有色金属铸造； 89、有色金属压延加工； 90、金属制品加工制造（除属于一类、三类工业项目外的）； 91、金属制品表面处理及热处理加工（除属于三类工业项目外的）； 92、通用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 93、专用设备制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 94、汽车制造（除属于一类工业项目外的）； 95、铁路运输设备制造及修理（除属于一类工业项目外的）； 96、船舶和相关装置制造及维修（除属于一类工业项目外的）； 97、航空航天器制造（除属于一类工业项目外的）； 98、摩托车制造（除属于一类工业项目外的）； 99、自行车制造（除属于一类工业项目外的）； 100、交通器材及其他交通运输设备制造（除属于一类工业项目外的）； 101、电气机械及器材制造（除属于一类工业项目外的）； 102、太阳能电池片生产； 103、计算机制造（除属于一类工业项目外的）； 104、智能消费设备制造（除属于一类工业项目外的）； 105、电子器件制造（除属于一类工业项目外的）； 106、电子元件及电子专用材料制造（除属于一类工业项目外的）； 107、通信设备制造、广播电视设备制造、雷达及配套设备制造、非专 业视听设备制造及其他电子设备制造（除属于一类工业项目外的）； 108、仪器仪表制造（除属于一类工业项目外的）； 109、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等； 110、煤气生产和供应。. 三类工业项目 （重污染、高环境风险行业项目）; 111、纺织品制造（有染整工段的）； 112、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（仅含制革、毛皮鞣制）； 113、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 114、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制 油及其他石油制品； 115、煤化工（含煤炭液化、气化）； 116、炼焦、煤炭热解、电石； 117、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类 似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制 造；水处理剂等制造（单纯混合或分装外的）； 118、肥料制造：化学肥料制造（单纯混合和分装外的）； 119、日用化学品制造（肥皂及洗涤剂制造中的以油脂为原料的肥皂或 皂粒制造，香料、香精制造中的香料制造，以上均不含单纯混合或者分装 的）； 120、化学药品制造； 121、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 122、生物质纤维素乙醇生产； 123、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品制造及翻新（轮胎制造；有炼化及硫化工艺的）； 124、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的；有电镀工 艺的）； 125、水泥制造； 126、玻璃及玻璃制品中的平板玻璃制造（其中采用浮法生产工艺的除 外）； 127、耐火材料及其制品（仅石棉制品）； 128、石墨及其他非金属矿物制品（仅含焙烧的石墨、碳素制品）； 129、炼铁、球团、烧结； 130、炼钢； 131、铁合金制造；锰、铬冶炼； 132、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 133、有色金属合金制造； 134、金属制品加工制造（有电镀工艺的）； 135、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；有钝化工艺的 热镀锌）等重污染行业项目。. 本项目管控单元符合性： 本项目所在地为“湖州市吴兴区东林镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220009）”。对照该管控单元环符合性分析如下： 表2-2 环境管控单元准入清单符合性分析 序号; 管控要求; 本项目符合性分析; 是否符合. 1; 除从控制单元周边迁入的三类企业之外，严格控制新建其他三类重污染企业数量和排污总量，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。控制单元内距太湖岸线两侧1000米范围内，禁止新建、扩建化工、医药生产项目。在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 本项目属于“54、纺织品制造（除属于一类、三类工业项目外的）； ”，为二类工业。 本项目位于湖州吴兴区东林镇，属于工业区；与入太湖口的距离约为28km，不涉及剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场 本项目位于湖州湖州吴兴区东林镇，属于工业用地，且企业不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 2; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目为二类工业项目，位于浙江省湖州市吴兴区东林镇工业区，已实现雨污分流；本项目雨污分流，工业废水经污水站预处理后纳管至排放至污水处理厂; 符合. 3; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。; 本项目不属于严格控制的行业。; 符合. 4; 逐渐减少工业用地占建设用地比例，增加当地植被面积。推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目位于浙江省湖州市吴兴区东林镇工业，资源能源利用效率高; 符合. 综上所述，本项目的建设符合《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2.3.4湖州市生态红线符合情况 生态保护红线划定类型包括禁止开发区、重要生态功能区、生态敏感区、脆弱区。 禁止开发区分为国家级和省级禁止开发区域，包括国家公园、自然保护区、风景名胜区的核心景区等。湖州市禁止开发区主要包括森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、自然保护小区及饮用水水源地一级、二级保护区等类别。 重要生态功能区主要包括水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性维护等区域，如极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、野生植物集中分布地等。 生态敏感区主要包括受人类活动、气候变化、环境污染等影响易于引发生态问题的区域，如水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、河湖滨岸敏感区等。脆弱区主要包括降水、积温、地表土壤基质等条件较难保障植被快速自然恢复需求，频繁受大风、干热等不利气候影响以及受洪水、风浪等强烈冲蚀的区域，如东北林草交错区、西北荒漠绿洲交接区、南方红壤丘陵山地区等。 湖州市区生态保护红线共划定22块区域，5种类型：生态保护、饮用水水源保护、湿地保护、水产种质资源保护、生态公益林保护，总面积为76.20平方公里，占市区国土面积的4.87%。详见表2-2。 表2-2 湖州市生态保护红线汇总表 序号; 编号; 小区名称; 面积（km2）; 比例（%）; 主导生态系统服务功能. 1; 330502-11-001; 梁希国家森林公园保护区; 3.17; /; 生态保护. 2; 330502-11-002; 城北水厂饮用水水源保护区; 2.09; /; 饮用水水源保护. 3; 330502-11-003; 老虎潭水库饮用水水源保护区; 45.98; /; 饮用水水源保护. 4; 330502-11-004; 小白漾饮用水水源保护区; 0.68; /; 饮用水水源保护. 5; 330503-11-005; 太湖水厂引用水水源保护区; 0.46; /; 饮用水水源保护. 6; 330502-11-006; 长田漾湿地保护区; 1.30; /; 湿地保护. 7; 330502-11-007; 西山漾湿地公园保护区; 1.37; /; 湿地保护. 8; 330502-11-008; 移沿山湿地保护区; 0.79; /; 湿地保护. 9; 330502-11-009; 和孚漾湿地保护区; 1.29; /; 湿地保护. 10; 330503-11-010; 桑基鱼塘生态保护区; 0.67; /; 生态保护. 11; 330503-11-011; 横山漾生态保护区; 0.79; /; 生态保护. 12; 330502-12-012; 东西苕溪国家级水产种质资源保护区; 3.18; /; 水产种质资源保护. 13; 330503-13-013; 南太湖滨岸带生态保护区; 2.29; /; 生态保护. 14; 330502-13-014; 白雀村生态公益林保护区; 1.19; /; 生态公益林保护. 15; 330502-13-015; 菰城村国家级生态公益林保护区; 1.20; /; 生态公益林保护. 16; 330502-13-016; 鹿山林场（弁山）省级生态公益林; 1.76; /; 生态公益林保护. 17; 330502-13-017; 妙西镇石山村省级生态公益林; 1..47; /; 生态公益林保护. 18; 330502-13-018; 东林镇三合村-青山村国家级生态公益林; 0.73; /; 生态公益林保护. 19; 330502-13-019; 道场乡红里山村生态公益林保护区; 1.17; /; 生态公益林保护. 20; 330502-13-020; 劳改支队生态公益林保护区; 1.77; /; 生态公益林保护. 21; 330502-13-021; 康山-道场生态公益林保护区; 1.15; /; 生态公益林保护. 22; 330502-13-022; 麦家坞生态公益林保护区; 1.70; /; 生态公益林保护. 汇总; /; /; 76.20; 4.87; /. 经对照，本项目不在上述生态红线内，为此可以实施。 2.3.5太湖流域管理条例符合性分析 - 条例相关内容 2011年8月24日国务院第169次常务会议通过《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号)，条例相关规定如下： 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量， 并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上 溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （1）新建、扩建化工、医药生产项目； （2）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （3）扩大水产养殖规模。 第六十八条 本条例所称主要入太湖河道控制断面，包括望虞河、大溪港、 梁溪河、直湖港、武进港、太滆运河、漕桥河、殷村港、社渎港、官渎港、洪巷 港、陈东港、大浦港、乌溪港、大港河、夹浦港、合溪新港、长兴港、杨家浦港、 旄儿港、苕溪、大钱港的入太湖控制断面。 - 符合性分析 对照条例的准入要求，项目的符合性分析见表2-3。 表2-3太湖流域管理条例符合性分析 序号; 太湖流域管理条例要求; 本项目情况; 是否符合准入条件. 1; 排污单位排放水污染物，不得超过经核定 的水污染物排放总量，并应当按照规定设 置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂 标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避 监管的方式排放水污染物。; 项目投产后严格执行总量控制制度。项目将设置规范化排污口，并设置标识牌。; 符合. 2; 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目。; 本项目为化纤布的加工生产，无洗毛、染整、脱胶工段同时不产生缫丝废水、精炼废水，属于二类工业，不涉及造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，不属于该区域禁止类项目; 符合. 2; 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求。; 项目严格执行国家规定的清洁生产要求。; 符合. 3; 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。; 本项目不在新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道自河口1万m上溯至5万m河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，同时不属于化工、医药生产项目，废水经预处理后纳管排入集中污水处理厂，不新设污水排污口，不涉及养殖; 符合. 4; 太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。; 本项目不在“太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内”，废水全部纳管排放，不直接向水体外排污染物，故本项目的建设不属于禁止的建设行为; 符合. 根据以上分析，本项目符合太湖流域管理条例要求。 2.3.6长江经济带发展负面清单 《<长江经济带发展负面清单指南（试行）>浙江省实施细则》对《长江经济带发展负面清单指南（试行）》中条款进行了细化和补充，对于在岸线和河段范围内的建设项目主要限制禁止内容要求（部分摘要）有： 第五条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 禁止在森林公园的岸线和河段范围内毁林开垦和毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。 禁止在地质公园的岸线和河段范围内以及可能对地质公园造成影响的周边地区采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。 禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。 自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区、森林公园、地质公园等由林业主管部门会同相关管理机构界定。 第七条 在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目； （二）禁止网箱养殖、投饵式养殖、旅游、使用化肥和农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目； （三）禁止游泳、垂钓以及其他可能污染水源的活动； （四）禁止停泊与保护水源无关的船舶。 第八条 在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目； （二）禁止网箱养殖、使用高毒、高残留农药等可能污染饮用水水体的投资建设项目； （三）禁止设置排污口，禁止危险货物水上过驳作业； （四）禁止贮存、堆放固体废物和其他污染物，禁止排放船舶洗舱水、压载水等船舶污染物，禁止冲洗船舶甲板； （五）从事旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第九条 在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内： （一）禁止新建、扩建水上加油站、油库、规模化畜禽养殖场等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目； （二）禁止设置装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头； （三）禁止运输剧毒物品、危险废物以及国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。 第十条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围垦河道、围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。因江河治理确需围垦河道的，须论证后经省水利厅审查同意，报省人民政府批准。已经围湖造田的，须按照国家规定的防洪标准进行治理，有计划退田还湖。 第十二条 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 第十三条 在生态保护红线和永久基本农田范围内，准入条件采用正面清单管理，禁止投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目，禁止不符合主导功能定位、对生态系统功能有扰动或破坏的各类开发活动，禁止擅自建设占用和任意改变用途。 第十六条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《国家产业结构调整指导目录（2011 年本2013 年修正版）》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。 第十七条 禁止核准、备案严重过剩产能行业新增产能项目，部门、机构禁止办理相关的土地（海域）供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。 第十八条 禁止备案新建扩大产能的钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃项目。钢铁、水泥、平板玻璃项目确需新建的，须制定产能置换方案并公告，实施减量或等量置换。 环境管理符合性分析 本次建设项目为纺织品的加工生产项目，不涉及染整工段，属二类工业项目，项目选址位于湖州市吴兴区东林镇工业功能区南区，项目建设内容不属于长江经济带发展负面清单指南及其浙江省实施细则中涉及港口码头和化工、钢铁、化工、焦化、建材、有色等高污染项目与露天矿山项目，项目选址不属于负面清单指南及其实施细则中列出的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等岸线和河段范围、海洋特别保护区、饮用水水源保护区岸线和河段范围、水产种质资源保护区岸线和河段范围、湿地公园岸线和河段范围、《长江岸线保护和开发利用总体规划》中划定的岸线保护区、重要江河湖泊河段保护区与保留区以及生态保护红线和永久基本农田范围等区域；此外，项目建设不属于产业政策要求淘汰、禁止和限制产能项目。故项目建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及其浙江省实施细则要求。 2.4湖州诚信污水处理有限公司概况 湖州诚信污水处理有限公司位于东林镇工业功能区北侧，东溪桥港旁，处理后的尾水排入东溪桥港。该污水处理厂允许建设规模为2万m3/d，总投资3984万元，占地约32亩，服务范围为东林镇区和工业功能区，服务面积3.5km2。该污水处理厂一期设计处理规模为10000m3/d，目前该污水处理厂实际处理水量平均6500m3/d，工业废水与生活污水比例大约为7:3。 2016年11月湖州诚信污水处理有限公司委托湖州市环境保护监测中心站对湖州诚信污水处理有限公司东林镇污水处理工程及提标项目（一期项目）进行了阶段性验收，验收文号为湖环监（2016）验字165号。 该污水处理厂处理工艺为二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，具体的处理工艺见下图： 图2-1 湖州诚信污水处理有限公司工艺流程图 污水厂设计进、出水水质见表2-4，污水厂采用A2/O工艺，污水处理工艺流程见图2-1。 表2-4 进出水设计指标 单位：mg/L,除pH外 类别; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 进水; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35. 出水; 6~9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8). 注：括号外数值为水温≥12.0℃时的控制指标，括号内数值为水温<12.0℃时的控制指标。 湖州诚信污水处理有限公司纳污水体主要为居民的生活污水和企业排放的符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准的生产废水。本报告收集了湖州诚信污水处理有限公司自行监测信息平台上公布的排放口监测数据，具体见表2-4。 表2-5 城市污水处理厂排放口监测结果 单位：mg/L（pH－无量纲） 监测时间; pH值; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）; 废水瞬时流量（m3/h）. 2019.6.30; 7.106; 22.302; 0.164; 0.028; 2.048; 528.712. 2019.6.29; 7.137; 20.749; 0.170; 0.018; 1.846; 466.571. 2019.6.28; 7.240; 21.106; 0.164; 0.019; 1.700; 478.642. 2019.6.27; 7.258; 20.807; 0.160; 0.025; 1.530; 471.032. 2019.6.26; 7.346; 17.434; 0.160; 0.014; 1.336; 576.929. 2019.6.25; 7.027; 17.331; 0.160; 0.012; 1.029; 367.922. 2019.6.24; 7.056; 17.839; 0.167; 0.061; 2.032; 477.500. 2019.6.23; 7.05; 17.075; 0.170; 0.044; 1.866; 559.7. 2019.6.22; 7.011; 17.524; 0.167; 0.032; 1.549; 528.95. 2019.6.21; 7.084; 19.454; 0.165; 0.03; 1.735; 549.112. 2019.6.20; 7.110; 19.454; 0.169; 0.038; 1.260; 549.112. 2019.6.19; 7.077; 20.874; 0.170; 0.035; 0.716; 570.554. 2019.6.18; 7.129; 22.527; 0.178; 0.04; 1.087; 603.188. 2019.6.17; 7.228; 23.627; 0.221; 0.068; 1.634; 528.100. 2019.6.16; 7.228; 20.893; 0.342; 0.038; 2.074; 504.347. 2019.6.15; 7.248; 21.080; 0.395; 0.036; 2.876; 468.812. 2019.6.14; 7.228; 32.790; 0.210; 0.042; 5.391; 491.196. 2019.6.13; 7.237; 25.126; 0.164; 0.046; 2.713; 538.904. 2019.6.12; 7.160; 21.705; 0.170; 0.076; 2.035; 547.067. 2019.6.11; 7.153; 16.453; 0.170; 0.381; 1.505; 204.354. 2019.6.10; 7.123; 16.453; 0.180; 0.047; 3.080; 514.667. 2019.6.9; 7.156; 22.172; 0.162; 0.027; 3.244; 449.779. 2019.6.8; 7.254; 23.045; 0.166; 0.036; 2.505; 422.550. 2019.6.7; 7.212; 21.879; 0.199; 0.037; 2.448; 417.267. 排放标准; 6~9; 50; 5; 0.5; 15; /. 由监测数据可知，污水处理厂各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等) 3.1地表水环境质量 本项目引用《湖州红缨再生资源有限公司项目环境影响报告书》中湖州诚信污水处理有限公司（本项目东侧688m）上游、下游监测数据（报告编号：2018H1919）。 表3-1 地表水检测结果表 单位：mg/L（pH除外） 时间; 监测点位置; pH值; 溶解氧; CODcr; CODMn; 氨氮; 总磷. 2018.8.27; 污水厂排污口上游500m处; 6.94; 5.21; 13; 4.21; 0.466; 0.155. 6.98; 5.49; 10; 4.12; 0.450; 0.142. 污水厂排污口下游1000m处; 6.87; 5.66; 12; 4.00; 0.426; 0.181. 6.93; 5.34; 14; 3.92; 0.464; 0.172. 标准值; 6-9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测点位置; BOD5; 石油类; 悬浮物; LAS; 氟化物; 铝. 污水厂排污口上游500m处; 3.4; 0.03; 26; <0.050; 0.283; 0.055. 3.2; 0.02; 30; <0.050; 0.306; 0.061. 污水厂排污口下游1000m处; 3.2; 0.04; 24; <0.050; 0.389; 0.077. 3.1; 0.03; 23; <0.050; 0.439; 0.073. 标准值; ≤4; ≤0.05; /; ≤0.2; ≤1.0; /. 达标情况; 达标; 达标; /; 达标; 达标; /. 2018.8.28; 监测点位置; pH值; 溶解氧; CODcr; CODMn; 氨氮; 总磷. 污水厂排污口上游500m处; 7.10; 5.71; 16; 3.94; 0.452; 0.130. 7.06; 5.04; 16; 4.00; 0.442; 0.121. 污水厂排污口下游1000m处; 7.04; 5.18; 12; 3.79; 0.444; 0.162. 7.08; 5.37; 8; 3.78; 0.470; 0.172. 标准值; 6-9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测点位置; BOD5; 石油类; 悬浮物; LAS; 氟化物; 铝. 污水厂排污口上游500m处; 3.1; 0.03; 27; <0.050; 0.340; 0.056. 3.4; 0.02; 28; <0.050; 0.314; 0.053. 污水厂排污口下游1000m处; 3.9; 0.04; 30; <0.050; 0.430; 0.084. 3.7; 0.03; 32; <0.050; 0.484; 0.080. 标准值; ≤4; ≤0.05; /; ≤0.2; ≤1.0; /. 达标情况; 达标; 达标; /; 达标; 达标; /. 2018.8.29; 监测点位置; pH值; 溶解氧; CODcr; CODMn; 氨氮; 总磷. 污水厂排污口上游500m处; 7.02; 5.67; 12; 3.39; 0.478; 0.102. 6.94; 5.40; 10; 3.28; 0.416; 0.110. 污水厂排污口下游1000m处; 7.08; 5.27; 8; 3.57; 0.442; 0.134. 7.12; 5.18; 13; 3.50; 0.450; 0.151. 标准值; 6-9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测点位置; BOD5; 石油类; 悬浮物; LAS; 氟化物; 铝. 污水厂排污口上游500m处; 3.2; 0.03; 24; <0.050; 0.314; 0.070. 3.8; 0.03; 23; <0.050; 0.327; 0.067. 污水厂排污口下游1000m处; 3.6; 0.04; 25; <0.050; 0.398; 0.091. 3.7; 0.03; 22; <0.050; 0.430; 0.088. 标准值; ≤4; ≤0.05; /; ≤0.2; ≤1.0; /. 达标情况; 达标; 达标; /; 达标; 达标; /. 从上表可以看出，监测点所有指标均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。 3.2地下水环境质量 本项目引用《湖州红缨再生资源有限公司年产10万吨铝棒项目环境影响报告书》地下水环境监测数据（湖州红缨再生资源有限公司位于本项目东南侧339米处）。 （1）监测时间 水质监测于2018年8月27日~2018年8月28日各进行了一次采样监测。 （2）监测点位 地下水环境质量监测分别设置了3个水质监测点位、6个地下水水位监测点，即W01北侧钟家墩村、W02东侧莫家田村、W03南侧施介湾村共3个水质水位监测点，1#东林水产村、2#六百亩北横、3#姚亩田、4#保国村、5#车家田、6#钮家址共6个水位监测点。 （3）监测结果 表3-2 地下水位监测结果 序号; 地点; 坐标; 孔口 高程; 2018.8.26. X; Y; 水位高程; 水位埋深. 1#; 东林水产村; 3318476.562; 523447.945; 3.25; 2.55; 0.70. 2#; 六百亩北横; 3418400.170; 513410.094; 3.16; 2.36; 0.80. 3#; 姚亩田; 3418524.612; 513488.063; 3.35; 2.75; 0.60. 4#; 保国村; 3381498.356; 495585.658; 3.42; 2.72; 0.70. 5#; 车家田; 3418756.325; 518769.523; 2.75; 2.25; 0.50. 6#; 钮家址; 3218779.554; 518999.524; 2.74; 2.34; 0.40. 表3-3 项目区域地下水环境质量现状评价结果 单位：mg/L（除pH值外） 污染物; W01; W02; W03. 2018.8.27; 2018.8.28; 2018.8.27; 2018.8.28; 2018.8.27; 2018.8.28. K+; 4.65; 4.40; 4.78; 4.70; 4.83; 4.58. Na+; 26.8; 26.2; 26.7; 26.9; 26.1; 26.5. Ca2+; 58.2; 62.5; 60.4; 61.1; 61.8; 59.6. Mg2+; 5.60; 5.80; 5.72; 5.60; 5.52; 5.65. 碱度（CO32-）; <1.25; <1.25; <1.25; <1.25; <1.25; <1.25. 碱度（HCO3-）; 131; 140; 151; 138; 125; 148. Cl-; 34.0; 35.4; 30.5; 30.0; 35.6; 35.0. SO42-; 73.8; 77.2; 71.0; 80.8; 82.0; 62.6. pH值; 6.68; 6.65; 6.73; 6.69; 6.86; 6.82. 氨氮（以N计）; 0.316; 0.356; 0.338; 0.370; 0.398; 0.380. 硝酸盐（以N计）; 12.4; 12.5; 14.9; 15.0; 16.6; 16.7. 亚硝酸盐（以N计）; <0.003; <0.003; <0.003; <0.003; <0.003; <0.003. 挥发性酚类 （以苯酚计）; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002; <0.002. 氰化物; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004. 砷; 0.003; 0.003; 0.003; 0.003; 0.003; 0.003. 汞; <0.0001; <0.0001; <0.0001; <0.0001; <0.0001; <0.0001. 六价铬; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004; <0.004. 总硬度（以CaCO3）; 240; 245; 248; 242; 248; 244. 铅; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01; <0.01. 氟化物; 0.374; 0.345; 0.241; 0.232; 0.261; 0.241. 镉; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001; <0.001. 铁; <0.050; <0.050; <0.050; <0.050; <0.050; <0.050. 锰; <0.050; <0.050; <0.050; <0.050; <0.050; <0.050. 溶解性总固体; 88; 96; 120; 117; 89; 106. 耗氧量 （CODMn，以O2计）; 2.02; 1.98; 2.35; 2.31; 2.14; 2.23. 总大肠菌群; <2; <2; <2; <2; <2; <2. 菌落总数; 21; 27; 50; 52; 42; 56. 由监测结果可知：项目周边各监测点基本水质监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水环境质量良好。 常规离子采用摩尔浓度比值计算其阴阳离子平衡关系，分析结果见3-4。 表3-4 地下水常规离子监测摩尔浓度情况 单位：mol/L 监测离子; 1#测点; 2#测点; 3#测点. 2018.8.27; 2018.8.28; 2018.8.27; 2018.8.28; 2018.8.27; 2018.8.28. 钾; 0.1189; 0.1125; 0.1223; 0.1202; 0.1235; 0.1171. 钠; 1.1652; 1.1391; 1.1609; 1.1696; 1.1348; 1.1522. 钙; 2.91; 3.125; 3.02; 3.055; 3.09; 2.98. 镁; 0.4609; 0.4774; 0.4708; 0.4609; 0.4543; 0.4650. 碳酸根离子; 0.0417; 0.0417; 0.0417; 0.0417; 0.0417; 0.0417. 碳酸氢根离子; 2.1475; 2.2951; 2.4754; 2.2623; 2.0492; 2.4262. 氯离子; 0.9577; 0.9972; 0.8592; 0.8451; 1.0028; 0.9859. 硫酸根离子; 1.5375; 1.6083; 1.4792; 1.6833; 1.7083; 1.3042. 阳离子合计; 4.6550; 4.8540; 4.7739; 4.8057; 4.8026; 4.7143. 阴离子合计; 4.6845; 4.9423; 4.8554; 4.8324; 4.8020; 4.7580. 阴阳离子平衡E; -0.31; -0.90; -0.85; -0.28; 0.01; -0.46. 阴阳离子平衡关系计算采用下列公式： 其中：mc为阳离子毫克当量，ma为阴离子毫克当量； m=质量浓度/分子量×离子价。 根据上述阴阳离子平衡计算，项目周边各监测点离子监测E≤±5%，可认为监测数据合理。 3.3空气环境质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况 判定采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《2019年度湖州市生态环境状况公报》，2019年度湖州市吴兴区环境空气质量稳中趋好，其中PM2.5首次达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准浓度限值。根据公报，2019年环境空气监测结果见表3-5。 表3-5 2019年吴兴区环境空气监测结果统计表 单位：µg/m3，CO为mg/m3 污染物; 年平均指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37; 40; 92.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 百分位数（95%）日平均质量浓度; 1.2; 4; 30; 达标. O3; 百分位数（90%）日平均质量浓度; 187; 160; 116.8; 不达标. - 从表3-5监测结果可知，2019年湖州市吴兴区空气环境质量六项基本污染物中O3未达标，其他基本污染物均达标。 - 为改善区域环境空气质量，根据《湖州市大气环境质量限期达标规划实施方案》，接下来，全市将进一步健全治气工作的体制机制，明确湖州市大气环境质量限期达标工作思路，分解7个方面44项任务，其中主要工作任务：1、深化能源结构调整，构建清洁低碳能源体系，控制煤炭消费总量，深入推进高污染燃料设施淘汰，提升清洁能源利用水平，提高能源利用效率；2、优化产业结构调整，构建绿色低碳产业体系，坚持绿色低碳发展，推动产业转型升级，严格产业准入，优化产业布局，淘汰高污染落后产能，全面整治“散乱污”企业，全面发展循环低碳经济，优化城市空间布局；3、深化工业烟气治理，加强工业VOCs 污染整治，持续推进工业污染源全面达标排放，实施燃煤电厂深度治理，全面提升锅炉烟气排放标准，提升重点行业废气治理水平，开展工业炉窑整治专项行动，实施挥发性有机物专项整治，全面推进重点园区废气治理，强化工业企业无组织排放管控，加强工业企业臭气异味综合整治；4、积极调整运输结构，构建绿色交通体系，优化调整货物运输结构，积极推广新能源汽车，构建绿色低碳交通体系，加强机动车排放控制，持续推进老旧车辆淘汰，深化柴油车尾气排放治理，加强非道路移动机械污染排放监管，加强船舶污染排放监管，加强油品质量升级与监管；5、强化城市烟尘治理，减少生活废气排放，加强施工场地扬尘管理，强化道路扬尘治理，加强堆场扬尘治理，控制装修及服务业废气污染，加强臭气异味及综合整治；6、控制农村废气污染，加强矿山粉尘防治，强化秸秆综合利用和秸秆禁烧，开展农业面源污染治理，推进绿化碳汇工程，加强矿山粉尘防治；7、加强大气污染防治能力建设，推进区域联防联控，加强区域大气污染联合防治，提升大气监测监控能力，完善重污染天气监测预警体系，实施季节性污染排放调控，建设网格化环境监管体系。 随着上述工作的持续推进，区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 3.4声环境质量 本项目所在地属于工业区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。为了解项目所在地周围的声环境质量现状情况，本环评于2020年9月10日在项目所在地厂界四周布置四个噪声监测点位。监测点位置见图1-1：项目周边环境示意图，噪声现状监测结果见表3-7。 表3-7 环境噪声现状监测结果 单位dB(A) 项目; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 噪声值; 昼间; 62; 63; 60; 60. 夜间; 54; 52; 50; 50. 执行标准; 3类区标准：昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。. 由监测结果可知，本项目所在地四周声环境现状值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 3.5主要环境保护目标 主要环境保护目标及分布情况见表3-8。 表3-8主要保护目标及分布情况 类别; 保护目标名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对方位; 与项目厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 东林镇; 222722.78; 3397975.44; ~3.5万人; 人群健康; 二类区; SW; 207m. 东林中学; 223820.28; 3397590.55; ~570人; 人群健康; 二类区; SE; 963m. 镇东新区农民新村; 223966.85; 3397371.19; ~550人; 人群健康; 二类区; SE; 1200m. 水环境; 东溪桥港; /; /; Ⅲ类水环境多功能区; /; III类; E; 688m. 区域地下水; /; /; /; /; III类; /; /. 声环境; 场界周边; 项目厂界200m范围内; 3类; /; /. 注：X、Y取值为UTM坐标，为中心点位。.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境空气质量标准 项目所在地为二类环境空气质量功能区，故空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 标准限值（μg/m3）; 引用标准. 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; 60; 150; 500; GB3095-2012中二级标准. NO2; 40; 80; 200. NOx; 50; 100; 250. TSP; 200; 300; /. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. 4.2水环境质量标准 （1）地表水 纳污水体为项目东侧约688m为东溪桥港，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表4-2。 表4-2 《地面水环境质量标准》(GB3838-2002) (单位：pH无量纲，其他均为mg/L) 指标名称; pH; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. （2）地下水 项目附近地下水区域尚未划分地下水功能区，地下水水质标准参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) (单位：pH无量纲，其他均为mg/L) 项目; Ⅲ类标准值; 项目; Ⅲ类标准值. pH值; 6.5~8.5; 硝酸盐; ≤20. 总硬度; ≤450; 亚硝酸盐; ≤1.00. 高锰酸盐指数; ≤3.0; 挥发酚; ≤0.002. 硫酸盐; ≤250; 氰化物; ≤0.05. 六价铬; ≤0.05; 溶解性总固体; ≤1000. 砷; ≤0.01; 氯化物; ≤250. 镉; ≤0.005; 汞; ≤0.001. 氨氮; ≤0.5; 铅; ≤0.01. 细菌总数; ≤100个/mL; 总大肠菌群; ≤3.0个/L. 铁; ≤0.3; 氟化物; ≤1.0. 钠; ≤200; /; /. 4.3声环境质量标准 本项目所在地属于工业区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4废气 本项目采用化纤丝成品进行纺织加工，无废气产生。 4.5废水 本项目生产废水经自建污水站处理达到回用要求后80%回用于喷水织布机，剩下20%未回用水与经化粪池预处理的生活污水纳管排入湖州诚信污水处理有限公司，处理达标后尾水排入东溪桥港。纳管标准执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，湖州诚信污水处理有限公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。废水排放标准具体详见表4-5。 表4-5 污水排放标准 (单位：pH无量纲，其他均为mg/L) 污染物; pH; CODCr; SS; 氨氮; 石油类. 纳管标准; 6～9; 500; 400; 35; 20. GB18918-2002一级A; 6～9; 50; 10; 5(8); 1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 4.6噪声 本项目所在区域为工业园区，厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中外环境3类功能区标准，具体见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准级别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4.7固体废弃物 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省生态环境厅关于进一步加强工业固体废物环境管理的通知》（浙环发（2019）2号）中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求（国家环保部公告2013年6号），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求（国家环保部公告2013年6号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 为控制环境污染的进一步加剧，推行可持续发展战略，国家提出污染物排放总量控制的要求，并把总量控制目标分解到省。污染物总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，是现阶段我国改善环境质量的一套行之有效的管理手段。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，将化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物及烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 本项目主要污染物产生及排放情况见表4-8。 表4-8项目污染物排放总量情况 (单位：t/a) 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 生活 污水、喷织废水; 废水量; 64431; 51051; 13380. CODcr; 32.123; 31.454; 0.669. 氨氮; 0.660; 0.593; 0.067. 固废; 44.51; 44.51; 0. 由上表可知，项目实施后，本项目污染物总量控制建议值见表4-9。 表4-9项目污染物总量控制建议指标 指标; 单位; 全厂建议值. CODCr; t/a; 0.669. NH3-N; t/a; 0.067. 总量平衡方案：根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号文）及《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》环发[2014]197号文件规定，本项目新增的污染物排放总量中新增COD、氨氮按1:1削减替代，削减量见表4-10。 表4-10本项目总量控制污染物区域消减指标 单位t/a 指标; 单位; 新增排放总量; 削减比例*; 区域替代削减量. CODCr; t/a; 0.669; 1:1; 0.669. NH3-N; t/a; 0.067; 1:1; 0.067. 项目废水总量无需申购，总量由当地环保部门在区域内进行平衡，并由当地环境保护管理部门出具总量调剂方案，可实现总量控制要求。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1建设期工程分析 项目利用公司闲置厂房进行建设生产，由于前期只需要进行设备的安装调试，故不存在施工期环境污染。 5.2营运期工程分析 5.2.1工艺流程及解析 本项目为生产涤纶化纤布，具体工艺流程详见下图。 化纤丝 整经 噪声 织布 噪声、废水、废丝 打包检验 不合格品 图5-1项目生产工艺流程图 工艺简述： （1）整经：把化纤丝按沙发布工艺要求经从纱筒上引出，组成一幅纱片，使经纱具有均匀的张力，相互平行地紧密绕在整经轴上，为形成织轴做好初步准备。 （2）织布：本项目使用喷水织机，喷水织机是用水射流完成引维的织机，它利用喷嘴喷出的水射流将维线从梭口的一端引向另一端。它装有具有独创性的新装置，包括水喷射装置、连续测维装置及储维装置、绞边装置、引维关联装置、维丝切断装置和绞边处理装置等。 喷水织机的主要工作原理有以下几点：①维丝直接由纬纱筒供丝器供给，通过张力器调节适当张力，用测长装置连续测区长度相当于筘幅的一根维丝，通过储维器前端由维丝夹持器握持；②从水源将喷射用水引入保持一定水压的水箱，由浮阀保持一定的水面，经过滤而被吸入水泵。水泵属于柱塞式，调节适当的水压和水量，并压送到喷嘴；③在喷嘴处，维丝和水合流，以30-50m/s的速度向梭口喷射，将维丝从梭口一侧引到另一侧；④投入的维丝前端被织机对面的捕维器夹持，并获得一定的张力；⑤在此同时，由卫星齿轮式绞边装置进行边丝的开口运动，使维丝两端皆被交织成结实的布边；⑥维丝均从喷嘴的一个方向飞行，在梭口两端均装有机械式剪刀逐根切断两端的维丝丝尾；⑦维丝的飞行如受到毛丝等影响不能达到对侧时，装在对侧的探维针能立即检测出来，并使织机自动关闭。 5.2.2评价内容及评价因子 污染工序与污染因子见表5-1。 表5-1 主要污染源及污染因子 类别; 主要污染源; 污染因子. 废水; 生活污水; CODCr、NH3-N、SS. 喷织废水; CODCr、NH3-N、SS、石油类. 噪声; 设备噪声; 等效连续A声级(dB). 固体 废物; 原辅材料包装; 废纸箱. 打包检验; 不合格品. 织布; 废丝. 污水处理; 污泥. 设备维修; 废润滑油. 日常生活; 生活垃圾. 5.2.3装卸、储存、运输过程污染源强分析 本项目原材料由原料供应单位承运汽车运输，小推车运至生产岗位上使用，装卸、储存、运输均无污染物产生。 5.2.4营运期污染源强分析 - 废气 - 本项目生产车间主要设备为喷水织机，使用化纤丝做为生产原料，不产生粉尘，也无其他废气产生，对区域环境无影响。 2．废水 （1）污染源强 项目产生用水主要为喷织用水和员工生活用水。喷织用水产生的废水经过自建污水站处理后回用作为喷织用水，回用率80%，处理后未回用的废水纳入市政管网送到当地污水处理厂。员工生活污水经化粪池预处理后，纳入市政管网送到当地污水处理厂。 ①喷织废水 根据企业提供的资料，每台喷水织布机的用水量大约为3.5t/d，本项目设65台喷水织布机用水量约为227.5t/d（75075t/a）。生产过程中用水存在损耗，主要体现在15%水分由纺织布带走及蒸发掉，即项目水损耗量为34t/d（11261t/a），则喷织用水产生废水量为193t/d（63814t/a），通过检测，喷织废水主要污染物浓度为CODcr400~500mg/L、SS 500~ 600mg/L、氨氮类5~10mg/L、石油类35~50mg/L。为达到回用目的，喷织废水经“调节池+气浮池+回用水池”工艺处理后80%回用于喷织用水，未回用的废水达标纳入市政管网送到当地污水处理厂，每天排放一次，排放量为39t/d（12763t/a）。 该项目生产过程需补充新鲜水量为73t/d（24024t/a）。 ②生活污水 本项目员工22人，工作制度为年工作330天，生活用水定额为100L/人.d，则生活用水量为726t/a。生活污水量按用水量的85%计算，员工车间生活废水量为617t/a。主要污染物为CODCr350 mg/L、氨氮35 mg/L。生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网送到当地污水处理厂。 （2）治理要求 本项目污水需经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。 （3）废水去向 该项目废水达到纳管标准后排入园区污水管网，送湖州诚信污水处理厂处理，最终排入东溪桥港，湖州诚信污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （4）治理措施 本项目废水包括喷织废水和生活污水。 ①喷织废水处理措施 本项目产生的喷织废水共63814t/a，污水中的主要污染物为废丝头、纺织油剂等，喷织废水通过厂区内自建污水站处理后回用于喷水织布机，回用率至少80%，未回用水达标纳管排放。结合实际情况，项目选择“调节池+气浮池+回用水池”工艺处理喷织废水，污水站设计处理能力分别为250t/d，污水站进出水水质见表5-2、 工艺流程图见图5-2。 表5-2污水站进出水水质主要设计指标 单位：mg/L（除pH外） 指标; pH; CODcr; SS; 氨氮; 石油类. 进水水质; 6～9; 500; 600; 10; 50. 出水水质; 6～9; 500; 400; 10; 20. 图5-2项目废水处理流程图 生产设备产生的废水自流进入厂区集水管，经汇集后流入调节池调节对废水水量进行调节。然后通过提升泵将废水提升到气浮池，废水在气浮池内与溶气混合，水中有机物、悬浮物及油类物质在溶气的作用下形成浮渣，浮渣由刮渣装置刮至污泥区，下层的清水通过集水管自流至清水池。其中一部分清水回流，供溶气系统使用，另一部分自流进入中水回用池。回用池水水质达到车间回用水要求，通过明管回用于喷水织布机，回用率至少80%，回用池中其余为回用水纳管排放至污水处理厂。 气浮产生的污泥自流进入污泥池存放，定期对污泥进行压滤干化处理，干污泥委托相关资质单位处置，滤液自流进入调节池二次处理。 ②生活污水处理措施 本项目产生的生活污水经由化粪池预处理后纳管排入污水厂。 （5）达标情况 本项目生活污水纳管水质为CODCr350 mg/L、氨氮35 mg/L；根据污水站进出水水质（表5-2），喷织废水纳管水质为出水水质CODcr：500mg/L、NH3-N：10mg/L、SS：400mg/L，石油20mg/L，污水总排放口出水各污染指标可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。 （6）项目废水汇总 将本项目废水产生和排放情况见表5-3。 表5-3 废水产生排放汇总表 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 纳管浓度(mg/L); 纳管量（t/a）; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a). 喷织废水; 废水; /; 63814; /; 12763; /; 12763. COD; 500; 31.907; 500; 6.381; 50; 0.638. 氨氮; 10; 0.638; 10; 0.128; 5; 0.064. SS; 600; 38.288; 400; 5.105; 10; 0.128. 石油类; 50; 3.191; 20; 0.255; 1; 0.013. 生活污水; 废水; /; 617; /; 617; /; 617. COD; 350; 0.216; 350; 0.216; 50; 0.031. 氨氮; 35; 0.022; 35; 0.022; 5; 0.003. 合计; 废水; /; 64431; /; 13380; /; 13380. COD; /; 32.123; /; 6.597; 50; 0.669. 氨氮; /; 0.660; /; 0.15; 5; 0.067. 石油类; /; 3.191; /; 0.255; 1; 0.013. SS; /; 38.288; /; 5.105; 10; 0.128. 本项目运营期水平衡图见图5-3。 图5-3项目水平衡图（t/d） 3．噪声 项目噪声主要来生产设备的机械噪声，主要噪声源噪声级具体情况见表5-4。 表5-4 项目备噪声级情况 序号; 名 称; 数量; 空间位置; 发声持续时间; 声级 （dB）; 监测位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地面高度. 1; 喷水织机; 65台; 室内; 生产车间; 1m; 24h; 89~93; 距离噪声源1m处; 砖混结构. 2; 倍捻机; 26台; 室内; 1m; 8h; 65~70; 距离噪声源1m处. 3; 经车; 6台; 室内; 1m; 2h; 70~75; 距离噪声源1m处. 4．固体废弃物 (1) 废弃物汇总 ①一般固废包装材料 项目运行过程中产生化纤丝原辅材料包装纸箱，大约一年产生2400个，每个纸箱重约833g，折重2t/a。收集后统一出售。 ②不合格品 项目运行过程中会产生不合格品，不合格品产生量为原料化纤丝的0.3%，故不合格品产生量为18t/a。 ③废丝 类比同类项目，目运行过程中会产生废丝，废丝产生量为原料化纤丝的0.2%，故不合格品产生量为12t/a。 ④润滑油桶 根据《固体废物鉴别标准通则 （GB34330-2017）》，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质不属于固体废物，也不属于危险废物。为控制在回收过程中可能发生的环境风险，应该按照国家对该包装物、容器所包装或盛装的危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管。 项目设备维修过程使用桶装润滑油，润滑油使用完后空桶由原厂原用途回收，重新用作盛装润滑油，故空润滑油桶不属于固体废物，也不属于危险废物，但空润滑油桶应当按照国家对危险废物的有关规定和要求对其进行贮存、运输。 ⑤废润滑油 项目设备维修过程使用桶装润滑油，会产生废润滑油。根据企业提供的资料，项目使用润滑油量为2.5t/a，废润滑油产生系数为10%，故废润滑油产生量为0.25t/a。该润滑油属于危险废物，编号HW08，900-217-08（车辆、机械维修和拆解过程产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），应委托有危险废物处理资质的单位处置。 ⑤污泥 本项目生产废水需经废水处理站预处理后纳管，污水站产生污泥，根据项目废水情况及类比同类企业污水处理情况，经估算，该项目污泥产生量约5t/a。该污泥属于危险废物，编号HW08，危废代码为900-210-08（油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）），应委托有危险废物处理资质的单位处置。 ⑥生活垃圾 本项目定员22人，生活垃圾产生量7.26t/a，厂内收集后由当地环卫部门清运。 根据分析，项目废弃物产生情况汇总至见表5-5。 表5-5 项目废弃物产生情况汇总 序号; 名称; 年产生量（t/a）; 核算依据. 1; 一般固废包装材料; 2; 一年产生2400个废纸箱，每个833g。. 2; 不合格品; 18; 为原料丝的0.3%. 3; 废丝; 12; 为原料丝的0.2%. 4; 污泥; 5; /. 5; 生活垃圾; 7.26; 员工22人，每人每天产生1kg生活垃圾. 6; 废润滑油; 0.25t/a; 润滑油量为2.5t/a，废润滑油产生系数为10%. (2) 废弃物属性判断 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种废弃物是否属于固体废物，具体判定结果见表5-6。 表5-6 项目废弃物属性判断结果 序号; 废弃物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 一般固废包装材料; 辅助包装; 固; 废纸箱; 是; 4.1，d. 2; 不合格品; 打包检验; 固; 废布; 是; 4.1，a. 3; 废丝; 织布; 固; 废丝; 是; 4.1，a. 4; 污泥; 污水处理; 固; 污泥; 是; 4.3，L. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固; 生活垃圾; 是; 4.1，d. 6; 空润滑油桶; 设备维修; 固; 空润滑油桶; 否; 6.1，a. 7; 废润滑油; 设备维修; 固; 废润滑油; 是; 4.1，h. 注：判定依据按《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）提供的内容填写. (3) 危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别，代码. 1; 一般固废包装材料; 辅助包装; 否; —. 2; 不合格品; 打包检验; 否; —. 3; 废丝; 织布; 否; —. 4; 污泥; 污水处理; 是; HW08，900-210-08. 5; 生活垃圾; 员工生活; 否; —. 6; 废润滑油; 设备维修; 是; HW08，900-217-08. 注：“废物代码”按《国家危险废物名录》填写. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，项目危险废物属性汇总见表5-8。 表5-8 危险废物属性汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 周期; 危险特性; 防治措施. 1; 污泥; HW08; 900-210-08; 5; 污水处理; 固态; 污泥; 有机质; 1年; 毒性; 委托有资质单位处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.25; 设备维修; 固态; 废润滑油; 有机质; 1年; 毒性; 委托有资质单位处置. (4) 危险废物存储设施情况 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表5-9。 表5-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 位置; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危险暂存间; 污泥; HW08; 900-210-08; 30m2; 租赁车间内; 单独存放; 6t; 1年. 2; 危险暂存间; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 1m2; 租赁车间内; 单独存放; 0.5t; 1年. (5) 危险废物处置情况 固体废物处置情况见表5-10。 表5-10 项目固体废物处置情况 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 委托利用处置的单位. 1; 一般固废包装材料; 辅助包装; —; 2; 废旧物资回收部门回收利用; 废旧物资回收部门. 2; 不合格品; 打包检验; —; 18; 废旧物资回收部门回收利用; 废旧物资回收部门. 3; 废丝; 织布; —; 12; 废旧物资回收部门回收利用; 废旧物资回收部门. 4; 污泥; 污水处理; HW08，900-210-08; 5; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位. 5; 生活垃圾; 员工生活; —; 7.26; 委托当地环卫部门清运填埋处置; 当地环卫部门. 6; 废润滑油; 设备维修; HW08，900-217-08; 0.25; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 喷织废水 | 废水 | 63814t/a | 12763t/a |
|  |  | COD | 500mg/L，31.907t/a | 50mg/L，0.638t/a |
|  |  | 氨氮 | 10mg/L，0.638t/a | 5mg/L，0.064t/a |
|  |  | SS | 600mg/L，38.288t/a | 10mg/L，0.128t/a |
|  |  | 石油类 | 50mg/L，3.191t/a | 1mg/L，0.013t/a |
|  | 生活污水 | 废水 | /，617t/a | /，617t/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.216t/a | 50 mg/L，0.031t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.022t/a | 5（8）mg/L，0.003t/a |
|  | 合计 | 废水 | /，64431t/a | /，13380t/a |
|  |  | COD | /，32.123t/a | 50mg/L，0.669t/a |
|  |  | 氨氮 | /，0.660t/a | 5mg/L，0.067t/a |
|  |  | SS | /，38.288t/a | 10mg/L，0.128t/a |
|  |  | 石油类 | /，3.191t/a | 1mg/L，0.013t/a |
| 噪声 | 设备噪声 | 见表5-3 |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 一般固废包装材料 | 2t/a | 0 |
|  |  | 废丝 | 12t/a | 0 |
|  |  | 不合格品 | 18 t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 7.26t/a | 0 |
|  | 危险固废 | 污泥 | 5t/a | 0 |
|  |  | 废润滑油 | 0.25t/a | 0 |
|  | 合计 |  | 44.51t/a | 0 |

# 七、环境影响分析

7.1 施工期影响分析 项目利用自身闲置厂房进行建设生产，由于前期只需要进行设备的安装调试，为此无施工期环境影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目生产过程中无废气产生，且本项目仅有整经、织布简单工艺，不属于棉、化纤纺织及印染加工行业，故无需设置纺织业卫生防护距离。 7.2.2水环境影响分析 本项目营运期外排废水包括生活污水和生产废水，纳管排入湖州诚信污水处理有限公司集中处理，为间接排放，根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则-地表水环境》中对评价工作等级的划分依据，本项目为评价等级为三级B。可不进行水环境影响预测，仅对环境影响进行分析。 表7-1 地表水评价工作等级分级表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/m3/d；水污染物当量数W/无量纲. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; -. （1）污水产生情况 本项目产生的废水包括员工生活污水及生产废水，主要污染因子为COD及氨氮。 （2）处理情况 本项目生产废水经自建污水站处理达到回用要求后80%回用于喷水织布机，剩下20%未回用水与经化粪池预处理的生活污水纳管排入湖州诚信污水处理有限公司，处理达标后尾水排入东溪桥港，纳管标准执行GB8978-1996《污水综合排放标准》的中的三级标准，其中氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关标准。 （3）处理要求 预处理后CODcr等达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准、氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准后排入园区污水管网，再排入污水管网，进入湖州诚信污水处理厂处理，最终排入东溪桥港，湖州诚信污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （4）预处理达标可行性分析 污水站设计进水水质CODcr：500mg/L、NH3-N：10mg/L、SS：600mg/L，石油类：50mg/L；出水水质CODcr：500mg/L、NH3-N：10mg/L、SS：400mg/L，石油20mg/L，项目生产废水经企业污水站预处理后，CODcr类等指标可稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准、氨氮达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。 （5）纳管可行性分析 本项目位于浙江省湖州市吴兴区东林镇保戈公路北侧，目前项目所在区块已铺设了污水管网。通过工程分析，本项目生活污水经化粪池与处理后，纳管水质为CODCr350 mg/L、氨氮35 mg/L；根据污水站进出水水质（表5-2），喷织废水纳管出水水质CODcr：500mg/L、NH3-N：10mg/L、SS：400mg/L，石油20mg/L，污水总排放口出水各污染指标可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准。因此，水质上，本项目生活污水和生产废水满足纳管要求。另外，本项目生产废水经自建污水站处理达到回用要求后80%回用于喷水织布机，剩下20%未回用水与经化粪池预处理的生活污水纳管排入湖州诚信污水处理有限公司。该污水处理厂现实际处理能力为13000m3/d，本项目运营期间废水接管量约为39m3/d，在污水厂的处理能力内。目前，污水收集管网已铺设至项目所在地，能够被污水厂接纳。因此废水接入湖州诚信污水处理有限公司是可行的。 （6）污水处理厂达标可行性分析 根据湖州诚信污水处理有限公司的监测报告，污水处理厂各项指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （7）排放后环境影响分析 项目生活污水、生产废水经预处理由工业园区污水管网统一送湖州诚信污水处理有限公司集中处理，最终排入东桥溪港。 本项目生活污水、生产废水能做到达标排放，且水量较小，水质简单，对纳污水体水质影响较小。 （8）建设项目污染物排放信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息（表7-2）。 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr 氨氮; 进入污水处理厂; 非连续排放，流 量不稳定，但不属 于冲击型排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 生产废水; CODcr 氨氮 石油类 SS; 进入污水处理厂; 非连续排放，流 量稳定，但不属 于冲击型排放; TW002; 污水站; 调节池+气浮池+回用水池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况（表7-3）。 表7-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 120.109930°; 30.686735°; 1.338; 进入污水处理厂; 间歇排放; 工作时间; 湖州诚信污水处理有限公司; CODcr; 50. NH3-N; 5（8）. 废水污染物排放执行标准表（表7-4） 表7-4 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其它按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; CODcr; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; ≤500. 2; NH3-N; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）; ≤35. 废水污染物排放信息表（表7-5） 表7-5 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODcr; /; 0.020; 6.597. 2; NH3-N; /; 0.002; 0.15. 全厂排放口合计; CODcr; 6.597. NH3-N; 0.15. 7.2.3声环境影响分析 根据HJ2.4-2009，本项目中主要噪声源为室内声源及室外声源。对于室内声源，需分析围护结构的尺寸及使用的建筑材料，确定室内声源的源强和运行的时间及时间段。 ⑴室内声源等效为室外声源 根据HJ2.4-2009中“附录A.1.3 室内声源等效室外声源声功率级计算方法”，室内声源等效为室外声源可按如下步骤进行。 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 图7-1室内声源等效为室外声源图例 LP1＝Lw+10lg() 式中：Q-指向性因数。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R-房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r-声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： LP1i (T) G2=1A1B1+2πA1A21−B2,t≤T 式中：LP1i (T)-靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij-室内 j 声源i 倍频带的声压级，dB； N-室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-(TLi+6) 式中：LP2i (T)-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2( T) +10lgs 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模式计算。 一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。 本次评价噪声预测采用声场BREEZE NOISE软件，BREEZE NOISE软件是BREEZE软件开发团队以中国环保部于2010年开始正式实施的环境影响评价技术导则声环境（HJ2[1].4-2009）中的相关模式要求编制，具有与导则严格一致性的特点，适用于噪声领域的各个级别的评价。 经预测及叠加现有的噪声源，项目厂界噪声预测计算及结果见表7-6。 表7-6 项目预测情况一览表 单位dB 点位位置; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界1m; 53.1; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界1m; 51.4; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界1m; 54.5; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界1m; 53.9; 65; 55; 达标; 达标. 由以上预测结果可知，项目实施后，公司全厂东、南、西、北厂界昼间噪声外排可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区评价标准。本项目位于工业聚集区，周边200m范围内无环境敏感点，项目运营过程中，为了减少噪声对周围环境影响，增加隔声降噪措施，具体如下：①设置隔声门窗、墙体安装隔声、吸声材料；②选用低噪声的设备，高噪声设备增加减振措施；③项目生产过程中封闭门窗；④加强管理和养护；⑤机械设备合理布局；⑥加强厂区绿化。 7.2.4固废环境影响分析 项目固体废弃物利用处置情况具体见表7-7。 - 表7-7项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 废物代码; 预测产生量(t/a); 利用处置方式; 委托利用处置的单位; 是否符合环保要求. 1; 一般固废包装材料; 辅助包装; —; 2; 废旧物资回收部门回收利用; 废旧物资回收部门; 符合. 2; 不合格品; 打包检验; —; 18; 废旧物资回收部门回收利用; 废旧物资回收部门; 符合. 3; 废丝; 织布; —; 12; 废旧物资回收部门回收利用; 废旧物资回收部门; 符合. 4; 污泥; 污水处理; HW08，900-210-08; 5; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位; 符合. 5; 生活垃圾; 员工生活; —; 7.26; 委托当地环卫部门清运处置; 当地环卫部门; 符合. 6; 废润滑油; 设备维修; HW08，900-217-08; 0.25; 委托有危废处理资质的单位处置; 有危废处理资质的单位; 符合. 根据国家对工业固体废弃物，尤其是废物处置减量化、资源化和无害化的技术政策，建设单位应优先对各类可回收工业固废进行回收利用，对无法利用的固废委托当地环卫部门进行处置。项目产生的固废均能得到妥善处理或综合利用，但建设单位必须做好废物在厂内暂存的准备。 项目产生的固废不合格品、一般固废包装材料经集中收集后，可出售给废旧物资回收厂家综合利用；生活垃圾在厂区内定点收集，然后委托当地环卫部门统一清运处理；污泥列入《国家危险废物名录》，需委托有资质的危废处理单位进行安全处置，并在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废得到安全处置。 项目涉及的危险废物主要以委托有资质单位处置的方式处理，因此项目产生的危险固废基本得到妥善处理或综合利用，但企业应考虑危废有不能及时处置的可能，因此在处置前企业可将危废暂存在危废专用场所内，做好防渗、防漏等控制。具体危险固废的暂存处置须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)等有关国家标准进行。 综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时回收或清运，项目产生的固体废弃物基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.2.5地下水环境影响分析 根据根据《国民经济行业代码》，本项目产品的加工生产属于“C1751化纤织造加工”，同时根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016)中建设项目对地下水环境的影响程度，确定为Ⅲ类建设项目，地下水评价等级为三级。 要求企业制定防腐防渗方案，隔油池、化粪池池体已做好硬化工作，应继续做好防腐、防渗工作，铺设防腐衬层，达到渗透系数≤10-10cm/s，满足GB18598-2001和GB16889-2008的防渗系数要求。 1、地下水影响预测 项目污染物在浅层土层中的迁移可概况为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，其污染物浓度分布模型如下： CC0=12erfcx−ut2DLt+12euxDLerfcx+ut2DLt 式中：x—距注入点的距离，m； t—时间，d； Cx,t—t时刻x处的示踪剂浓度； C0—注入示踪剂浓度； u—水流速度，m/d； DL—纵向弥散系数，m2/d； —余误差函数。 2、预测因子 根据工程分析，项目生产过程中产生的废水主要为职工生活污水及喷织废水，主要污染物为CODCr。因此，本项目选取CODCr作为预测因子，但在地下水中，一般都用高锰酸盐指数法， 因此模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替 CODCr，一般CODCr是高锰酸盐指数的4倍。 3、预测时段 根据本项目特点，本次正常状况预测时段包括污染发生后100d、1000d。非正常状况预测时段包括污染发生后1d、10d、100d、1000d。 4、预测源强 项目年废水产生量64431m3/a，CODCr产生量32.123t/a，平均浓度约498.6mg/L，换算为高锰酸盐指数约为124.6mg/L。 5、渗入地下水的废水 项目各类管道均为钢质，无混凝土质大口径管道，污水池采用混凝土设施，正常状况下废水渗漏主要是通过污水池及化粪池的池底渗漏。项目主要水池总容量约200m3，池底总面积约10m2。 根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）9.2.6条，钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/(m2·d)，按2L/(m2·d)计，每天总渗流量为： 2L/(m2·d)×10(m2)=20(L/d) 总计约0.02m3/d。 6、预测结果 污染物平均浓度：C0=112.7mg/L（高锰酸盐指数）； 取纵向弥散系数DL=3m2/d； 地下水流速=0.2（m/d）； 污染物注入时间t=持续；背景浓度：C1=2.14mg/L（选取点位：施介湾村）； 化学反应速率常数：取λ=0.009/d 则污染水泄漏100d及1000d不同距离污染物扩散浓度见下表。 - 表7-10污染物扩散解析计算结果表 预测时间（100d）; 预测时间（1000d）. 距离（m）; 浓度c（mg/L）; 距离（m）; 浓度c（mg/L）. 0; 124.6; 0; 124.6. 20; 118.533185; 20; 116.39059. 40; 100.18293; 40; 110.60505. 60; 60.699424; 60; 106.13017. 80; 30.204015; 80; 100.63809. 100; 8.186719; 100; 90.79882. 120; 3.103625; 120; 83.36459. 140; 2.14238; 140; 73.26349. 160; 2.140026; 160; 64.6692. 180; 2.140001; 180; 55.01367. 200; 2.14; 200; 44.92734. 220; 2.14; 220; 35.11867. 240; 2.14; 240; 26.23059. 260; 2.14; 260; 18.7206. 280; 2.14; 280; 12.80021. 300; 2.14; 300; 8.443695. 400; 2.14; 400; 2.74338. 500; 2.14; 500; 2.145044. 600; 2.14; 600; 2.140011. 700; 2.14; 700; 2.14. 800; 2.14; 800; 2.14. 由上表可知，污染水泄漏100d，背景浓度2.14mg/L界线沿流线离渗漏点距离约为180m；泄漏1000d，2.14mg/L界线沿流线离渗漏点距离为700m。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于污染影响类。行业类别不在土壤环境影响项目类别表内，本报告根据企业实际的生产工艺可知，项目从大气沉降、地面漫流、垂直入渗等多方面进行分析，为此判定类别为Ⅲ类项目，项目占地面积＜5hm2，占地规模为小型；由于项目所在区域为工业园区，周边土地（大气最大落地浓度落地点54m范围内）均为工业用地，为此土壤环境敏感程度为不敏感。 表7-19 土壤环境污染影响型评价工作等级表 综上所述，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 7.2.7环境风险影响分析 1.评价依据 - 物质危险性识别 本项目涉及风险物质主要为污泥、废润滑油等危废，质数量和分布情况见下表。 表7-12 风险物质数量和分布情况表 危险物质主要分布; 风险源; 风险物质; 最大储存量 （折纯量）t. 危废仓库; 危废暂存区; 危险废物; 5.25. （2）风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1和B.2对本项目涉及的物质进行风险识别。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯qnQn （C.1） 式中：q1，q2，……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 风险物质数量及临界值比值（Q）计算如下表。 表7-12 风险物质数量与临界值比值（Q）计算表 风险物质; 最大储存量（折纯量）t; 临界量Q（t）; q/Q. 危险废物; 5.25; 100; 0.0525. 合计; 0.0525. 根据项目实际情况可知，本项目不涉及风险物质，即Q为0.0525，故Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价级别划分判定标准见下表。 表7-12评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据表7-12和工程分析，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 2.风险因素识别 本项目在生产过程中潜在的风险因素主要体现在以下几个方面： ①废水治理系统发生故障，导致废水未经处理直接通过污水管网排放或者处理效率降低； ②危险废物暂存过程中发生泄漏，受到雨水冲刷，造成二次污染；或转移过程中遗失于环境中造成水体或土壤污染。 本项目环境风险辨识结果具体见下表。 表7-13环境风险辨识结果 序号; 环境风险单元; 主要环境危险物质; 风险类型; 可能造成的环境影响. 1; 污水站; 生产废水; 超标排放; 水污染. 2; 危废仓库; 污泥、废润滑油; 泄漏; 土壤污染、水污染. 3.环境风险分析 （1）生产废水事故性排放影响分析 项目废水事故性排放主要为污水站处理设施出现故障，去除率达不到预期效果，导致废水非正常排放的情况。要求建设单位须做好安全防范措施，定期对废水收集、处理设施进行维护，使其处于正常运转状态，杜绝事故性排放；一旦发现废水收集、处理设施出现故障，须立即停止生产，待故障排除完毕、治理设施正常运行后方可恢复生产。 （2）危险废物暂存、转移事故影响分析 本项目产生的固体废物中，污泥、废润滑油均属于危险废物，若处置不当，如露天堆放，危废中的污染物极易受雨水淋溶而造成有机物的浸出，产生二次污染。同时，在危险废物转移过程中，如包装发生破裂等原因导致危险废物遗失于环境中，则可能造成附近水体或土壤污染。 4.风险事故防范 为降低或避免企业发生风险事故的概率，企业应采取以下防范措施。 （1）企业应当强化风险意识、加强安全管理，进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 （2）厂区内必须设置危险废物贮存场所，并按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）（2013年修改）的规定做好防雨淋、防渗漏、防流失措施，各类危险废物平时收集后妥善贮存于危废贮存场所，液态危险废物贮存于密闭容器中， 定期委托有资质单位处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。 （3）针对污水处理站事故排放应采取以下防范措施： ①由于紧急事故造成污水处理设施停止运行时，应立即报告当地环保部门。 ②发生废水事故性排放时，立即通知生产部门，采取停止或减少用水的措施，以达到减少废水排放量的目的。 ③污水处理站各废水处理池、连通管路严格做好防腐防渗措施。 ④应设立事故应急池，参照中石化发布的《水体环境风险防控要点（试行）》（安环[2006]10 号）计算，本项目应设置的事故应急池容量不得小于3m3，事故池非事故状态下需占用时，占用容积不得超过1/3，并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。 本项目不存在重大危险源，环境风险主要是废水超标排放事故，具有潜在事故风险。企业要从建设、生产、污染防治、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 根据以上内容填写表7-20。 表7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖州斌恒纺织科技有限公司年产1000万米涤纶化纤布项目. 建设地点; （浙江）省; （湖州）市; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 经度; 120.109930°; 纬度; 30.686735°. 主要危险物质及分布; 本项目危险物质为污泥、废润滑油，暂存于危废暂存库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目环境风险源主要为废水处理装置失灵，废水超标排放，对周围环境产生影响。. 风险防范措施要求; （1）生产过程风险防范 生产过程事故风险防范是安全生产的核心： ①生产过程中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ②公司应组织员工认真学习、贯彻各项安全生产政策，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 ③必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有环保设施异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 （2）末端处置过程风险防范 ①废水方面：项目必须高度重视废水的收集和处理，运营期间加强污水处理系统防渗措施，有效控制污染物渗入地下水，高标准、严要求地配套废水收集处理实施，确保治理设施长期稳定运行，切实防止事故排放的发生。当废水处理装置出现故障时，应及时维修，生产工序停止生产。 ②固体废物方面：若项目危险废物在暂存、管理、转运等方面存在疏漏，则将造成废物通过渗滤液、雨水等进入环境。环评要求企业设置危废暂存库，必须根据项目危险废物的特性和成分，以及《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）等文件，对各类危废按要求进行安全贮存。企业环保管理主管需日常对危废进出台账进行检查和校核，危废暂存仓库设置视频监控。. 因此，企业要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。 7.2.8环境监测计划 环境监测计划应包括两部分：一为竣工自主验收监测，二为营运期的常规监测。 1、竣工自主验收监测 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017]4号），建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 竣工自主验收监测：本工程投入试生产后，建设单位应及时和有资质检测单位取得联系，要求有资质检测单位对本工程环保“三同时”设施组织竣工自主验收监测，由有资质的第三方检测单位编制竣工验收监测方案。 环保设施竣工自主验收清单见下表。 表7-15 “三同时”调查内容一览表 设施情况; 监测项目. 污水处理设施; 投资情况、效果. 清污分流情况; 效果. 固废处置; 投资情况、效果. 环保组织机构; 完善程度及合理性. 环保投资; 落实情况. 本评价建议竣工验收时可参照以下方案进行监测，具体监测方案可由竣工验收监测部门根据实际情况进行调整。 表7-16 竣工验收监测建议方案 类别; 监测因子; 监测位置; 监测频次. 废水; 水量、pH、CODCr、NH3-N、SS、石油类; 污水总排放口; 一天4次，共2天. 噪声; 等效A声级Leq（A）; 四周厂界; 昼夜各1次，共2天. 2、营运期监测计划 营运期的常规监测主要是对项目的污染源和厂区周边环境进行监测。为掌握工程环保设施的运行状况，对环保设施运行情况进行定期或不定期监测。依据项目污染源分布、污染物性质与排放规律，厂区周边环境特征，按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）的要求，新建排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。企业应根据本项目特点制定监测计划，监测对象是污染源和厂界控制的环境因子。监测工作可委托该地区环境保护监测部门实施。 污染源监测计划见下表。 表7-17 营运期污染源环境监测计划一览表 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测时间及频率. 废水; 废水总排放口; pH、CODCr、NH3-N; 自动监测. 悬浮物、石油类; 每周一次. BOD5; 每月一次. TN、TP; 每季度一次. 噪声; 厂界; Leq; 每季度测一次，每 次监测一昼夜. 以上监测的采样分析方法全部按照国家环保部制定的操作规范执行；监测工作由公司自行承担，也可委托第三方完成；监测费用通过建设项目年度生产经费予以保证。对上述环境监测资料应建立完备的运行记录台帐，并存档，定期上报当地环保主管部门。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污染 物 | 生活污水、喷织废水 | CODCr NH3-N | 经自建污水站、化粪池处理后纳管。 | 达纳管标准后纳管，最终经城市污水处理厂处理后外排东溪桥港 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 不合格品 | 废旧物资回收部门回收利用 | 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理，对周围环境影响较小。 |
|  |  | 废丝 | 废旧物资回收部门回收利用 |  |
|  |  | 一般固废包装材料 | 废旧物资回收部门回收利用 |  |
|  | 危险固废 | 污泥 | 委托有危废处置资质单位处理 |  |
|  |  | 废润滑油 | 委托有危废处置资质单位处理 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 委托当地环卫部门清运处置 |  |
| 噪 声 | （1）对生产车间，进行关闭门窗生产。（2）合理布局，将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离，减少噪声外排对周围环境的影响。（3）选用低噪声设备，针对喷水织布机等高噪声设备设基础减震。（4）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。做到文明生产。（5）为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。（6）必须确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准。 |  |  |  |
| 风险 | ①结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施，环境风险监控要求。 ②事故废水环境风险应明确“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施。 ③针对主要风险源，提出设立风险监控及应急监测系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪，提出应急物资、人员等管理要求。 ④其它风险防范措施。 |  |  |  |
| 建 设 项 目 环 保 投 资 | 本次项目总投资517万元，环保设施投资约55万元，所占比例：10.64％，建设项目环保投资具体见表8-1。 表8-1 项目环保投资估算（单位：万元） 序号; 项目; 内容; 投资额. 1; 废水; 厂区化粪池及雨污管网（利用现有）; 0. 自建污水站及废水回用系统; 20. 在线监测环保设备; 20. 2; 噪声; 隔声减震措施; 5. 4; 固废; 固废收集、贮存设施; 10. 固废处置费. 5; 合计; －; 55. |

# 九、主要结论和建议

9.1建设项目环评审批原则符合性分析 本项目审批原则符合性分析如下： （1）管控单元符合性 对照《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于湖州市吴兴区东林镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220009），属于产业集聚重点管控单元。对照该单元的管控要求等进行分析，本项目符合管控单元要求。 （2）是否做到排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准 项目生产过程中产生的废水、废气、固废经相应处理后均能达标排放。 （3）是否符合总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、《浙江省工业污染防治“十三五”规划》(浙环发[2016]46 号)相关要求，总量控制指标为 COD cr 、氨氮（NH3 -N）、SO2、NOX、工业烟粉尘和VOCS。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号）第六条 新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区域主要污染物总量减排要求，按照最严格的环境保护要求建设污染治理设施，立足于通过“以新带老”做到“增产减污”，以实现企业自身总量平衡。第八条新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。本项目营运期同时排放生产废水和生活污水，因此其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量需进行区域替代削减。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10 号文）中的规定，本项目新增的CODCr和NH3 -N替代按 1:1 削减比例要求执行。 根据工程分析，本项目实施后产生的CODCr 、NH3-N总量控制建议值见表9-1。 表9-1项目及全厂污染物总量控制建议指标 指标; 单位; 全厂建议值; 削减比例*; 区域替代削减量. CODCr; t/a; 0.669; 1:1; 0.669. NH3-N; t/a; 0.067; 1:1; 0.067. 总量由当地环保部门在区域内进行平衡，并由当地环境保护管理部门出具总量调剂方案，可实现总量控制要求。 建设项目产生的污染物经处理后达标排放，对周围环境及居民的影响不大，不会改变项目所在区域的环境功能，能满足当地的环境质量要求。 综上所述，本项目实施基本符合建设项目环保审批的原则。 9.2“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于湖州市吴兴区东林镇工业区，项目所在区域为湖州市吴兴区东林镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220009），不在生态保护红线范围内，项目所在地不属于特殊重要生态功能区和必须实行强制性严格保护的区域。因此本项目建设满足生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目所在区域环境空气属于二类功能区，地表水属于III类地表水体，地下水属于III类地下水体，声环境属于3类声环境功能区。根据质量现状监测数据，项目所在区域目前环境质量现状基本满足相应环境功能区划要求，满足环境质量现状要求。项目无废气产生，对外环境无影响；废水分别经化粪池和企业自建污水站处理后纳管至污水处理厂处理达标后排放；噪声经隔声、减振等措施处理后，对周边环境影响不大；固体废物均可以妥善处置，不会形成“二次污染”。本项目污染物排放不会改变区域环境功能区，区域环境能维持环境功能区现状。 ③资源利用上线 项目在营运过程中消耗一定量的水资源、电能等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 ④环境准入清单 环境管控单元准入清单 项目所在地位于湖州市吴兴区东林镇工业区，根据《湖州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在区域为湖州市吴兴区东林镇产业集聚重点管控单元（ZH33050220009），属于产业集聚重点管控单元。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 9.3基本结论 1．项目基本情况 湖州斌恒纺织科技有限公司利用位于浙江省湖州市吴兴区保戈公路北侧闲置厂房进行涤纶化纤布的加工生产，项目拟投资517万元，购置喷水织布机、倍捻机机等设备建设年产1000万米涤纶化纤布项目。项目建成后预计年产值5500万元，税收50万元。 2．执行标准 大气环境：项目所在地为二类环境空气质量功能区，空气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 地表水环境：项目纳污水体为东溪桥港，划分方案中未划定功能区，地表水环境质量执行《地面水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水质标准。 地下水环境：项目附近地下水区域尚未划分地下水功能区，地下水水质标准参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准 声环境：本项目位于浙江省湖州市吴兴区保戈公路北侧，属于工业用地，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 ·污染物排放标准 废水：本项目生产废水经自建污水站处理达到回用要求后80%回用于喷水织布机，剩下20%未回用水与经化粪池预处理的生活污水纳管排入湖州诚信污水处理有限公司，处理达标后尾水排入东溪桥港。纳管标准执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，湖州诚信污水处理有限公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 废气：本项目采用化纤丝成品进行纺织加工，无废气产生。 噪声：厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中外环境3类功能区标准。 固废：项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及修改单要求（国家环保部公告2013年6号），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单要求（国家环保部公告2013年6号）。 3．现状评价 大气环境：根据《2019年度湖州市生态环境状况公报》，本项目所在地区吴兴区未达到国家二级标准，超标指标主要为O3。 地表水环境：湖州诚信污水处理有限公司（本项目东侧688m）上游、下游现状水质类别均为III类，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应的各功能区标准。可见，项目附近水体水质较好，能够满足目标水质要求。 地下水环境：项目周边各监测点基本水质监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，地下水环境质量良好。 声环境：项目厂界四周监测点昼、夜间声环境均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，区域声环境质量良好。 4．工程分析 本项目主要污染物产生及排放情况见表9-3。 表9-3 项目污染物排放总量情况 (单位：t/a) 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 生活 污水、喷织废水; 废水量; 64431; 51051; 13380. CODcr; 32.123; 31.454; 0.669. 氨氮; 0.660; 0.593; 0.067. 固废; 44.51; 44.51; 0. 5．污染防治措施 本项目污染治理措施具体见表9-4。 表9-4 项目污染治理措施汇总 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气 污染物; /; /; /; /. 水污染 物; 生活污水、喷织废水; CODCr NH3-N; 经自建污水站、化粪池处理后纳管。; 预处理达纳管标准后纳管，最终经城市污水处理厂处理后外排东溪桥港. 固 体 废 物; 一般固废; 不合格品; 废旧物资回收部门回收利用; 项目产生的固体废弃物均可以得到妥善处理，对周围环境影响较小。. 废丝; 废旧物资回收部门回收利用. 一般固废包装材料; 废旧物资回收部门回收利用. 危险固废; 污泥; 委托有危废处置资质单位处理. 废润滑油; 委托有危废处置资质单位处理. 生活垃圾; 委托当地环卫部门清运处置. 噪 声; （1）对生产车间，进行关闭门窗生产。（2）合理布局，将各生产设备尽量布置在车间中部，增加与厂界的距离，减少噪声外排对周围环境的影响。（3）选用低噪声设备，针对高噪声设备设基础减震。（4）定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。做到文明生产。（5）为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。（6）必须确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准。. 风险; ①结合风险源状况明确环境风险的防范、减缓措施，环境风险监控要求。 ②事故废水环境风险应明确“单元-厂区-园区/区域”的环境风险防控体系要求，设置事故废水收集（尽可能以非动力自流方式）和应急储存设施。 ③针对主要风险源，提出设立风险监控及应急监测系统，实现事故预警和快速应急监测、跟踪，提出应急物资、人员等管理要求。 ④其它风险防范措施. 6．环境影响评价 （1）大气环境影响分析 本项目生产过程中无废气产生，且本项目仅有整经、织布简单工艺，不属于棉、化纤纺织及印染加工行业，故无需设置纺织业卫生防护距离。 （2）地表水环境影响分析 项目生产废水经自建污水站处理达到回用要求后80%回用于喷水织布机，剩下20%未回用水与经化粪池预处理的生活污水纳管排入湖州诚信污水处理有限公司，处理达标后尾水排入东溪桥港。纳管标准执行《污水处理综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准，湖州诚信污水处理有限公司出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A类标准。 （3）声环境影响分析 本项目厂界昼间噪声外排均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区评价标准，故本项目的实施对周围环境影响很小。 （4）固废环境影响分析 本项目产生的固体废物均可以得到妥善处理或处置，实际排放量为零，对周围环境影响很小。 - 地下水环境影响分析 本项目外排废水为生活污水及喷织废水，水质较简单，无重金属、持久性污染物。故企业在落实好防渗、防漏等工作后，预计项目废水对地下水环境影响较小。 （6）环境风险影响分析 只要严格遵守各项操作规程和制度，加强管理，本项目正常生产情况下其环境风险程度属于可接受水平。 9.4其他 1．本评价所需基础资料，均由建设单位提供。 2．本建设项目今后产品方案、生产规模、工艺等发生重大变动或者选址更改，建设单位应及时另行报批，必要时重新进行环境影响评价。 9.5综合结论 湖州斌恒纺织科技有限公司利用位于浙江省湖州市吴兴区保戈公路北侧闲置厂房进行涤纶化纤布的加工生产，项目拟投资517万元，购置喷水织布机、倍捻机机等设备建设年产1000万米涤纶化纤布项目。项目建成后预计年产值5500万元，税收50万元。项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则，生产过程中产生的污染物经治理后均可达标排放。项目今后实施过程中，建设单位继续落实各项污染防治措施，确保污染物达标排放。综上所述，本项目的实施从环保角度讲是可行的。